Dne 17.10. 2023 obdržel zadavatel dotaz č. 3:

Věc: Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „II/354 Svratka – odstranění mostu ev. č. 354-008“.

Dotaz – recyklace za studena, nové souvrství komunikace

V soupise prací je uvažováno při odstraňování stávajícího živičného souvrství komunikace a při jeho dalším zpracování postupovat následovně:

- odfrézovat horní (obrusnou) část živičného souvrství v tl. 100 mm

- odstranit spodní (podkladní) část živičného souvrství v tl. 150 mm strojně

- odvození odstraněného živičného krytu do vzdálenosti 1 km

- provedení recyklace za studena na místě s doplněním pojiva (cement a asfaltová emulze) a uložením do konstrukce vozovky

Výše popsaný postup, který vyplývá z jednotlivých položek soupisu prací na dané stavbě v podstatě není zcela v souladu s platnou legislativou. Vzhledem k výsledkům laboratorních testů odebraných vzorků stávajícího živičného krytu je nutno zajistit jeho využití v místě stavby (tzn. „na místě“). Výše uvedený postup však předpokládá, že veškerý vytěžený materiál bude odvezen na mezideponii, kde má být provedeno doplnění pojiva (stabilizace) a následně by měl být tento materiál použit do nově budované konstrukce vozovky. Není zde tedy splněna podmínka provedení recyklace „na místě“, je zde s nebezpečným materiálem nepřípustně manipulováno. Vzhledem k povaze prací, kdy má být mimo stávajícího souvrství odtěžena i část násypu pod komunikací vč. stávající konstrukce mostu, není možné tyto práce provést. Pro provedení recyklace za studena s doplněním pojiva by bylo navíc nutné provést ještě rozmělnění (podrcení asfaltových ker) strojně odstraněné části živičného krytu v tl. 150 mm.

Je zde však ještě další rozpor, a to mezi samotným soupisem prací a projektovou dokumentací (výkresovou i textovou částí), projektová dokumentace totiž provedení podkladové vrstvy komunikace z takzvaného R-materiálu zpracovaného recyklací na místě vůbec neuvažuje. Naproti tomu je v projektové dokumentaci uvažováno v celé ploše s provedením podkladu ze štěrkodrti v tl. 2x 150 mm, tyto konstrukční vrstvy však v soupise prací zcela chybí (mimo části plochy v rozsahu 82 m2).

Žádáme tedy o uvedení soupisu prací a projektové dokumentace do souladu! Domníváme se, že by mělo dojít k odvozu a uložení tohoto stávajícího živičného krytu obsahujícího dehet na vhodnou skládku. Pokud však v soupise prací bylo kalkulováno při obnově vrstev komunikace s touto recyklovanou vrstvou v tl. 250 mm, je třeba ji rovněž nahradit jinou konstrukční vrstvou.

Zadavatel odpovídá:

- Co se týče frézovaných asfaltových vrstev a vrstvy penetračního makadamu v celkové tlouštce 250mm bude téměř všechno množství použito na recyklaci za studena a to v místě stavby, nic nebude odváženo na mezideponii. Z tohoto množství se jenom zvlášť oddělí cca 1,0 – 1,5 T frézované, která se použije na zpevnění krajnic nové silnice.

Vlastní recyklace za studena se bude provádět klasicky se zpětným navrstvením, urovnáním, rozemletím a přidáním pojiv a plniv dle průkazní zkoušky přímo v místě nové komunikace až po provedených vyhovujících zásypech a případných sanacích.

- V případě dalšího rozporu a to mezi samotným soupisem prací a projektovou dokumentací –  projektová dokumentace byla zřejmě špatně pochopena a to proto, že pod recyklací za studena („není možno použít R-materiál!“), ale správně  v prostoru vybouraného mostu je použit zásypový vhodný materiál hutněný po vrstvách tl. 300mm s předepsanou mírou zhutnění a pouze pod vozovkou mimo zásypy je doplněna ŠD tl. cca 130mm v plánované ploše 82,0 m2 – viz příloha D.1.5.

- Každopádně tato zakázka byla vyprojektována a zadána s recyklací za studena i z důvodu ekonomického hlediska, proto nebude zadavatel nic v tomto směru měnit.

Termín pro podání nabídek se prodlužuje na 1.11.2023 10:00 hod.