Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku zdravotnických prostředků – přístrojů pro preventivní podtlakovou terapii

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky spotřebního materiálu pro prevenci infekce v ráně včetně výpůjčky přístrojů pro preventivní podtlakovou terapii |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka na dodávky zadávaná v Dynamickém nákupním systému |
| ev.č. DNS ve VVZ: | Z2023-015538 |
| ev.č. VZ u zadavatele: | DNS/23/01-01 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci toho zadávacího řízení jsou:

- pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu pro prevenci infekce v ráně

- výpůjčka nových (nikoliv repasovaných) 2 ks přístrojů pro preventivní podtlakovou terapii pro použití na chirurgickém oddělení (1 ks) a ortopedickém oddělení (1 ks) zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení,

a to za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách, tj. minimálně včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.) - min. rozsah 1 pracovního dne.

- Požadavky na výpůjčku přístrojů pro preventivní podtlakovou terapii jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na spotřební materiál pro prevenci infekce v ráně jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“).

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Některé níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou definovány jako absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané nepodkročitelné požadavky splňuje.

- Pokud jsou u technických požadavků uvedeny odkazy na normy nebo technické dokumenty, zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného rovnocenného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.

- Technické podmínky na předmět plnění

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Přístroje pro preventivní podtlakovou terapii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 ks nových nerepasovaných přístrojů pro preventivní podtlakovou terapii | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | kompatibilní s dodávaným spotřebním materiálem (viz příloha č. 1 výzvy) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | poskytování preventivní léčby čistých pooperačních ran podtlakem u rizikových pacientů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | přístroje pro mobilní i imobilní pacienty | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | malé rozměry přístrojů (cca 20x15x7) – přípustná tolerance 10% | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | nízká hmotnost zařízení (do 1,5 kg) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | doba provozu baterie minimálně 4 hodiny | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | uzamčení ovládacích prvků k zamezení změn nepovolanými osobami | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | kontinuální aplikace podtlaku | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | nastavitelný podtlak v rozmezí 80 až 130 mm Hg s možností kontroly jeho hodnoty | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | včetně ergonomického příslušenství pro upevnění přístroje k tělu mobilního pacienta | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v nabídce k nabízenému plnění min. předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, fotografie, schémata, katalogová čísla aj.);

- návody k použití k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě v českém jazyce

- registraci osoby k distribuci a servisu zdravotnických prostředků (nabízeného plnění) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (pokud takové registraci nabízené plnění podléhá)

- autorizaci od výrobce k provádění autorizovaného servisního zabezpečení účastníkem nebo jinou osobou apod..

________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.