###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

a). IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :	III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD

Objekt :	SO 102 Chodník

Druh stavby :	Rekonstrukce

Místo stavby :	Stavba se nachází na silnici III/01832 v obci Ostrov

Katastrální území :	katastrální území Ostrov u Ledče nad Sázavou 646 806

Kraj :	Kraj Vysočina

Okres :	Havlíčkův Brod

Stupeň :	DSP

Investor :		Kraj Vysočina

Žižkova 1882/157

586 01 Jihlava

IČO: 708 907 49

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová

oddělení investiční a správy komunikací

email: sedova.i@kr-vysocina.cz, 724 650 237

Obec Ostrov

Ostrov 36

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 00580007

zastoupený: Ing. Janem Rajdlem, starosta obce

email: obecniurad.ostrov@seznam.cz, 724 176 382

Zpracovatel objektu : 	OPTIMA spol. s.r.o.

Projektová, inženýrská a stavební činnost

Žižkova 738,  566 01  VYSOKÉ  MÝTO

e-mail:  info@optima-vm.cz

IČ:  15030709,  DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby

ČKAIT 0700216

Ing. Zbyněk Neudert,  autorizovaný inženýr pro dopravní

stavby, mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316

Ing. Šárka Šafránková

Zhotovitel stavby :	Dle výběrového řízení

b.   STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Jedná se o zřízení jednostranného chodníku podél silnice III/01832 po levé straně ve směru 	staničení v délce 267,5m se základní šířkou chodníku 1,5m v úseku 0,000 00 – 0,246 158km.

Chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy, stejně tak i vjezdy, které bude mít zesílenou konstrukci. U chodníku bude osazen silniční betonový obrubník 1000x250x150mm na výšku 0,12m Záhonový obrubník 500x250x50mm bude použit u zeleně s výškou obruby 0,06m jako vodící linie.

Stávající vjezdy na chodníku budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojížděný chodník se sníženou obrubou na výšku 0,05m. Ve vjezdech bude osazen nájezdový obrubník 150x150x1000mm. U snížené obruby bude umístěn varovný pás šířky 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 0,08m. Snížení obruby u vjezdů je provedeno na max. délku 6,0m. Snížení obrubníku na vjezdech bude provedeno na celou šířku rampy, tedy zřízením nájezdové rampy s podélným sklonem nejvíce 12,5%.

Pro bezbariérové užívání bude také obruba na začátku a na konci úseku chodníku snížena na výšku 0,02m, kde bude také umístěn varovný pás šířky 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 0,08m.

Protože je chodník, stejně jako vjezdy, proveden ze zámkové dlažby šedé barvy, budou varovné pásy provedeny z červené reliéfní zámkové dlažby.

Odvodnění chodníku je zajištěno pomocí navržených vpustí u obruby, které jsou součástí objektu SO 101.

Konstrukce vjezdů

Zámková dlažba šedá obdélník	DL 	  80mm	ČSN 73 6131

Lože z drti		  40mm	ČSN 73 6131

Podkladní beton 	PB II	100mm	ČSN EN 14227-1

Štěrkodrť	ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1

Min. hodnota modulu přetvárnosti je 30MPa

Celkem		370mm

Konstrukce chodníku

Zámková dlažba šedá obdélník	DL 	  60mm	ČSN 73 6131

Lože z drti		  40mm	ČSN 73 6131

Štěrkodrť	ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1

Min. hodnota modulu přetvárnosti je 30MPa

Celkem

Pro zachycení svahu v úseku 0,044 50 – 0,191 80 je navržena opěrná zeď z betonových palisád profilu 175x200mm. Délky palisád jsou použity dle potřebné výšky a to od 600 – 1500mm. Přesný počet a rozkreslení palisád je vyznačeno ve výkrese opěrné zdi. Betonové palisády je vždy nutno betonovat min. do 1/3 výšky. Tyto palisády budou v tomto úseku také tvořit vodící linii chodníku.

Pro stavbu “III/01832, II/150 křiz. s II/150 – Ostrov, PD“ byla povolena výjimka týkající se ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. bodu čl. 1.0.2 přílohy č. 2 uvedené vyhlášky - šíře komunikace pro chodce (chodník), kdy chodník je  zúžen na hodnotu 1,00m a to v délce cca 59,0m.

Důvodem tohoto lokálního zúžení jsou: stísněné poměry – výkup pozemku st.31 a par.č. 56/1 není po dohodě s majiteli možný, dále stávající oplocení, stávající stodola st.11 a stávající oplocení u par.č. 54, které neumožňuje umístění dostatečné šířky chodníku -  vzhledem k tomuto je nutné v úseku 0,160 00 – 0,228 00km provést šířku chodníku 1,00m.

V místě pro přecházení 0,231 60km bude chodník upraven bezbariérovým přístupem s umístěním varovného pásu šířky 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby ukončené v místě výšky obruby 0,08m.

V místech pro přecházení nejsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změny 1 (02/2010) signální pásy s odsazením o dl. 0,30-0,50 m od varovného pásu z důvodu nedostatečné šířky chodníků a dle odst. 10.1.3.1.14 Změny Z1.

Místa pro přecházení jsou navržena v maximální délce 7,5m. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str. 104, odst. 2.0.3 Prodloužení délek míst pro přecházení nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. V tomto případě je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z 6,50m na 7,5m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

Na konci úseku je nutné po pravé straně ve směru staničení demolice stávajícího kamenného plotu. Ten bude nahrazen novým oplocením. Oplocení bude provedené z betonových prefabrikátorů – sloupky se zasunutými plotovými deskami a to v úseku 0,204 60 – 0,229 00km. Díky demolici stávajícího oplocení a zřízení nového je nutná úprava stávající plynovodní přípojky a přemístění HUP do nového oplocení.

b.1  Vztah k území ( inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu)

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě:

- sdělovací vedení nadzemní

- plynovod STL

- podzemní vedení NN

- nadzemní vedení NN

- nadzemní vedení VN

- vodovod

!!! Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských sítí jsou zřejmá. !!!

### Obecný popis ochranných pásem inženýrských sítí

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 				7 m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 				2 m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 			1 m

35 kV až 110 kV 						12 m

110 kV až 220 kV 						15 m

220 kV až 400 kV 						20 m

nad 400 kV 							30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV 				2 m

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 	1 m

U podzemního vedení	do 110 kV 		1 m od krajního kabelu 	oboustranně

nad 110 kV 					3 m od krajního kabelu 	oboustranně

U elektrických stanic u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 					7 m,

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí				2 m,

u vestavěných elektrických stanic 				1 m od obestavění

u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 					1 m na obě strany od půdorysu,

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 	4 m na obě strany od půdorysu

U technologických objektů 				4 m na všechny strany od půdorysu.

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

U zařízení na výrobu či rozvod tepla 			2,5 m od zařízení

U výměníkových stanic 					2,5 m od půdorysu

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č. 274/201 Sb. ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 	1,5m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

c.   VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Na stavbu byl proveden diagnostický průzkum vyhotovený IMOS Brno, a.s..

Na stavbu byl proveden diagnostický průzkum, vyhotovený IMOS Brno, a.s.

Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu je součástí objektu SO 101 Silnice III/01832.

d.  VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

SO 101 Silnice III/01832

SO 301 Přeložka vodovodu

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 501 Přeložka STL přípojky pro č.p. 17

e. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČT

e.1  Popis

Chodník – betonová dlažba

e.2  Směrové řešení

Základní šířka chodníku 1,5m, v úseku 0,160 00 – 0,228 00km je nutné provést šířku chodníku 1,00m

e.3  Výškové řešení

Niveleta je navržená tak, aby co nejvíce kopírovala stávající terén. Výšky jsou uvedeny v podélném profilu komunikace.

e.4  Příčné uspořádání

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,0%.

e.5  Konstrukce

Konstrukce vjezdů

Zámková dlažba šedá obdélník	DL 	  80mm	ČSN 73 6131

Lože z drti		  40mm	ČSN 73 6131

Podkladní beton 	PB II	100mm	ČSN EN 14227-1

Štěrkodrť	ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1

Min. hodnota modulu přetvárnosti je 30MPa

Celkem		370mm

Konstrukce chodníku

Zámková dlažba šedá obdélník	DL 	  60mm	ČSN 73 6131

Lože z drti		  40mm	ČSN 73 6131

Štěrkodrť	ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1

Min. hodnota modulu přetvárnosti je 30MPa

Celkem		250mm

e.6  Inženýrské sítě

Na staveništi se nacházejí tyto inženýrské sítě:

- sdělovací vedení nadzemní

- plynovod STL

- podzemní vedení NN

- nadzemní vedení NN

- nadzemní vedení VN

- vodovod

!!! Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských sítí jsou zřejmá. !!!

e.7  Zemní práce a výkopové práce a demolice

Vytěžená zemina bude využita na stavbě, případně odvážena na organizovanou skládku, kterou zajistí dodavatel. Stavební suť i stavební hmoty budou rovněž odváženy na skládku pro tyto účely určenou.

e.8  Vytyčení

V projektové dokumentaci je použit výškový systém Balt po vyrovnání. Směrový systém je proveden v souřadnicovém systému S-JTSK. V těchto systémech je provedeno polohopisné umístění objektu.

e.9  Příjezdy a přístupy

Přístup na staveniště bude ze silnice III/01832.

e.10  Skladovací a pracovní plochy

Skladovací a pracovní plochy bude nutné na staveništi omezit na minimum.

e.11  Připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě

Připojení na tyto potřebné sítě si zajistí dodavatelská firma.

e.12  Objížďky a přechodné trasy pro chodce

Nebude možné navrhnout přechodné trasy pro chodce, nejsou žádné obchozí komunikace.

e.13  Materiál pro zásypy a obsypy

Pro zásypy a obsypy bude použit nesoudržný snadno hutnitelný materiál, nebo zemina

s mírou zhutnění ID = 0,85.

e.14  Beton

Jako ložní beton pro uložení obruby bude použit beton C 20/25n XF1.

e.15  Obrubníky

Budou osazeny betonové obrubníky 1000x250x150mm, ve vjezdech přejízdné obrubníky 1000x150x150mm

f.) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění je součástí objektu SO 101, do dešťových vpustí

g.) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Svislé a vodorovné dopravní značení je součástí objektu SO 101.

h.) ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Přístup na staveniště bude po celou dobu výstavby umožněn z přilehlé silnice II/150. Většina objemu stavebních prací souvisejících s realizací díla včetně zařízení staveniště bude zajištěna z vnitřního prostoru.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky s rozdělením na etapy.

I. ETAPA – začátek úseku / vjezd 0,134 80km

II. ETAPA – vjezd 0,134 80km / konec úseku

i.) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nevyžaduje technologické vybavení.

j.)  PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Není řešeno.

k.) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

ba) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu

Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0%. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5m. Podélný sklon chodníku přesahuje 5,0% a to na délku 105,0m, proto není nutné navrhovat odpočívadla. Výškový rozdíl mezi stávajícím chodníkem a sníženým obrubníkem bude překonán sklonem max.12,5%.

Pro bezbariérové užívání bude také obruba v daných místech snížena na výšku 0,02m.

Stávající vjezdy budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojížděný chodník se sníženou obrubou na výšku 0,05m.

Snížení obrubníku bude provedeno pomocí lichoběžníkové rampy s max. sklonem 12,5% a to za předpokladu dostatečné šířky, tedy ponecháním průchozího prostoru min. 0,9m. Pokud šířka chodníku není dostatečná (menší než 2,0m) bude rampa snížení provedena na celou šířku chodníku a to s max. sklonem 12,5% a s příčným sklonem chodníku 2,0%.

Pro stavbu “III/01832, II/150 křiz. s II/150 – Ostrov, PD“ byla povolena výjimka týkající se ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. bodu čl. 1.0.2 přílohy č. 2 uvedené vyhlášky - šíře komunikace pro chodce (chodník), kdy chodník je zúžen na hodnotu 1,00m a to v délce cca 59,0m.

Důvodem tohoto lokálního zúžení jsou: stísněné poměry – výkup pozemku st.31 a par.č. 56/1 není po dohodě s majiteli možný, dále stávající oplocení, stávající stodola st.11 a stávající oplocení u par.č. 54, které neumožňuje umístění dostatečné šířky chodníku -  vzhledem k tomuto je nutné v úseku 0,160 00 – 0,228 00km provést šířku chodníku 1,00m.

Zásady pro osoby se zrakovým postižením

Na stavbě budou provedeny varovné pásy šířky 0,4m umístěné ke snížené obrubě na hranu chodníku. Varovný pás je nutno ukončit v místě výšky obruby 0,08m.

Varovné pásy u betonové dlažby budou provedeny z reliéfní betonové dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu.

Vodící linie je u chodníku zajištěna pomocí betonových palisád, stávajícími budovami, záhonovým obrubníkem osazeným na 0,06m.

V místě pro přecházení bude chodník upraven bezbariérovým přístupem s umístěním varovného pásu šířky 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby ukončené v místě výšky obruby 0,08m.

V místech pro přecházení nejsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změny 1 (02/2010) signální pásy s odsazením o dl. 0,30-0,50 m od varovného pásu z důvodu nedostatečné šířky chodníků a dle odst. 10.1.3.1.14 Změny Z1.

Místa pro přecházení jsou navržena v maximální délce 7,5m. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str. 104, odst. 2.0.3 Prodloužení délek míst pro přecházení nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. V tomto případě je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z 6,50m na 7,5m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

Zásady pro osoby se sluchovým  postižením

Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 12.03.04.-06.

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby.

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Ve Vysokém Mýtě  08/2022  	                                                   Ing. Šárka Šafránková