D.1.2.STATICKÝ VÝPOČET	2

1.	Úvod	2

1.1.	Obsah výpočtu	2

2.	STATICKÉ SCHEMA	2

3.	Metodika statického výpočtu	3

4.	zatížení	3

4.1.	Rozbor zatížení	3

4.1.1.	Stálá zatížení	3

4.1.2.	Proměnná zatížení	3

5.	Střecha	5

5.1.	Vaznice	5

5.1.1.	Požární odolnost	8

5.2.	Střešní ztužení	8

5.2.1.	Ztužení	8

5.2.2.	Požár	9

5.3.	Věnce	10

5.4.	Základový pas	10

6.	Závěr	10

D.1.2.STATICKÝ VÝPOČET

# Úvod

Obsah výpočtu

Statický výpočet dokládá realizovatelnost navržených konstrukcí. Podrobnosti o konstrukci, použitá literatura, materiály a podklady jsou obsaženy v technické zprávě ke statické části. Projekt je proveden ve stupni pro stavební povolení.

# STATICKÉ SCHEMA

Krov- ocelová prutová, jednosměrně pnuté prutové prvky

Vodorovné nosné  konstrukce- jednosměrně pnuté prutové prvky

Svislé nosné  konstrukce- zděné stěny, zděné pilíře, ocelové sloupky-pruty

Základové konstrukce- plošné založení na pasech a patkách

Ztužení- věnce (prutové prvky), zděné stěny (plošné prvky)

# Metodika statického výpočtu

Statický výpočet byl proveden jak ručně, tak za použití výpočetní techniky. Vnitřní síly byly počítány metodami stavební mechaniky, resp. metodou konečných prvků (MKP). Napjatost v průřezech jednotlivých prvků byla stanovena podle teorie lineární pružnosti. Posuzovaní napjatosti, stability a deformace jednotlivých prvků nosné konstrukce byly stanoveny podle příslušných norem.

# zatížení

Konstrukce jsou posouzeny na účinky zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením (podlahové a střešní vrstvy), příčkami a nahodilým zatížením (užitným a klimatickým).

## Rozbor zatížení

### Stálá zatížení

### Proměnná zatížení

#### Užitné

kat.B.-kancelářské prostory

#### Sníh

Schneelasten nach EC1:

Schneelast sk = 1,5 kN/m2

Schneelasten für das Dach (Normalfall):

 = 0,80 [-]

s = 1,2 kN/m2

#### Vítr

-uvažuje se uzavřený objekt cpi=0,0

# Střecha

## Vaznice

Sparrenpfette-Stahl nach EC3 (NA Deutschland)

Systemwerte :

Nachweise für eine Pfette im mittleren Dachbereich (keine Randpfette)!

Die Pfette ist in y-Richtung gehalten (Verschalung o.Ä.) -> keine Nachweise für diese Richtung!

Einflussbreite für eine Pfette = 150,0 cm

Durchlauffaktor = 1,00 [-] für Lasteinleitung aus Dachbeplankung

Anzahl Felder = 2

Dachneigung = 11 °

Kragarm links = 0,000 m

Kragarm rechts = 0,000 m

Gebäudetiefe d = 15,000 m

Feld	Feldlänge [m]

1	6,000

2	6,000

Belastung :

Eigengewichtslasten:

Dacheindeckung = 0,30 kN/m2 DFL

Dachausbau = 0,00 kN/m2 DFL

Eigengewicht des Stahlträgers wird mit 78,5 kN/m3 angesetzt!

Schneelast: EC1-1-3

Schneelast sk = 1,50 kN/m2 GFL (manuell vorgegeben)

Schneelast s = 1,20 kN/m2 GFL (mue = 0,80 [-])

Erhöhungsfaktor für Schnee (Schneeanhäufung etc.) = 1,000 [-]

--> Kein Schneefanggitter vorhanden!

Windlast: EC1-1-4

Windstaudruck q = 0,75 kN/m2 (manuell vorgegeben)

Dachart = Satteldach

Außendruckbeiwerte cpe:

e/10 = 1,20 m

e/4 = 3,00 m

e/10 (90°) = 1,50 m

e/4 (90°) = 3,75 m

e/2 (90°) = 7,50 m

--> bei Sattel- / Trog- und Pultdächern werden für die Bereiche F / G und H die negativen cpe-Werte angesetzt

Lasteinzugsfläche Sparrenpfette = 18,00 m2

Bereich F: cpe,10 = -1,22 | cpe,1 = -2,20 | cpe = -1,22

Bereich G: cpe,10 = -0,96 | cpe,1 = -1,70 | cpe = -0,96

Bereich H: cpe,10 = -0,42 | cpe,1 = -0,66 | cpe = -0,42

Bereich I: cpe,10 = -0,48 | cpe,1 = -0,48 | cpe = -0,48

Bereich F(90°): cpe,10 = -1,38 | cpe,1 = -2,08 | cpe = -1,38

Bereich G(90°): cpe,10 = -1,30 | cpe,1 = -2,00 | cpe = -1,30

Bereich H(90°): cpe,10 = -0,60 | cpe,1 = -1,20 | cpe = -0,60

Bereich I(90°): cpe,10 = -0,58 | cpe,1 = -0,58 | cpe = -0,58

Windlasten we,k:

Werte für we,k bei Anströmung unter 90° mit cpe-Werten, sonst mit cpe,10-Werten!

Bereich F: w,F = -0,92 kN/m2

Bereich G: w,G = -0,72 kN/m2

Bereich H: w,H = -0,32 kN/m2

Bereich F(90°): w,F = -1,04 kN/m2

Bereich G(90°): w,G = -0,98 kN/m2

Bereich H(90°): w,H = -0,45 kN/m2

Bereich I(90°): w,I = -0,44 kN/m2

Sonderlasten:

--> Einzellast Qk (Mannlast) wird in ungünstiger Stellung berücksichtigt (Kragarm / Feld)

Auflagerkräfte (charakt. Werte):

Auflagerkräfte [kN] für Grundlastfälle (Wind unter 0° Anströmung mit cpe,10; bei Flachdächern mit -cpe im Bereich I)

Lager	Vz aus LF g	Vy aus LF g	Vz aus LF s	Vy aus LF s	Vz aus LF w	Vz aus LF q	Vy aus LF q

1	1,41		0,00		3,90		0,00		-1,06		0,00		0,00

2	4,70		0,00		13,01		0,00		-3,54		0,00		0,00

3	1,41		0,00		3,90		0,00		-1,06		0,00		0,00

Auflagerkräfte [kN]  für Windlastfälle (bei Flachdächern mit -cpe im Bereich I)

Lager	Vz w(90°) von links mit cpe		Vz w(90°) von rechts mit cpe	Vz w(180°) mit cpe bei Randpfetten im Pultdach

1	-2,52					-1,43					----

2	-5,23					-5,23					----

3	-1,43					-2,52					----

Bemessung nach EC3-1-1:

Profil: U160

Profilart = U - Profil

Material = S 235

fy = 235,00 N/mm2

M0 = 1,00 [-]

 = 1,20 [-] (EC3-1-5 für Querkraft)

A = 24,00 cm2

Iy = 925,00 cm^4

Iz = 85,30 cm^4

Wyo = 116,00 cm3

Wyu = 116,00 cm3

Wzo = 46,36 cm3

Wzu = 18,30 cm3

A-Vz = 11,00 cm2

A-Vy = 9,10 cm2

QK = 3 (Querschnittsklasse)

--> Walzprofil

--> Nachweis elastisch - elastisch (e-e)

--> zul.f = l/300

--> Werte für zul.Durchbiegungen f werden bei Kragarmen verdoppelt!

--> bei Kragarmen werden nur positive Durchbiegungen erfasst

Psi - Werte:

EW           	Psi,0	Psi,1	Psi,2

Schnee s:    	0,50	0,20	0,00

Wind w:      	0,60	0,20	0,00

Nutzlasten q:	0,70	0,50	0,30

Nachweise (elastisch - elastisch):

a) Stelle |max.M|:

Nachweis Biegespannung:  max.eta = 0,57 < 1,00 (max.Sigma = 13,375 kN/cm2)

Nachweis Schubspannung:  max.eta = 0,09 < 1,00 (max.Tau = 1,175 kN/cm2) / max.Tau,y = 0,000 kN/cm2

Nachweis Vergleichsspannung:  max.eta = 0,58 < 1,00 (max.SigmaV = 13,529 kN/cm2)

b) Stelle |max.V|:

Nachweis Biegespannung:  max.eta = 0,57 < 1,00 (max.Sigma = 13,375 kN/cm2)

Nachweis Schubspannung:  max.eta = 0,09 < 1,00 (max.Tau,z = 1,175 kN/cm2) / max.Tau,y = 0,000 kN/cm2

Nachweis Vergleichsspannung:  max.eta = 0,58 < 1,00 (max.SigmaV = 13,529 kN/cm2)

Durchbiegung :  max.eta = 0,42 < 1,00

|max.My,d| / |max.Mz,d / |zug.Vz,d| / |zug.Vy,d| = 15,51 / 0,00 / 12,93 / 0,00 --> Grundkomb.

|max.Vz,d| / |max.Vy,d / |zug.My,d| / |zug.Mz,d| = 12,93 / 0,00 / 15,51 / 0,00 --> Grundkomb.

ext.w Feld = 0,85 cm (resultierend)

-na měkkou osu vaznice stabilizovat táhly kulatinou prof.6mm

### Požární odolnost

Zatížení:

G: 0,4kN/m2 x 1,5m = 0,6kN/m....Gz=          x cos11=0,59kN/m

....Gy=         x sin11=0,115kN/m

S: 1,2kN/m2 x 1,5m =1,8kN/m.....Sz=              x cos11=1,767kN/m

.....Sy=             x sin11=0,34kN/m

častá kombinace při požáru : G + S x Ψ1(0,2)= 0,96kN/m

ve směru z-z: 0,94 kN/m

ve směru y-y: 0,18kN/m

My=1/8 x 0,94 x 6,02= 4,23kNm........spojitý nosník, moment v popoře

Mz=1/8 x 0,18 x 6,02= 0,81kNm

Vz=1,25 x 0,94 x 6,0= 7,05kN

Vy=1,25 x 0,18 x 6,0m=1,35kN

Pozn: s táhly stabilizujícími vaznice ve směrů y-y se při požáru neuvažuje

## Střešní ztužení

### Ztužení

síla od ztužených příčlí 1,0kN/m (odhad)

síla od větru na čelní stěnu (nástavbu) 0,75kN/m2 x cpe 0,8 x 1,2m=0,72kN/m

síly ve vaznicích směrem od kraje: Nsd=-15,5; -13,0; -6,0 v hřebeni

síly v táhlech směrem od kraje: +14,5, +6,79, 0,0

L60/5 s rezervou vyhovuje na pevnost v IMS

### Požár

síla od ztužených příčlí 1,0kN/m (odhad)

síla od větru na čelní stěnu (nástavbu) 0,75kN/m2 x cpe 0,8 x 1,2m=0,72kN/m

-v časté kombinaci při požáru 1,0+ 0,72 x Ψ1(0,2)= 1,15 kN/m

-největší tah v diagonale: N=8,0kN

## Věnce

Norma ČSN EN 1996-1-1 (Navrhování zděných konstrukcí) požaduje, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální tahovou návrhovou sílu Fa= 45 kN s tím, že věnce ze železobetonu musí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alespoň 150 mm² - což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. U objektů navržených do oblastí s malou a větší seismicitou pak o průřezové ploše alespoň 200 mm²- což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm po 200 až 400 mm v závislosti na průřezu věnce a jeho významu.

Poznámka - podle již zrušené normy ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí) se vodorovná výztuž věnce ve směru délky (šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení Fa=15 kN působící na 1 m šířky (délky) budovy.

## Základový pas

Základy jsou stávající nnově nedotčeno, vyhovují.

# Závěr

Statickou částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny zásadní prvky dle platných norem ČSN EN na působící zatížení. Konstrukce vyhovují.

Při zjištění nových skutečností je nutné informovat projektanta (statika).

V Humpolci dne 4.12.2017	Vypracoval: Ing. P. Příhoda