STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA

PROVOZNÍHO OBJEKTU HUMPOLEC

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt :        				Stavební úpravy a nástavba provozního objektu

Humpolec

Místo stavby: 			pč.st. 1576/1 kú Humpolec

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Stupeň:                			DUR+DSP

Datum	: 		            	12/2017

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky, na kterém se provádí stavba, se nachází  na kraji města Humpolec, na severní části města. Pozemek je mírně rovinatý.  Jedná se o areál údržby silnic.

Stavební pozemek je dobře dopravně dostupný z jižní strany, z ul. Spojovací, sjezd je původní nedotčeno.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden průzkum stavby a zaměření -polohopisné a výškopisné.

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.

Radonový průzkum stavby není proveden.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nevyskytují se.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, či poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Původní stavba a jejích stavební úpravy je umístěna v takových odstupových vzdálenostech, že okolní stavby a pozemky nejsou závažným způsobem ovlivněny. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době v rozmezí od 6,00 do 22,00 hodin a budou se dotýkat pouze pozemku investora.

Dále je nutno dbát, aby v chráněném venkovním prostoru nebyl překročen hlukový limit 50 dB přes den (6,00 – 22,00 hodin) a 40 dB přes noc (22,00 – 6,00 hodin).

Stavba svým užíváním a provozem nemá negativní vliv na okolní pozemky či stavby, její vliv na okolí bude minimální. Odtokové poměry se nemění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nevznikají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zemědělský půdní fond nebude dotčen. Pozemek je v KN veden jako zast. plocha, nebude provedeno vynětí pozemku ze ZPF, resp. zastavěná plocha se nemění. Jedná se o stavební úpravy na původním objektu.

- územně technické podmínky

Nedochází ke změně, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno stávající.

- věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení stavby nemá věcné a časové vazby na stavby a nevyžádá si související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem stavebních prací je především provedení nástavby nad zastropenou částí soc. zázemí. Prakticky se jedná o vestavbu a drobnou nástavbu do podkrovní části původních půdních nevyužívaných prostor. V ostatní přízemní části s garážemi není zasahováno. Bude provedeno nové pohodlné schodiště do podkroví, zde bude zasedací místnost a 3xpokoje sloužící jako nocležna. Součástí těchto prostor bude i sociální zázemí-WC, sprchy, úklidová komora. vše přístupné z centrální chodby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o  stavební úpravy uvnitř objektu a nástavbu nad částí soc. zázemí. Architektonické  řešení je přizpůsobeno regulačním požadavkům a příslušným předpisům.

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je v souladu s územním plánem, dotčený pozemek je určen pro bydlení (VD-drobná výroba).

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Původní stav: Jedná se o nepodsklepený objekt v převážné míře přízemní, nad malou částí půdorysu zastropený (přízemí+podkroví), samostatně stojící v areálu KSUS-V Humpolec. Délkově orientovaný dům pravidelného půdorysu je proveden jako ocelová rámová konstrukce, stěnový plášť je vyzděn ze cihelného zdiva. Východní průčelí je směrem do dvora. Jižní a severní průčelí je řešeno jako štítové. Objekt je zastřešen sedlovou střechou zakončenou štíty. Střešní krytinu tvoří profilované plechy na ocelových vazničkách. V části půdorysu se sociální zázemím je stavba předělena stropem a tvoří zde přízemí s administrativou a soc. zázemím pro zaměstnance. Konstrukčně  je zde řešen jako příčný trakt. V přízemí sociálního zázemí se nachází vstupní chodba přístupná z krytého závětří, zastropení je řešeno plochým stropem. Z chodby jsou přístupné kanceláře, nocležna, šatny pro zaměstnance a hygienické zázemí provozu. V ostatní dominantní části půdorysu se nachází garáže pro potřeby údržby silnic.

V současné době se kapacita v přízemí a křížení provozu administrativa-soc. zázemí zaměstnanců jeví jako nevyhovující. Nově je navrženo rozšíření dispozice do podkroví této zastropené části půdorysu.

Nový stav: Nově je řešen pouze prostor v podkroví na původní půdě. Zde bude provedeno provýšení této části střechy o cca +1,75m. Budou zde vybudovány 3xpokoje nocležny a zasedací místnost. Součástí bude i hygienické zázemí vč. úklidové komory. Výsledný tvar objektu se vzhledově výrazně nezmění. Vnitřní příčky jsou nově navrženy jako porobetonové opatřené tenkou omítkou s vnější štukovou vrstvou. Nově budou provedeny nové podhledy z minerálních kazet na vlastním roštu. Do těchto prosto bude provedeno nové dvouramené široké pohodlné schodiště. V přízemní části dojde k menšímu rozdělení prostor pomocí příček-vznikne nová kancelář pro účetní a sprcha pro kanceláře. Bude provedena rekonstrukce hygienických prostor-WC, sprcha, umývárna,  rozvody, obklady, ZTI zař. předměty nové.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je v řešeném prostoru určen k administativním úkonům a jako sociální zázemí cestářů. Jsou zde šatny cestářů a hygienické zázemí pro jejich potřebu. Kanceláře mají samostané WC. V přízemí je v současné době i nocležna pro službu konající. Nově se využití prostor v zásadě nezmění. Prostor v podkroví bude nově řešen jako nocležna-3xpokoje vč. hygienického zázemí. Dále zde bude zasedací místnost.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V nově řešeném prostoru se neuvažuje s bezbarierovým užíváním stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Před zahájením užívání stavby budou provedeny příslušné revize a zkoušky – zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, plynového zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, revize spalinové cesty, osvědčení o těsnosti spojů topení, osvědčení o těsnosti vodovodní instalace a kanalizace. Na vyhrazených zařízení budou pravidelně prováděny periodické revize (revize elektroinstalace, plynoinstalace, hromosvody, apod.) Osoby užívající stavbu mají za povinnost seznámit se s obecně platnými bezpečnostními předpisy, zejména na obsluhu technických zařízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Předmětem stavebních úprav je provedení vestavby podkroví do původního půdního prostoru.  Jedná se o provýšení střešní konstrukce o 1,75m a títmo se zde vytvoří využitelný prostor. Původní rámy budou výškově prostaveny pomocí ocelové konstrukce, pouze střední rám bude odšroubován, sloupky výškově prostaveny a příčel bude opět sestavena. Rámy budou navíc podepřeny pomocí ocelových jeklů do spodních nosných stěn. Na rámy se osadí nové ocelové vazničky po vlašsku, provede se ztužení ve střešní rovině a provede se plechová profilovaná krytina.

Obvodové nosné zdivo bude prostavěno výškově do úrovně nové ocelové konstrukce, obvodové stěny jsou řešeny z porobetonových tvárnic YTONG Standart 30 na lepidlo.

Vnitřní příčky budou opět z porobetonových příčkovek YTONG v tl. 100 a 150mm, uložené na původní stropní konstrukci.

Bude provedeno vystěrkování původní mazaniny a provedou se podlahy z dlažeb a PVC.

Omítka porobetonových stěn bude tenkovrstvá s vnější štukovou vrstvou. Nově budou provedeny stropní podhledy z minerálních kazet vč. zapuštěných svítidel. Podhled v hyg. zázemí bude SDK desek na vlastní plechové konstrukci. Podhled bude zateplený vč. folie, zavěšený táhly na OK střechy. Původní omítky budou vyspraveny, nově bude provedena výmalba. Nové Schodiště bude provedeno jako dvouramenné z žlb. desky 120mm, stupně dodatečně dobetonované.

Původní prostory hyg. zázemí v přízemí budou kompletně rekonstruovány vč. rozvodů ZTI. Otlučeny budou původní obklady a dlažby.

Prostory v soc. zázemí budou obloženy ker. obklady. Bude položena nová podlahová krytina z keramické dlažby.

Dojde k provedení jednotlivých profesí- ZTI, vytápění a elektroinstalací. Prostory soc. zázemí budou odvětrány přirozeně okny v obvodových stěnách. Nové omítky budou tenkovrstvé s horní štukovou vrstvou, plstí hlazené s nátěrem. Nová podlahová krytina bude provedena z keramické dlažby a PVC na vystěrkovaný podklad.

- konstrukční a materiálové řešení

Stávající objekt je konstrukčně řešen jako ocelová hala Hustopeče 15, rámy z uzavřených profilů osově kladeny po 6,0m, uložených na patky. Střešní konstrukce je složena z ocelových U profilů, větrování pomocí L profilů, střešní krytina je pomocí ocelových profilovaných plechů. Obvodový plášť  je zděný ze zdiva z děrovaných bloků na maltu. Strop v řešené části je zřejmě typu HURDIS s nabetonávkou.

Nové příčky a obvodové zdivo bude porobetonové. Podhledy z SDK desek a minerálních kazet na vlastní plechové konstrukci, zavěšené na střešní vaznice pomocí táhel.

- mechanická odolnost a stabilita

Popis konstrukčního systému stavby

Konstrukčně se z hlediska stropu jedná o stěnový vícetrakt.  Svislé nosné konstrukce pro tyto stropy jsou zděné, založené plošně na základových pasech. Stropy jsou jednosměrně pnuté, staticky určité. Původní střešní konstrukce se musí výškově prostavět + 1,75m. Krajní dva štítové rámy se provýší pomocí jednoduché ocelové konstrukce ze sloupků U160 a horní příčle U160 pro uložení vazniček. Střední rám bude nutno zdemontovat, výškově sloup prostavět pomocí nového ocelové svařovaného sloupu. Příčel se vrátí zpět a přišroubuje. Nově budou provedeny vaznice U, kladené po 1,5m, vč. zavětrování L profily ve střešní rovině. Zpět se položí krytina z profilovaných plechů.

Hlavní konstrukční prvky

Původní objekt je založen plošně na základových pasech, nové základy se nebudují.

Původní svislé nosné konstrukce jsou zděné a ocelové rámy z uzavřených profilů sytém Hustopeče. Vodorovné nonsné konstrukce stropu tvoří strop HURDIS do I profilů. Zastřšení původní je řešeno pomocí tenkostěných U profilů stabilizovaných táhly, původní krytina je plechová profilovaná.

Hodnoty zatížení

V řešeném prostoru byla původně půda kde je uvažováno svislé užitné zatížení qk=0,75 kN/m2.  Nově zde bude prostor pro zaměstnance, kdy je uvažováno qk=1,5kN/m2 (kat. A dle ČSN EN 1991-1-1/Z1_2010, čl.NA.5.1 odst.(2)).

Stropní konstrukce umožňuje příčné rozdělení zatížení, příčky lze uvažovat jako plošné zatížení. Vlastní tíha příček je uvažována zvýšením proměnného užitného zatížení o hodnotu qk=0,8kN/m2 (při vl. tíze přemístitelné příčky ≤2,0kN/m; příčka Ytong má 0,10m* 3,0m*6,0kN/m3=1,8kN/m).

Zatížení střechy tíhou sněhu je uvažováno sk=1,5kN/m2.

Zatížení větrem je pro III.větrovou oblast  vb,o=27,5m/s, kat. terénu III (předměstské a prům. oblasti).

Ověření základního koncepčního řešení

Stropní konstrukce typu HURDIS je dostatečně únosná pro nová přitížení. Střešní konstrukce pro provedených úpravách a podepření je provozuschopná a vyhovující pro nový stav.

Posouzení stability konstrukce

Vzhledem k výše popsanému jsou stabilitní požadavky splněny v celém rozsahu normových zatížení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Osvětlení je buďto přirozené okny a světlovody nebo umělé. Umělé osvětlení všech prostor bude zajištěno žárovkovými a zářivkovými svítidly na požadovanou intenzitu osvětlení odpovídající danému účelu využití místností dle ČSN EN 12464-1.

Chlazení není navrženo.

Zdravotechnika- ohřev TUV je původní centrální v původním zásobníku na ohřev TUV v přízemí, zásobník je nahříván pomocí el. energie, vše stávající. Nové rozvody teplé vody v podkroví budou napojeny na rozvody z tohoto zásobníku.

Budou osazena běžné zařizovací předměty. Splašková kanalizace je napojena na původní stoupačky a je svedena do obecního řadu v ulici s odvodem na městskou ČOV, stávající přípojkou, nově se nemění se. Dešťové vody jsou likvidovány vypouštěním do areálové kanalizace, původní řešení, nově není stavbou dotčeno, plocha střech y se nemění.

Větrání  prostor  je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, nově se nemění. Větrání sociálního zázemí uvnitř dispozice je navrženo jako nucené s odtahem vzduchu nad střechu objektu (pokuď bude nutno).

Vytápění jednotlivých prostor je řešeno z centrálního zdroje tepla (plyn kotel v přízemí). Otopná tělesa v podkroví budou nová, teplonosnou látkou je voda.

Elektroinstalace jsou řešeny samostatným projektem dle požadavků příslušných ČSN. Správnost jejích provedení bude doložena příslušnými výchozími revizemi.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Předmětem vyhodnocení požárního zabezpečení jsou stavební úpravy  v 2.NP (podkroví) objektu a drobné úpravy v přízemí. Dle ČSN 730834 se jedná o změnu staveb sk. III.

Řešený objekt -  má charakter nevýrobní budovy. Jedná se o samostatně stojící, staticky nezávislou budovu o dvou nadzemních užitných podlažích (přízemí a podkroví), nepodskl. stavba. Požární výška objektu h = 7,335 m. Požární výška řešeného požárního úseku v 2.NP h=2,85m. Budova má dle čl. 7.2.8 ČN 73 0802 nehořlavý konstrukční systém.

Rozdělení objektu (řešeného prostoru v 2.NP) do požárních úseků

PÚ    - Garáže nákl. a osobních aut-původní -nově není dotčeno

PÚ 1 - administrativní a hygienická část objektu stávající i nová (podkroví se nově přiřazuje k tomuto úseku).

PÚ 2 - místnost s kotlem  a skládkem

PÚ 3 a 4 - místnost nocležny v patře

Stanovení požárního rizika

U PÚ 1 a 2 je nutno provádět výpočet požárního rizika, neboť jejich velikost pv nelze převzít přímo z příslušné ČSN.

Požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požární odolnosti stavebních konstrukcí řešených PÚ jsou vyhodnoceny pro II. stupeň (dle ČSN730802 tab. 8.) požární bezpečnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802 takto:

Jsou navrženy běžné stavební hmoty, u kterých v podmínkách požáru nedochází k jejich odkapávání , ani šíření požáru po jejich povrchu. Při případném hoření nebudou z těchto stavebních hmot vznikat toxické zplodiny.

Všechny stavební konstrukce PÚ  splňují svým provedením požadavky ČSN 730802 (viz výše uvedená tabulka).

Únikové cesty

Z řešeného  PÚ   je zajištěn únik osob 1x nechráněnými únikovými cestami po rovině a po schodech přímo na volné prostranství.

Dveře na nechráněných únikových cestách se otevírají ve směru úniku s výjimkou dveří z místností nebo funkčních celků, u kterých úniková cesta začíná (jednotlivé místnosti - pokoje) a mimo hlavní vstupních (východových) dveří - dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se dle ČSN 730834 nově nestanovují (objekt se tvarově nemění). Pouze je stanoven odstup od nových otvorů.

Zařízení pro protipožární zásah

Příjezd a přístup k objektu - je umožněn po zpevněné komunikaci a plochách v okolí objektu.

Zásahové cesty, nástupní plochy - zásahové cesty ani nástupní plochy nejsou dle ČSN 730802 vyžadovány.

Vnitřní požární voda - dle požadavku ČSN 73 0873 není v PÚ vyžadována instalace vnitřního odběrního místa.

Vnější požární voda - dle požadavku ČSN 73 0873 je zajištěna z místních zdrojů v rámci inženýrských sítí řešené lokality (podzemní hydranty na městském vodovodním řadu)  a nebo z místních vodních zdrojů v dosahové vzdálenosti-obecní rybník-viz PBŘ.

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní tabulkami bude označen hlavní vypínač el. proudu a hlavní uzávěr vody, HUP.

Prostupy stěnami a stropy

Budou řešeny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810. Veškeré prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

=> hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).

Těsnění se provede dle druhu prostupujícího zařízení zazděním či zabetonováním, případně protipožárními tmely (HILTY, PROMAT, OBO BETTERMANN,  protipožárními manžetami apod.).

Pro prostupy potrubí a technologických zařízení platí též 11.1.1 a 11.1.2 ČSN 73 0802:2000.

Prostupy vzduchotechnického zařízení -  opatření dle ČSN 73 0872 nejsou nutná, v navrhovaném prostoru nebude plnohodnotné VZT zařízení resp. VZT potrubí neprostupuje požárně dělícími konstrukcemi.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540-2 – tepelná ochrana budov a požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a vyhlášky č. 406/2002 Sb., o hospodaření s energií. Průkazu energetické náročnosti budovy není proveden-není požadavek, jedná se o stavební úpravy původního objektu (do vnější obálky není zasahováno v ploše více jak 30%) .

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání

prostor  je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, nově se nemění. Větrání sociálního zázemí uvnitř dispozice je navrženo jako nucené s odtahem vzduchu nad střechu. Přísun vzduchu je zajištěn otvory ve dveřích a pod prahem.

Vytápění

Výpočet tepelných ztrát pro objekt je zpracován dle ČSN 06 0210 pro nejnižší výpočtovou teplotu – 15 stupňů, způsob vytápění nepřerušovaný.

Vytápěcí soustava: otopná tělesa ve formě deskových radiátorů.

Osvětlení

je buďto přirozené okny a světlovody nebo umělé. Umělé osvětlení všech prostor bude zajištěno žárovkovými a zářivkovými svítidly na požadovanou intenzitu osvětlení odpovídající danému účelu využití místností dle ČSN EN 12464-1

Zásobování vodou

Pitná i užitková voda je zajištěna z veřejného vodovodního řadu původní domovní vodovodní přípojkou, vodoměr pro samostatný odečet spotřebované vody je v objektu. Splaškové odpadní vody jsou svedeny původní splaškovou kanalizací do stávající obecní kanalizace s odvodem na obecní ČOV, vše stávajíc není dotčeno.

Odpady

Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími platnými předpisy. Zejména je nutné dodržovat pravidla pro třídění odpadu podle jednotlivých kategorií a pro jeho správnou likvidaci.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí

Navrhované stavební práce nebudou negativně ovlivňovat okolní životní prostředí. V průběhu vlastní realizace akce je třeba omezit vibrace, prašnost, hlučnost, znečišťování komunikací apod. Všechny výrobky použité na stavbě musí mít osvědčení o vhodnosti jejich uplatnění pro zvolený účel, tzn. „Posouzení shody stavebních výrobků s technickými předpisy“ podle zákona č. 22/1997 Sb.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno, jedná se o vestavbu pokojů do patra objektu.

- ochrana před bludnými proudy

Nedotýká se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba není umístěna v seizmické oblasti.

- ochrana před hlukem

Základní předpisy:

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí – limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, (původně NV č. 148/2006 Sb.). Citované Nařízení vlády (NV) stanoví hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení se nevztahuje na hluk z užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.

Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Hodnoty se vyjadřují jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(a) pro noční dobu.

Hluková zátěž v období výstavby:

Průběh stavebních úprav objektu bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich působení. Vzhledem k charakteru stavebních prací není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. Z provozního hlediska lze konstatovat, že nárůst  automobilů a stavební mechanizace nepřekročí Laeq = 50 dB (A).

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na pracovišti) je stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu Laeq = 85 dB (A).

Etapa stavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stádiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována především ve dne.

Hluková zátěž při provozu:

K nárůstu hluku nedochází, doprava je původní nově se nemění. Řešený objekt není tzv. chráněný objekt.

V okolí posuzovaného objektu (místa záměru) se nenachází významnější stacionární zdroje hluku. K liniovým zdrojům hluku patří všechny dopravní prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových komunikacích k areálu, stávající nově není dotčeno.

Dotčené území (zastavitelné území) , leží na kraji města,ul. Spojovací v Humpolci. Území pro výstavbu je vymezené ÚPD, doprava je původní.

Závěrem lze konstatovat, že k nárůstu hluku nedochází a výstavba nemá vliv na okolní chráněné objekty.

- protipovodňová opatření

Nedotýká se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury se nemění.

Elektrická energie - stavba je již napojena na rozvod elektrické energie zemním kabelem NN -vše stávající.

Vodovod – zásobování objektu pitnou a užitkovou vodou je řešeno původními rozvody. Stavba je napojena na pozemku stavebníka na odbočku z hlavního řadu na obecní rozvody pitné vody, vše stávající.

Kanalizace

- splašková – odkanalizování je řešeno napojením na původní stoupačky, dále kanalizace přípojkou do obecního řadu splaškové kanalizace, vše stávající.

dešťová – Dešťové vody budou likvidovány vypouštěním do areálové kanalizace, je stávající a není nově dotčeno.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není nově prováděno napojení na inženýrské sítě, přípojky jsou původní a nově nedotčeny.

B.4 Dopravní řešení

a)   popis dopravního řešení

Předmětný objekt se nachází na kraji města Humpolec, pozemek je obklopen veřejným prostranstvím a okolními parcelami, v bezprostřední blízkosti vede obecní komunikace.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je řešeno tak, že  přímo před objektem  je vedena přístupová cesta-vše původní.

- doprava v klidu

Parkování je řešeno na pozemku, nově není dotčeno.

- pěší a cyklistické stezky

Nedotýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny terénní úpravy.

- použité vegetační prvky

Nedotýká se.

- biotechnická opatření

Nedotýká se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Životní prostředí bude stavbou při dodržování základních zásad ochrany životního prostředí minimálně ovlivněno.

Ovzduší

Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně je odvážet a likvidovat.

Hluk

Při provádění stavby dojde k přechodnému minimálnímu ovlivnění okolí stavby hlukem dopravních prostředků.

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku a vibrací, je nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavby během vykonávání povolených stavebních činností následující:

- od 7:00 – 21:00 hod …………………………………… 65 dB

- od 21:00 – 7:00 hod …………………………………… 45 dB

Uvedené maximální hodnoty platí pro měření hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy.

Voda

Nedotýká se.

Odpady

- Vznik odpadu co nejvíce omezovat. Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

- Ukládat odpad jen v místech k tomu určených. Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na příslušných označených místech do zajištěných přistavených kontejnerů, vhodných obalů a nádob pro shromažďování a následující přepravu.

- Shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady označit názvem nebezpečného odpadu dle „Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem nebezpečného odpadu.“ Výstražným symbolem nebezpečného odpadu označit místo shromažďování.

- Odpad lze zneškodňovat jen prostřednictvím oprávněných firem.

Půda

Nedotýká se.

- vliv stavby na přírodu a krajinu

V místě stavby se nenachází dřeviny, které by bylo potřeba chránit.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Nedotýká se.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA

Nedotýká se.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Okolo stavby nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Plánované stavební úpravy nebudou vyžadovat zvláštní opatření pro zajištění ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie – elektrická energie pro stavbu bude zajištěna ze stávající kabelové skříně, ze kterého bude provedeno napojení staveništního rozvaděče.

Voda – staveništní voda bude zajištěna z již hotové přípojky na obecní vodovod, vyvedeno na pozemku stavebníka.

- odvodnění staveniště

Není nutné provádět odvodnění staveniště.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Na straně vede podél objektu obecní komunikace. Způsob napojení stavby resp. pozemku na stávající dopravní infrastrukturu se nově nemění.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba je umístěna v takových odstupových vzdálenostech, že okolní pozemky nebudou závažným způsobem ovlivněny. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době v rozmezí od 6,00 do 22,00 hodin a budou se dotýkat pozemku investora a veřejného prostranství ve vlastnictví Obce. Dále je nutno dbát, aby v chráněném venkovním prostoru nebyl překročen hlukový limit.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci provádění stavby je nutné zajistit, aby nebyl omezen provoz na přilehlé komunikaci a přilehlého chodníku vedoucích podél objektu. Stavební práce nejsou podmíněny souvisejícími asanacemi, demolicemi a nevyžádají si kácení dřevin.

- maximální zábory pro staveniště

Zařízení staveniště je uvažováno na samotné parcele. Tento pozemek bude oplocen, čímž je zamezeno volnému pohybu nepovolaných osob.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný, nebo jej lze ukládat na řízenou skládku. Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby musí odpovídat platným právním předpisům, zejména zákonu č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcím předpisům. Odpady budou utříděně shromažďovány podle druhu a kategorií. Odpady musí být předávány pouze osobám oprávněným k provozu zařízení k využívání, odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.

Likvidace odpadů vzniklých při výstavbě

Z technického řešení stavby jsou zřejmé následující druhy a množství odpadů, které vzniknou při provádění stavby:

KÓD DRUHU      KATEGORIE        NÁZEV DRUHU

ODPADU             ODPADU             ODPADU                                                                 MNOŽSTVÍ (t)

17 00 00                                       Stavební a demoliční odpady

17 01 00                                       Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01                     O               Beton                                                                                     1,0

17 01 02                     O               Cihla                                                                                      0,50

17 01 07                     O               Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06                             2,00

17 02 00                                       Dřevo, sklo, plasty

17 02 01                     O               Dřevo                                                                                    0,2

17 02 02                     O               Sklo                                                                                       0,01

17 04 00                                       Kovy, slitiny kovů

17 04 05                     O               Železo nebo ocel                                                                  0,1

15 01 00                                       Odpady obalů

15 01 01                     O               Papírový lepenkový obal                                                       0,05

15 01 02                     O               Plastový obal                                                                         0,03

15 01 04                     O               Kovový obal                                                                           0,03

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděny.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Životní prostředí bude stavbou minimálně ovlivněno. Prováděním stavby nedojde k výraznému zvýšení hlukové zátěže v dané lokalitě. Ukládání a likvidace odpadů bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami ( zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady, popřípadě i obecní vyhláška).

Při odjezdu techniky ze stavby musí stavební podnikatel provádějící stavbu dbát na její očištění před vjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby nedocházelo k jejímu znečišťování.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Všechny práce na staveništi budou prováděny podle platných ČSN a předpisů souvisejících, jakož i podle montážních a technologických pravidel výrobců stavebních hmot a materiálů. Při realizaci je nutno respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Je nutno dodržet předpisy týkající se zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací, zejména pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky.

Řídící pracovníci musí mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.

Bezpečnost práce bude zajištěna v souladu s požadavky vyhlášek, norem a právních předpisů všeobecně platných na území České republiky, především zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Všichni pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni s důrazem na dodržování pravidel pro bourací práce, pro práce při zajišťování stability konstrukcí a pro práce ve výškách.

V případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem, či nejasnostem, je nutno přizvat projektanta ke koordinaci a upřesnění dalšího postupu stavebních prací.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou především

- udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve smyslu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění se koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určuje v případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

V daném případě nebudou překročeny výše uvedené limity, není zapotřebí určovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nedotýká se. Během provádění stavby nebude stavba přístupná veřejnosti.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

U vjezdu na staveniště bude zajištěn úklid nečistot z komunikace, v případě potřeby bude zajištěno i kropení komunikace ke snížení prašnosti.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při provádění stavby nesmí být omezen provoz na přilehlých komunikacích, jiné speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě v závislosti na možnosti získání finančních prostředků. Investor musí zajistit takový postup, aby prováděné stavební práce nenarušovaly a nepoškozovaly konstrukce již provedené.