Zadavatel obdržel 14. 3. 2024 následující dotazy, na které odpovídá:

DOTAZ č. 1:

V příloze A1-technické podmínky jsou uvedeny ev.č. mostů 3441-2 a 3441-3. Předpokládám, že u ev.č. se jedná o překlep, ale nedaleko mostu Panské Mlýny 1361-2 se nachází most ev.č. 1361-3. Je předmětem PD pouze oprava, příp. přestavba mostu ev.č. 1361-2 nebo oprava/přestavba obou mostů?

ODPOVĚĎ:

Jedná se pouze o jeden most ev. č. 1361-2. TP jsou opraveny.

DOTAZ č. 2:

Můžete blíže specifikovat požadovaný rozsah DG průzkumu? Např. min. počet Schmidtů, jádrových vývrtů z NK a spodní stavby, odtrhů, sond k předpínací výztuži nosníků KA-61 za účelem zjištění stavu předpínací výztuže a zainjektování kabelových kanálků atp.

ODPOVĚĎ:

Požadovaný rozsah DG průzkumu:

1.	Jádrové odvrty opěr pro stanovení pevnosti betonu, karbonatace betonu a tloušťky opěr.

2.	Zjištění přítomnosti výztuže spodní stavby a jejího stavu (koroze). Zjištění tloušťky krytí.

3.	Diagnostika nosníků KA-61 v nosné konstrukci mostu. Pevnost betonu v tlaku, stav předepínací výztuže (koroze). Zjištění tloušťky krytí. Minimálně 1 sondu v každém nosníku (celkem tedy min 9 sond).

4.	Odvrt skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech.

5.	Přepočet zatížitelnosti mostu. 2 varianty – úplná rekonstrukce (novostavba) nebo oprava.

DOTAZ č. 3:

Požadujete, aby zhotovitel diagnostického průzkumu byl držitelem Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací vydaného Ministerstvem dopravy?

ODPOVĚĎ:

ANO požadujeme.

DOTAZ č. 4:

Pokud je předmětem PD pouze jeden most, trváte u IG průzkumu na provedení min. 3 ks jádrových vývrtů u opěr v případě úplné přestavby mostu?

ODPOVĚĎ:

Stačí jedna sonda na každou opěru.