Veřejná zakázka - Obnova technologie v prádelně Nemocnice Havlíčkův Brod

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Specifikace technologie na dezinfekci a praní prádla do veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodání věcí, které umožní obnovu technologie v prádelně Nemocnice Havlíčkův Brod.

Nabízené položky předmětu plnění (dodávky) musí splňovat níže uvedené technické parametry a podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Popis, parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. KOMPRESOR, Dodávka a montáž nového stroje |  |  |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje, s kondenzačním sušičem. | ANO |  |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar (l/s) - min. 30 l/s | ANO |  |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 8 bar (l/s) - min. 28,3 l/s | ANO |  |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 9,5 bar (l/s) - min. 26,0 l/s | ANO |  |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 12,5 bar (l/s) - min. 22,0 l/s | ANO |  |
| Výkon elektromotoru do 12 kW. | ANO |  |
| Minimální pracovní tlak 4,0 bary. | ANO |  |
| 2. KOMPAKTNÍ SUŠIČ, Dodávka a montáž nového stroje |  |  |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Kapacita: 75 kg (suché, bavlna) | ANO |  |
| Poměr plnění: 1:25 | ANO |  |
| Tlak páry: do 13 baru | ANO |  |
| Kapacita sušení: 20-25 min/cyklus | ANO |  |
| Ohřev sušiče párou | ANO |  |
| Rozměr vkládacího otvoru min. průměr 810 mm | ANO |  |
| Rekuperace oběhového (cirkulujícího) vzduchu v objemu min. 50% | ANO |  |
| Mikroprocesorový volně programovatelný programátor | ANO |  |
| Buben z nerezavějící oceli | ANO |  |
| Reverzace bubnu | ANO |  |
| Odpařovací výkon 2,6 litru vody/min. | ANO |  |
| Velkoplošné nerezové síto na textilní otěr umístěné ve výsuvné jednotce pro jednoduché čištění | ANO |  |
| Infračervené čidlo pro zjištění aktuální vlhkosti prádla | ANO |  |
| Naklápění sušiče během vykládání prádla | ANO |  |
| Ukončení procesu sušení díky měření rozdílu teplot na vstupu a výstupu ze sušiče | ANO |  |
| Těleso sušiče je tepelně izolované pro snížení tepelného vyzařování a pro úsporu energií | ANO |  |
| Velké posuvné dveře (nikoliv výklopné), posuv odshora dolu - rozměr min. 1 600 mm (šíře) x 900 mm (výška) | ANO |  |
| Ochlazovací zařízení přes pneumatickou klapku | ANO |  |
| Teflonové povlakování bubnu proti napékání nečistot | ANO |  |
| Radiální proudění vzduchu | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený předmět podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený předmět splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného předmětu.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.