Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Minimální požadavky na sanitní vozidla včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení a venkovního označení vozidel:

1. Minimální požadavky na sanitní vozidlo typu „B“:

    - nové vozidlo (podvozek) – rok výroby podvozku 2023, 2024 nebo 2025, typ karoserie - skříň

    - podvozek vozidla -  dlouhý rozvor … mm (min. 3 300 mm)

    - vznětový motor, výkon …  kW (min. 140 kW)

    - emisní norma  … (min. EURO 6)

    - kroutící moment …  Nm (min. 380 Nm)

    - maximální rychlost …  km/h (min 170 km/h)

    - pohon všech kol (ne trvalý)

    - automatická převodovka …  stupňová (min. 7 stupňová)

    - posilovač řízení

    - vysoká střecha

    - dělící příčka s posuvným oknem

    - kabina řidiče – sedadla 1+1 čalouněná omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (např. koženka apod.)

    - výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče

    - airbag řidiče a spolujezdce

    - centrální zamykání na dálkové ovládání

    - vnitřní zpětné zrcátko

    - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná

    - venkovní akustická výstraha při couvání

    - couvací senzory v zadním nárazníku s akustickým varováním v kabině řidiče

    - klimatizace (včetně ambulantního prostoru)

    - ukazatel venkovní teploty

    - boční dveře posuvné na pravé straně, prosklené, s posuvným oknem

    - zadní dveře křídlové, prosklené, vysoké do výšky zvýšené střechy

    - tónovaná skla

    - zbývající části karoserie ambulantního prostoru bez skel (oken)

    - hlavní světlomety s technologií LED

    - mlhovky integrované v nárazníku s přísvitem do zatáček

    - barva sírově žlutá RAL 1016 (nebo ekvivalentní) – lakováním (včetně vysoké střechy)

    - kotoučové brzdy na všech kolech

    - systém ABS, ESP, ASR (dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení))

    - uzávěrka zadního diferenciálu (elektronická nebo mechanická)

    - možnost manuálního ovládání funkce regenerace filtru DPF (originál od výrobce vozu)

    - autorádio

    - přední a zadní lapače nečistot

    - druhá baterie pro ambulantní prostor s dělicím relé

    - počet osob 6 - sedících 5 + ležící 1

    - objem nákladového prostoru …  m3 (min. 9 m3)

    - přihřívač  motoru 230V

    - základní výbava vozidla:  klíč na kola, hever -funkční i na vozidle se zesíleným pérováním, tažné lano pro min. 3,5 t., lékárničku, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, hasicí přístroj (2 kg v držáku)

    - plnohodnotné rezervní kolo

1.1. Položková specifikace zdravotnické zástavby a kabiny řidiče

- vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů, sedaček, transportní techniky a nábytku

- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru z nehořlavých materiálů

- obložení stěn a stropu netříštivým, omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – lakovaným plechem z lehkých kovů, bílá barva

- obložení pravého podběhu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem, bílá barva

- protiskluzová (např. pískovaná), vodě odolná podlaha, bez prolisů pro snadnou údržbu, s olištováním vstupů

- stůl nosítek pevný s pojezdovou částí z nerezového plechu, s aretací nosítek s homologací, umístěný tak, aby bylo možno vyjet s nosítky i pouze otevřenými levými křídlovými dveřmi

- pojezdová plocha stolu ve výšce v rozmezí 270 až 310 mm od podlahy ambulantního prostoru

- sklopný nájezd stolu nosítek musí splňovat podmínky pro snadnou manipulaci se standardním transportním zařízením používaným zadavatelem (Medirol CLINIC-EXTERO); vnější plochu sklopného nájezdu stolu nosítek opatřit reflexním polepem (pruhy);

- úložný prostor pod stolem nosítek (délka min. 1220 mm) se zadním otevíráním pro SCOOP rám a v přední části s výsuvným šuplíkem (šíře min. 550 mm) do prostoru směrem k bočním dveřím – vzájemně oddělené přesně dle obrazové dokumentace, šuplík rozdělen příčkou kolmo na osu vysouvání, příčka 250 mm od čela, šuplík bude opatřen bezpečností zarážkou proti úplnému vysunutí a dvojitým zajištěním v zavřené poloze (např. západkový zámek), zapuštěným v čele zásuvky

- uchycení podvozku nosítek musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele (prohlídka u zadavatele)

- dvě sklopné, otočné sedačky umístěné za sebou v pravé části vozu s bezpečnostními pásy, splňující normu ČSN EN 1789. Sedačky (sklopené) musí být umístěny tak, aby byla možnost umístění transportní sedačky (schodolezu) mezi ně a lehátko při přemísťování pacienta

- obložení vystouplých částí boční stěny (pokud se vyskytují) v těsné blízkosti nad opěradly otočných sedaček a nad posuvnými dveřmi -obložit měkkým a zároveň omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (části, které budou obloženy, upřesní zadavatel)

- sedačka s opěrkou hlavy a zad se sklopným sedákem, umístěná zády k přepážce, opatřená certifikovanými bezpečnostními pásy

- madla u bočních posuvných dveří (levé na sloupku dveří + pravé krátké na přepážce nad linkou), madlo u zadních dveří na pravém sloupku

- příprava na umístění a uchycení desky ampulária (včetně dodání aretačních prvků) - přesné umístění a rozměr bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky, upevnění desky bude kompatibilní se stávajícím provedením (prohlídka u zadavatele)

- uzamykatelná skříňka na opiáty, umístěná u stropu na pravé stěně, vnitřní rozměr upřesní zadavatel

- úchyty na vaky s roztoky (6 ks) na pravé straně  (pružné úchyty + lub pod nimi) -přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- polička s pevným lubem na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- do poličky s pevným lubem (bod 18)  umístit držák na 6 ks lahviček s léky (průměr 50 mm) – přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky

- úchyty na OTI rourky (6 ks) na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- plastový průhledný tubus pro zavaděče a katetry, délka 500 mm, vnitřní světlost cca 60 mm, se zajištěním materiálu páskem (suchý zip), připevněný na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- dodání a montáž držáku (sklopný) na toughbook (typ upřesní zadavatel) na pravou stěnu mezi sklopnými sedačkami

- držák na schodolez na zadních pravých dveřích (typ schodolezu upřesní zadavatel)

- kovová destička na levé zadní dveře, v místě kde hrozí náraz do sklopeného pojezdu

- držáky na tlakové kyslíkové lahve 10 litrů (1x v pravé + 1 x v levé zadní části vozu) splňující normu ČSN EN 1789, přímý vývod k redukčním ventilům kyslíkové lahve (bez rychlospojky)

- pozn.: 10 a 2 litrové lahve, které ZZS KV používá, jsou s integrovaným redukčním a průtokovým ventilem a rychlospojkou

- úložný prostor na levém boku vozidla – skříň na vakuové matrace bez horního víka, opatřen 3 ks pásků s přezkami pro zajištění polohy matrace s obložením předního i zadního venkovního rohu nerezovým plechem proti poškození – rozměr skříně upřesní zadavatel

- 1x držák na kyslíkovou láhev 2 l, splňující normu ČSN EN 1789, umístěný svisle na přední stranu skříně vakuové matrace - upřesní zadavatel

- centrální rozvod kyslíku od 10 l tlakových lahví k odběrným místům na levé straně s dvěma rychlospojkami

- přídavné teplovodní topení s vícestupňovým ventilátorem - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- nezávislé naftové topení pro vytápění ambulantního prostoru, s ovládáním u řidiče (umístění ovládání a výdechů upřesní zadavatel)

- teplovzdušné topení s termostatem (230 V), umožňující přesné nastavení vnitřní teploty, umístěné v levé části vozu naproti bočním dveřím, nebo na čelní straně stolu nosítek

- klimatizace ambulantního prostoru s možností nastavování teploty v ambulant. prostoru

- uzavíratelné skříňky (uzavíratelné čelní strany z průhledného materiálu) na levé stěně u stropu - přesné umístění a rozměry budou upřesněny zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- úchyty z drátěného programu na  4 krabice s ochrannými rukavicemi – rozměr a umístění upřesní zadavatel

- montáž úchytných matic pro držáky zdravotnických přístrojů (defibrilátor, monitor, plicní ventilátor, dávkovač, odsávačka – typy přístrojů a umístění upřesní zadavatel

- 2 x samostatná zásuvka na 230V  ve spodní části levé stěny (pod přístroji)

- 2 x zásuvka  na 12 V (rohová 90o) - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky + 2 x zásuvka 12 V „EURO“

- 1x zásuvka 12 V (90o) umístěná v zadní části na levé straně s označením „inkubátor“ se samostatným jištěním a průřezem vodiče 4 mm2

- osvětlení stropu dvěma LED pásy (tón barvy světla: teplá bílá) s možností regulace intenzity svitu

- 2 x vypínač stropních světel, jeden umístěný na přepážce řidiče u bočních posuvných dveří, druhý umístěný na pravém zadním sloupku vozu

- 2 x zapuštěné stropní bodové světlo nad nosítky

- 1 x nouzové, tlumené osvětlení ambulantního prostoru

- pomocné osvětlení bočního nástupního prostoru při otevřených dveřích

- stropní ventilátor obousměrný

- stropní nerezové madlo s posuvnými držáky na 1 infuzní lahev (malá) a 2 spirálové háky na infuzní vaky (průměr drátu 5 mm)

- zadní hledací světlomet s technologií LED, umístěný na levém křídle zadních dveří zevnitř, tak, aby svítil skrze sklo dveří, s možností zapínání u řidiče

- otevírání levého křídla zadních dveří zevnitř umístit tak, aby bylo snadno dostupné při zavřených dveřích

- úložný prostor nad kabinou řidiče s pevným čelem, uzavíratelný dvířky výklopnými nahoru ke stropu s aretací v otevřené poloze pomocí plynových vzpěr, vnitřní prostor obložený molitanem a koženkou

- nábytek umístěný na přepážce dle přiložené obrazové dokumentace s pracovní plochou z nerezového plechu a 40 mm vysokým olemováním, s min. 4 nábytkovými zásuvkami pod sebou (š. 250 mm, v. 150 mm, hl. 280 mm - minimální rozměry); volný prostor pod pracovní plochou oplechován  a opatřen pásem s kovovou zacvakávací sponou (min. šíře pásu 45 mm)  na uchycení batohů (delší část pásu umístit ke dveřím); spodní deska protažena až ke dveřím

- úchyt (držák) masážního přístroje LUCAS 2 dle ČSN EN 1789, tvořený pevnou konstrukcí a popruhem s rozpínací sponou, v levé části ambulantního prostoru - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- 2 x úchyty na nádoby na kontaminovaný odpad + držák s dávkovačem dezinfekce umístěný nad linkou – typy upřesní zadavatel

- kapsa na tiskoviny formátu A4 z drátěného programu, šíře 250 mm, hloubka 25 mm, umístěná nad pracovní plochou stolu

- dodávka univerzálních (záchranářských) nůžek (v držáku) určených k přestřižení bezpečnostních pásů, rozstřižení oblečení a obuvi, popř. k rozbití okna vozidla; umístění upřesní zadavatel

- ovládací panel v ambulantním prostoru s vypínači na topení, ventilátor, osvětlení, umístěný na pravé stěně ambulantního prostoru, tak, aby byl snadno dosažitelný z obou sklopných sedadel na pravé straně

- 2 x tlačítko zvukové znamení k řidiči – jedno na pravé stěně na ovládacím panelu a druhé na levé stěně ambulantního prostoru, tak, aby bylo snadno dosažitelné ze sklopné sedačky umístěné na přepážce (obě tlačítka shodné provedení – červené)

- dodání a montáž dokovací stanice s příslušenstvím (napájecí adaptér, antény GPS a GSM -dále jen DS) + její připojení k nabíjení, tiskárně, navigačnímu monitoru v kabině řidiče a anténě na střeše vozidla; DS umístit do výsuvného sklopného systému pod pracovním stolkem v ambulantním prostoru, tak, aby neomezovala umístění batohů; (DS musí být kompatibilní s dodávanými  toughbooky, specifikace v bodě II)

- dodání toughbooku kompatibilního se současným vybavením (specifikace v bodě II), stávající typ Toughbook Panasonic FZ-G2

- dodání a montáž držáku tiskárny s připojením na  zdroj a DS (tiskárnu s příslušenstvím dodá zadavatel)

- skříň s pojistkami pro ambulantní prostor pod sedačkou spolujezdce, seznam pojistek připevnit na přepážku za opěradlem sedadla spolujezdce

- skříňku mezi sedadlo řidiče a spolujezdce pro umístění kamerového nahrávacího zařízení a 230V rozvaděče; horní plocha zapuštěna cca 15cm pod horní hranou skříňky

- 230 V rozvaděč s chráničem umístit v kabině řidiče do skříňky mezi sedadly

- odpojovač baterie pro zástavbu, umístit na podstavec sedadla řidiče

- nabíječka baterií 12V/15A pro dva akumulátory (oddělené dobíjení); umístění upřesní zadavatel

- montáž a připojení statusovače na přístrojovou desku (přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky); statusovač zapojit tak, aby se jeho display podsvítil již při otevření předních dveří vozidla;  statusovač dodá zadavatel

- dodání a montáž setu radiostanice Matra TPM 700 (stávající typ TPM700, CH - BER4M) - anténu na střechu vozidla, ovládací panel radiostanice umístit dle upřesnění zadavatele, držák s mikrofonem               v dosahu řidiče i spolujezdce a radiostanici za sedadlo spolujezdce; montážní sadu radiostanice dodá dodavatel, radiostanici dodá zadavatel

- ovládací panel s vypínači výstražného světelného a zvukového zařízení, zadního pracovního                      a hledacího světla  a bočních pracovních světel (samostatně levá/pravá strana), umístěný na  horní ploše přístrojové desky, snadno dosažitelný z místa  řidiče

- montáž sady GPS včetně antén (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky,  sadu GPS, antény, kabeláž dodá zadavatel); zapojení vyžaduje 1 x 12 V trvale + 1 x 12 V od spínací skříňky, zapojení signalizace aktivního světelného a zvukového zařízení

- tlačítkový odpojovač přívodu proudu k jednotce GPS (umístění upřesní zadavatel)

- dodání a montáž kamerového systému pro venkovní sledování okolí sanitního vozidla – 1 ks přední + 1 ks zadní kamery, s automatickou aktivací a automatickým záznamem (parametry upřesněny v příloze); přední kamera umístěna napravo vedle vnitřního zp. zrcátka, zadní kamera, umístěná v ose vozidla nad třetím brzdovým světlem (specifikace v bodě III)

- dodání a montáž couvacího monitoru, připojeného na zadní kameru, aktivovaného zařazením zpátečky; umístění upřesní zadavatel

- montáž navigačního monitoru v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem, propojeného s DS v ambulantním prostoru; monitor dodá zadavatel (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky)

- lampička na čtení u spolujezdce

- dodání dobíjecí svítilny (s možností 2 intenzit svitu) umístěné v držáku na přepážce (mezi kabinou               a ambul. prostorem – mezi opěradly předních sedadel),  s možností dobíjení v držáku

- montáž a zapojení držáku ruční radiostanice MATRA-Jupiter na přepážku (mezi kabinou a ambul. prostorem); montážní sady dodá zadavatel

- neprůsvitná roletka v kabině řidiče nad oknem přepážky k zabránění oslnění řidiče

- dodání a montáž výstražného zařízení – světelné výstražné zařízení modré a červené barvy                          a reproduktor sirény s celkovým výkonem min.100W a tlakem sirény min. 120 dB - vše integrováno v přední střešní plastové aerodynamické nástavbě  (nástavba bez prohlubní, které vytvářejí vzduchovou kapsu – tvar upřesní zadavatel); reproduktor sirény dostatečně odhlučnit od ambulantního prostoru a kabiny řidiče,

- dodání a montáž výstražného světelného zařízení modré a červené barvy, dvěma oranžovými světly                          a jednoho pracovního světla uprostřed, vše integrováno do zadní plastové střešní aerodynamické nástavby

- přední výstražná modrá a červená světla LED umístěná v přední masce s možností samostatného vypnutí na panelu přístrojové desky řidiče

- dodání a montáž výstražných LED světel modré a červené barvy do obou předních blatníků (do každého blatníku po 1 ks)

- výstražná světelná zařízení budou rozmístěna tak, aby všechna červená světla byla v levé polovině vozidla

- přepínání 3 zvuků sirény na volantu řidiče

- automatická deaktivace systému STOP/START při zapnutí výstražného zařízení

- signalizace otevřených dveří – umístění na panelu přístrojové desky řidiče

- signalizace zapnutí bezpečnostních pásů  3 sedadel v ambulantním prostoru – kontrolky umístit na panelu přístrojové desky řidiče

- pomocné venkovní osvětlení prostoru u boků vozidla – 4 ks pracovních led světel (každé světlo                 s min. 3 vysoce svítivými LED body) připevněné na zvýšené nástavbě, na každém boku vozidla 2 ks

- vnější zásuvka na 230 V umístěná na levém boku přední části zvýšené střechy za dveřmi řidiče

- předehřev motoru umístěný na bloku motoru nebo v motorovém prostoru s předehřevem chladicí kapaliny, popř. olejové náplně

- dodání a montáž rýnky nad posuvnými dveřmi, která zabraňuje stékání vody do interiéru při dešti                             a otevřených posuvných dveřích

- prodlužovací kabel na 230 V v délce 15 m

- přívěsky na oba klíče s rozlišením dle vol. znaku (např. vypálení laserem do kovových plíšků)

- dodávka zařízení pro ohřev infuzí, s připojením do sítě 12 V (specifikace v bodě IV)

1.2.  Podrobná specifikace venkovního označení vozu

- venkovní označení vozu dle vyhl. č. 296/2012 Sb.

- venkovní označení vozu dle obrazové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a dále uvedeného slovního popisu parametrů jednotlivých částí polepů:

  - samolepicí folie reflexní ve přední části vozu (kapotě), barva zelená, modrá, červená,                              v kombinaci barev dle fota č. 1, šíře pruhu min. 10 cm

  - samolepicí folie reflexní na obou stranách střední boční části vozu a zadní části vozu,   v kombinaci barev dle nákresu, barva červená, zelená, modrá, šířka pruhu cca 25 cm, dle foto č. 2

  - písmo v červeném poli reflexního pruhu modré, bíle olemováno, včetně znaku telefonu a č. 155

- Boky vozidla pod červeným reflexním pásem polepit šachovnicí zeleno-žluté barvy z reflexního materiálu s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích, přičemž dle rozměrů vozidla spodní pruh nemusí zachovat stanovených 300 mm

  - samolepicí folie reflexní, v kombinaci barev dle nákresu, ve zvýšené části střechy, plynule přecházející do boční části obou stran vozu v šířce pruhu cca 10 cm, který se  rozšiřuje dle foto č.1 a č. 2

  - samolepicí folie reflexní červená v horní části zadních dveřích vozu, dle nákresu, v šířce pruhu cca 10 cm, foto č. 3

  - logo ZZS, průměr kruhu cca 40 cm, umístěné dle nákresu na přední části zvýšené střechy a obou bocích vozu, foto č. 1 a č. 2

  - samolepicí folie s modrou hvězdou života na obou oknech zadních dveří, výška cca 30 cm, foto                           č. 3

  - znak telefonu a číslo 155 na zadních dveřích dle foto č. 3, barva černá, výška cca 15 cm

  - číslo vozu umístěné na levé přední horní části kapoty (legenda), pravém předním blatníku                      a levých zadních dveřích dle foto č. 1, 2 a 3, barva černá, výška písma cca 9 cm

  - volací znak vozu na střeše, barva černá, výška min. 25 cm

-    matování oken bočních a zadních dveří ambulantního prostoru min. do 2/3 výšky oken (výšku

matování oken upřesní  zadavatel)

  - označení firmy ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA na obou předních dveřích vozu dle foto č. 2, barva černá

Barevná kombinace venkovního označení vozu je navržena v jednotném odstínu. Je žádoucí, aby odstín každé z barev, v nichž je polep navržen, byl vždy jednotný.

II. SPECIFIKACE TOUGHBOOKU

Minimální požadavky na toughbook:

- odolný toughbook s oddělitelnou klávesnicovou částí

- česká klávesnice

- display min. 10“, max. 11“, multidotykový IPS display WUXGA, možnost práce v rukavicích

- dosažená hodnota CPU MARK v testu na www.cpubenchmark.net: min. 6000

- operační paměť min. 16 GB, popř. více dle potřeb aplikace MZD

- HDD s technologií NVMe SSD, min. 256 GB

- integrovaná GPS, Wi-Fi a Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n

- LAN port

- 4G LTE

- operační systém kompatibilní MS Windows 10 Pro a vyšší

- doba provozu baterie min. 10 hodin

- min. 2x USB port 3.0 a výše, min. 1x USB-C port

- konektor pro dokovací stanici

- minimální požadované atesty na odolnost přístroje:

  - krytí přístroje: min. IP65

  - odolnost: MIL-STD 810G

- zadní kamera s rozlišením min. 8 MP, přední kamera s rozlišením min. 2 MP

- provozní teplota v rozsahu: min. – 25 °C až + 60 °C

- hmotnost: max. 2 kg

- součástí adaptér pro síťové napájení 230V

- záruka: min. 24 měsíců

Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Mobilního zadávaní dat a s dokovacími stanicemi PCPE-HAV2008, které jsou instalované ve vozidlech ZZS KV.

Notebook-tablety musí splňovat parametry pro provozování SW současně používaného v ZZS pro mobilní zadávání dat. Součástí dále bude úprava a instalace v současné době provozovaného systému Mobilního zadávání dat (stávající zhotovitel SW: European Medical Distribution s.r.o.) na tento dodávaný HW. Dodávaný HW tak bude plně kompatibilní s tímto systémem.

III. specifikace kamerového systému a couvacích monitorů

Minimální požadavky na kamerový systém a couvací monitory

Přední kamera

- platný Atest 8SD

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší

- horizontální rozlišení Full HD nebo více

- citlivost 0,01 Lux

- redukce šumu 3D DNR

- digitální WDR

- digitální přepínání DEN/NOC

- nastavení pomocí OSD a joysticku na kameře

- tvar doutníku, průměr 20mm nebo menší, délka 30

- mm nebo menší

- krytí IP67 nebo lepší

- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 2,8 mm

- napájení 12V +/-10%

- odběr max. 15 W  nebo menší

- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem černé barvy o průměru max. 2,5 mm nebo menším

Držák předních kamer

- platný Atest 8SD

- možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle

- možnost natočení kamer v osách X/Y/Z

- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel

- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou

- rozměry umožňující alespoň částečně skrytí držáku s kamerami před zpětné zrcátko na čelním skle

Zadní kamera

- platný Atest E1 nebo ekvivalent

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší

- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL

- digitální přepínání DEN/NOC

- úhel záběru diagonálně min.120°

- záběr aktivace 3 brzdového světla

- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem

- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách

- napájení 12V +/-10%

- odběr 125mA nebo menší

- noční IR přisvětlení

- krytí IP68 nebo lepší

- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

Záznamové zařízení

- platný Atest 8SD

- vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou až 1TB

- vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojeném napájení zařízení

- záznam obrazu s kompresí na pevný disk

- proprietální formát záznamu znemožňující přehrání komerčními přehrávači (VLC apod.)

- záznam až z 5 kamer

- vnitřní modul GPS/4G/WLAN

- vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí

- pasivní chlazení

- rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti

- možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru

- výstup na monitor s možností KVAD zobrazením

- 6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy

- Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod

- rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných

- záložní zdroj el. energie (baterie) pro zajištění provozu při poklesu napájecího napětí

- odběr v režimu uspání 1W nebo méně

- rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C

- veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jištěním šrouby před vytažením

- krytí IP42 nebo vyšší

- možnost integrace s fleet management software

Kryt záznamového zařízení

- platný Atest 8SD

- možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu

- zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením

- rozměry umožňující instalaci do skříňky mezi předními sedadly

- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel

- záruka na kamerový systém: min. 36 měsíců (max. 84 měsíců)

IV. specifikace ohřívače infuzních roztoků

- nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu shodným s národními standardy

  - provozní napětí 12 V

  - napájecí šňůra se zástrčkou do automobilové zásuvky 12V, délka min. 1,4 m

  - nastavení teploty v oC

  - nastavení teploty ohřevu v rozmezí 35 – 40 oC

  - maximální doba ohřevu na provozní teplotu 3 min.

  - přesnost nastavené teploty +/- 1 oC

  - alarm nízké a vysoké teploty

  - chránič přehřátí infúze

  - možnost provozu v rozmezí teplot +5 oC až +30 oC

  - maximální hmotnost 1 kg

  - možnost čištění a desinfekce povrchu běžnými desinfekčními prostředky

  - možnost připevnění na tyč kruhového průřezu (průměr 22-25 mm)

- záruka min. 24 měsíců

Veškeré vybavení a zařízení dodávané dodavatelem bude nové, nepoužité.

Vozidlo bude splňovat všechny legislativní požadavky a normy, potřebné pro přihlášení vozidla do provozu na komunikacích ČR, platné v den předání vozidla.

V případě nesplnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.