Příloha č. 1 Výzvy - Technická specifikace

Podrobné technické požadavky

| 1. Celonerezový varný plynový kotel (1 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ: | ………………………… doplní uchazeč |  |
| Popis parametru | Požadovaná technická data | Splnění požadavku (dodavatel doplní hodnotu požadavku, nebo potvrdí ANO) |
| Maximální vnější rozměry – šířka x hloubka x výška v mm | 1350 x 900 x 900 mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| Příkon | 30 kW s možností plynulé regulace | uveďte konkrétní hodnotu |
| Celkový objem | 280-300 l | uveďte konkrétní hodnotu |
| Využitelný objem | 250-270 l | uveďte konkrétní hodnotu |
| Konstrukce duplikátoru | minimálně 3 mm nerezová ocel AISI316L | ANO / NE |
| Pracovní deska a duplicitní opláštění | nerezová ocel AISI304L | ANO / NE |
| Pracovní deska kotle | mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce | ANO / NE |
| Topná soustava | nepřímý ohřev | ANO / NE |
| Doba potřebná k uvedení do varu | 60-90 minut | ANO / NE |
| Způsob zapalování | piezzozapalovač, automatické zapalování hořáku elektrickým zapalováním s ionizační sondou | ANO / NE |
| Vypouštěcí kohout | bezúdržbový, min. 1 1/2" | uveďte konkrétní hodnotu |
| Ochrana a bezpečnost | pojistný tlakový ventil s automatickým odvzdušněním a sníženým hlukem unikající páry | ANO / NE |
|  | odolnost celého přístroje proti tekoucí vodě IPX4 | ANO / NE |
| Další požadované vlastnosti | sendvičová 5vrstvá izolace duplikátoru | ANO / NE |
|  | plně automatické dopouštění hladiny duplikátoru bez zásahu obsluhy | ANO / NE |
|  | tlačítkem ovládané napouštění vody do kotle | ANO / NE |
|  | spektrometrická sonda výšky hladiny vody v duplikátoru odolná vodnímu kameni | ANO / NE |
|  | přesná měrka objemu na stěně kotle | ANO / NE |
|  | celonerezová konstrukce | ANO / NE |
|  | seřizovatelné nožičky | ANO / NE |

| 2. Celonerezový varný plynový kotel (1 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ: | ………………………… doplní uchazeč |  |
| Popis parametru | Požadovaná technická data | Splnění požadavku (dodavatel doplní hodnotu požadavku, nebo potvrdí ANO) |
| Maximální vnější rozměry – šířka x hloubka x výška v mm | 1350 x 900 x 900 mm | uveďte konkrétní hodnotu |
| Příkon | 30 kW s možností plynulé regulace | uveďte konkrétní hodnotu |
| Celkový objem | 320-350 l | uveďte konkrétní hodnotu |
| Využitelný objem | 300-320 l | uveďte konkrétní hodnotu |
| Konstrukce duplikátoru | minimálně 3 mm nerezová ocel AISI316L | ANO / NE |
| Pracovní deska a duplicitní opláštění | nerezová ocel AISI304L | ANO / NE |
| Pracovní deska kotle | mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce | ANO / NE |
| Topná soustava | nepřímý ohřev | ANO / NE |
| Doba potřebná k uvedení do varu | 60-90 minut | ANO / NE |
| Způsob zapalování | piezzozapalovač, automatické zapalování hořáku elektrickým zapalováním s ionizační sondou | ANO / NE |
| Vypouštěcí kohout | bezúdržbový, min. 1 1/2" | uveďte konkrétní hodnotu |
| Ochrana a bezpečnost | pojistný tlakový ventil s automatickým odvzdušněním a sníženým hlukem unikající páry | ANO / NE |
|  | odolnost celého přístroje proti tekoucí vodě IPX4 | ANO / NE |
| Další požadované vlastnosti | sendvičová 5vrstvá izolace duplikátoru | ANO / NE |
|  | plně automatické dopouštění hladiny duplikátoru bez zásahu obsluhy | ANO / NE |
|  | tlačítkem ovládané napouštění vody do kotle | ANO / NE |
|  | spektrometrická sonda výšky hladiny vody v duplikátoru odolná vodnímu kameni | ANO / NE |
|  | přesná měrka objemu na stěně kotle | ANO / NE |
|  | celonerezová konstrukce | ANO / NE |
|  | seřizovatelné nožičky | ANO / NE |