Veřejná zakázka Realistická figurína - seniorka

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Realistická figurína - seniorka

Předmětem plnění je dodávka – realistické figuríny – seniorka s kompatibilním simulátorem pacientského monitoru s příslušenstvím

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Realistická figurína - seniorka (1 ks) |  |  |
| Simulátor pacientského monitoru s příslušenstvím (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

## 1) Figurína – seniorka

- figurína odpovídá reálnému seniorovi a tvoří jeden funkční celek, který nelze sestavit z jednotlivých částí a bez viditelných kloubních spojů,

- realistické detaily, jako jsou např. vlasy, ochlupení,

- oči s možností manuálního otevření,

- nosní dírky pro nácvik zavedení nasogastrické sondy a nasopharyngeálního přístupu,

- replikace žil a dalších pod nimi ležících struktur pro nácvik odběrů krve, pro nácvik aplikace injekcí,

- možnost intraoseálního přístupu,

- možnost ošetřovat a zajišťovat dýchací cesty (ventilace pomocí masky, možnost intubace),

- pohyblivost spodní čelisti,

- možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace,

- možnost hrudní punkce,

- možnost simulace cévkování, klyzma,

- pohyblivost v kloubech,

- hmotnost figuríny v rozmezí 20 - 40 kg,

- výška figuríny v rozmezí 150 - 170 cm.

2) Simulátor pacientského monitoru (kompatibilní s figurínou – seniorka)

- přenosný simulační prostředek, který představuje různé typy monitorů používaných v nemocničních zařízeních,

- přístroj pro co nejrealističtější simulační výuku s možností změn simulace stavu pacienta,

- možnost zadání různých scénářů simulace stavů pacienta,

- pacientský a ovládací monitor (min. 9.7" a 10.2"),

- monitory barevné, pacientský monitor s minimálním rozlišením 250 ppi,

- zabudování pacientského monitoru do šasi odpovídající vizuálně běžně užívaným monitorům/defibrilátorů,

- bezdrátový přenos dat mezi ovládacím a pacientským monitorem,

- integrace routeru do šasi s pacientským monitorem,

- simulace obrazovky defibrilátoru,

- simulace obrazovky AED,

- min. 70 křivek EKG jako součást knihovny softwaru s možností editace,

- knihovna RTG, UZ a CT nálezů s možností editace,

- projekce RTG, UZ a CT nálezů na pacientský monitor,

- možnost nastavení snímání EKG z elektrod nebo EKG svodů – možnost simulace odpojení jakéhokoliv svodu – automatická reakce na monitoru,

- KPR mód - možnost simulovat zobrazení KPR na EKG dle zvolené frekvence stlačování,

- možnost rozšíření systému o dokoupitelnou KPR figurínu, bezdrátově propojitelnou s monitorem, která v systému registruje minimálně stlačování hrudníku a objem vdechnutého vzduchu. Figurína má IV vstup na ruce a IO vstup na rameni,

- statické a dynamické zobrazení 12svodového EKG – dle typu monitoru,

- možnost přidávat ektopické rytmy, arytmie a artefakty ke kterékoliv EKG křivce,

- PVC (předčasný komorový stah), PAC (předčasný síňový stah) a PJC (předčasný junkční stah) lze přidat ke kterékoliv EKG křivce.

- sinusová arytmie je propojená s dechovou frekvencí,

- artefakty a elektrická interference,

- náhled křivky umožní zobrazit vývojové tendence,

- možnost nastavení srdečního rytmu minimálně v rozmezí 0-250 úderů za minutu,

- možnost nastavení rychlosti dýchání minimálně v rozmezí 0-150 dechů za minutu,

- možnost nastavení systolického a diastolického tlaku v rozmezí minimálně 0 – 300mmHg,

- systolický tlak v plicnici (PASP) - zobrazení křivkou a numerické, rozsah nastavení minimálně 0-100 mmHg,

- diastolický tlak v plicnici (PADP) - zobrazení křivkou a numerické, rozsah nastavení minimálně 0-80 mmHg,

- centrální žilní tlak (CVP) numerické zobrazení, rozsah nastavení minimálně 0-100 mmHg + výběr min. 5 různých křivek,

- intrakraniální tlak (ICP) – zobrazení křivkou a numerické, rozsah nastavení minimálně 0 – 100 mmHg + výběr min. 5 různých křivek,

- neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) – minimálně numerické zobrazení

- invazivní měření krevního tlaku (IBP) – zobrazení křivkou a numerické

- SpO2 - zobrazení křivkou a numerické – min. 2 různé křivky

- EtCO2 - zobrazení křivkou a numerické – min. 5 různých křivek

- Arterial WF – možnost volby minimálně z 5 křivek

- možnost volby zobrazení minimálně následujících numerických hodnot: Tidal vol, Peep, Pinsp, MV, PAP, Cardiac output, FiO2, Glasgow Coma Scale, Glucose, Carbon Monoxide, O2, ETO2,

- možnost propojení s Webovým Cloudem výrobce a stažení knihovny scénářů zdarma,

- pacientská obrazovka/monitor, který plně vizuálně odpovídá vzhledu reálně používaného zařízení (monitoru/defibrilátoru) a prostřednictvím dotykové obrazovky umožňuje reagovat na dotykové funkcionality ve shodě s reálným odpovídajícím         zařízením (monitorem/defibrilátorem), provádět nastavení přístroje, zobrazení křivek, defibrilaci, srdeční stimulaci (pacing), spouštět měření NIBP a ostatních monitorovaných hodnot,

- příslušenství k simulátoru životních funkcí, minimálně:

  - 3svodový EKG kabel,

  - SpO2 senzor,

  - manžeta pro měření tlaku krve dospělého,

  - AED defibrilační elektrody,

  - jeden set jednorázových EKG elektrod pro dospělého pacienta,

  - trubice na EtCO2 senzor,

  - kompletní připojovací kabeláž, čidla a senzory kompatibilní s přístrojem,

  - příslušenství konstrukčně koncipováno tak, aby jeho použití při aktivaci funkcionalit bylo pro figuranty bezpečné,

  - min. 1 monitor bez licenčních poplatků pro užívání,

- možná instalace CPR modulu pro snímání resuscitace v reálném čase,

- možné připojit stetoskop s nahranými poslechovými fenomény.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele