1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka 1 kus traktoru pro potřeby školy.

Nabízené vozidlo:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| Tovární značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |  |

Nabízené vozidlo musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jmenovitý výkon min. 100 kW |  |
| 2. | Emisní norma Stage V |  |
| 3. | Počet válců min. 4 |  |
| 4. | Zdvihový objem min. 4500 cm³ |  |
| 5. | Objem nádrže na naftu max. 220 l |  |
| 6. | Objem nádrže na Adblue max. 25 l |  |
| 7. | Elektrohydraulická reverzace | ANO / NE |
| 8. | Externí ovládání vývodového hřídele na zadním blatníku | ANO / NE |
| 9. | Motorová brzda | ANO / NE |
| 10. | Synchronizovaná mechanická převodovka min. 4 skupiny/rozsahy |  |
| 11. | Stupně pod zatížením min. 5 stupňů |  |
| 12. | Počet rychlostních stupňů (vpřed + vzad) min. 24 x 24 |  |
| 13. | Čerpadlo hydrauliky min. 110 l/min |  |
| 14. | Vzduchové brzdy pro přívěs jednookruhové (jednohadicové) i dvouokruhové (dvouhadicové) | ANO / NE |
| 15. | Uzávěrka zadního diferenciálu s elektrohydraulickým ovládáním | ANO / NE |
| 16. | Automatický etážový závěs | ANO / NE |
| 17. | Přední tříbodový závěs | ANO / NE |
| 18. | Přední brzdy kotoučové v olejové lázni | ANO / NE |
| 19. | Přední blatníky natáčecí | ANO / NE |
| 20. | Střešní okno | ANO / NE |
| 21. | Regulace agresivity rozjezdu | ANO / NE |
| 22. | Klimatizace | ANO / NE |
| 23. | Úsporná pracovní světla min. 14 ks |  |
| 24. | Odpružená sedačka řidiče | ANO / NE |
| 25. | Elektrohydraulicky ovládaná vývodová hřídel 540/540E/1000/1000E min. 1 |  |
| 26. | Zadní 3 bodový závěs kategorie 3 s rychloupínáním | ANO / NE |
| 27. | Elektrohydraulicky ovládané okruhy hydrauliky min. 5 párů |  |
| 28. | Čtyřsloupková odpružená kabina | ANO / NE |
| 29. | Rozvor max. 2560 mm |  |
| 30. | DSM 12“ dotykový display pro ovládání traktoru včetně ISOBUSU | ANO / NE |
| 31. | Autopilot | ANO / NE |
| 32. | Radar prokluzu kol | ANO / NE |
| 33. | Přední vývodový hřídel | ANO / NE |
| 34. | Zadní pneumatiky 600/65R38 | ANO / NE |
| 35. | Přední pneumatiky 480/65R28 | ANO / NE |
| 36. | Přední náprava nezávisle odpružená (2x polonáprava) | ANO / NE |
| 37. | Provozní hmotnost bez závaží max. 5800 kg |  |
|  | Další požadavky a záruka vozu |  |
| 38. | Garantovaná záruční doba výrobce min. min. 12 měsíců |  |
| 39. | Zajištění autorizovaného servisu | ANO / NE |
| 40. | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO / NE |
| 41. | Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ANO / NE |
| 42. | Zaškolení obsluhy | ANO / NE |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o vozidle a u každé jednotlivé položky požadavků na vozidlo údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: