# Technické požadavky

## Předmětem dodávky je pásková knihovna typu LTO 9 pro dlouhodobou archivaci dat

## skládající se z komponent

[doplní dodavatel a předloží ve své nabídkce - názvy výrobků / modelové ozn. pro všechny komponenty nabízené páskové knihovny:……………..]

## splňující následující požadavky (parametry):

| Číslo | Požadovaná funkcionalita |
| --- | --- |
| 1 | Typ zařízení: - provedení RACK (šíře 19”, výška max.18U) - včetně instalačního příslušenství pro montáž do racku |
| 2 | Kapacita slotů: - dodaná kapacita minimálně 100 páskových slotů s možností rozšíření na minimálně 260 slotů |
| 3 | Páskové mechaniky: - knihovna musí být osazena 4x mechanikou LTO9-FC. Možnost rozšíření min. o další 17 mechanik - musí podporovat rozhraní FC 8Gbps - požadujeme funkcionalitu odolnosti proti selhání jedné cesty, a to jak řídící, tak datové - Path Failover (Control Path and Data Path) |
| 4 | Další vlastnosti: - knihovna musí být vybavena čtecím zařízením čárových kódů pásek - podporovat partitioning min. 1 partition / 1 LTO mechanika - možnost ovládání knihovny na čelním panelu prostřednictvím tlačítek a grafického zobrazovače, případně dotykovým displejem - ovládání knihovny dotykovým LCD zobrazovačem, nebo LCD s HW tlačítky pro nastavení a ovládání zařízení - musí disponovat samostatným LAN portem pro vzdálenou správu a vestavěným web GUI pro vzdálené ovládání z běžných internetových prohlížečů - nativní podpora šifrování LME a AME včetně případně potřebných licencí pro LME k nabízenému počtu slotů či kapacitě |
| 5 | Napájení: - redundantní zdroje, včetně PDU kabelů, 2 metry |
| 6 | Rozšiřitelnost knihovny: - rozšiřitelnost knihovny musí být zajištěna prostřednictvím přídavných polic bez nutnosti výměny dodaných zařízení - robotika knihovny musí být konstrukčně jako průběžná včetně případných expanzních jednotek - knihovna musí podporovat partitioning, alespoň 1 partition=1 mechanika |
| 7 | Příslušenství: - 4x FC MMF OM4 kabel, 5m - 4x čistící páska vč. čárového kódu - 100x LTO9 cartridge vč. čárových kódů/štítků LTO9 1-200 |
| 8 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin v pracovní dny od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení |
| 9 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware |
| 10 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware, včetně aktualizace mikrokódů všech komponent (kontroler, expanze, disky, …), které budou dostupné bez nutnosti uživatelské registrace na servisním portálu po zadání sériového čísla. |
| 11 | Garantovaná kompatibilita s Veeam Backup & Replication verze 12 |
| 12 | Implementace musí obsahovat: - montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. Montáž do RACK. - Inicializace, konfigurace Management, propojení LAN stávající infrastruktury zadavetele. - Propojení SAN do stávající infrastruktury zadavetele včetně popisu optických kabelů na obou koncích. |
| 13 | - Součástí dodávky bude fyzické ověření a Instalace příslušných ovladačů Tape Library do prostředí zálohovacího systému Veeam Backup & Replication verze 12. - Konfigurace vybraných úloh Veeam Backup & Replication verze 12 na dodanou Tape Library. |

- Ostatní požadavky:

- Monitoring pomocí Zabbix (minimálně celkový stav knihovny a stav jednotlivých mechanik)

- Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace.

- V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent.

- Dodávané komponenty budou licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

- Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění díla.

- Veškeré dodávané licence budou perpetuální a budou majetkem zadavatele.

- Bezpečnostní požadavky na páskovou knihovnu

- Obecné požadavky

- Obslužný SW (řídící SW) pro páskovou knihovnu musí umožnit zaznamenávání auditních událostí a jejich přeposílání do externího logovacího systému (např. pomocí syslog protokolu).

- Přenosy dat a přístup k případnému administračnímu webovému rozhraní obslužného SW musí být zabezpečeno šifrováním přenosového protokolu (např. pomocí TLS)

- Požadavky na kryptografii

- Pokud budou v obslužném SW použity kryptografické funkce a algoritmy, musí tyto funkce a algoritmy splňovat níže uvedené požadavky (tam, kde je to relevatní):

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionalita je všeobecně známá.

- Hashovací funkce

- Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:

  - Argon2 s funkcí Argon2id a parametry alespoň t=1, m=221(případně t=3, m=216 pro prostředí s omezenou pamětí – podléhá schválení)

  - scrypt s parametry alespoň N=32768 (215), r=8, p=1

  - PBKDF2 s počtem iterací alespoň 100 000 a schválenou hashovací funkcí SHA-2 (viz níže)

- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt

- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

- Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)

- Kde je možné, tak preferovat minimální délku otisku 384 bitů a vyšší

- Ověřování integrity souborů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)

- Kde je možné, tak preferovat minimální délku otisku 384 bitů a vyšší

- Asymetrická kryptografie

- SSL/TLS

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší

- konfigurace

  - cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí

  - vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:

    - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE

    - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA

  - všechny EXPORT a ANON cipher suites musí být zakázány

  - algoritmy a funkce pro výměnu klíčů

    - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy

      - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus

      - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů

    - minimální délky klíčů:

      - pro  Diffie-Hellman (DHE) -  3072 bitů

      - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE) – 256 bitů

    - nesmí být použita anonymní výměna klíčů

  - algoritmy a funkce pro autentizaci

    - minimální délky klíčů:

      - RSA - 3072 bitů

      - DSA – 3072 bitů

      - ECDSA - 256 bitů

  - algoritmy a funkce pro symetrické šifrování

    - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites

    - nesmí být použity tyto šifry:

      - DES, 3DES, RC4

    - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

    - cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče

  - MAC (Message Authentication Code)

    - použití SHA2 funkce s minimální délkou hashe 256 bitů

    - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites

- TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky

- TLS1.3:

  - TLS_AES_256_GCM_SHA384

  - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  - TLS_AES_128_GCM_SHA256

  - TLS_AES_128_CCM_SHA256

  - TLS_AES_128_CCM_8_SHA256

- TLS1.2:

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM"

  - "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256"

  - "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256"

- Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.

- minimální délka klíče

  - algoritmus DSA – 3072 bitů

  - algoritmus RSA - 3072 bitů (s využitím schéma PSS)

  - algoritmus ECDSA - 256 bitů

- Ověřování (např. SSH klíče)

  - délka klíče minimálně 3072 bitů u RSA a DSA algoritmů

  - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky (např. ECDSA, Ed25519)

- Symetrická kryptografie

- Mohou být použity tyto šifry (preference dle tohoto pořadí):

  - AES, Camellia, Serpent, ChaCha20, Twofish, Snow2.0, Snow 3G

- nesmí být použity tyto šifry:

  - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi

- minimální délka šifrovacího klíče - 256 bitů

  - ve výjimečných, odůvodněných a schválených případech může být délka klíče 128 nebo 192 b

  - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB

- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:

  - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19

- Požadavky na dokumentaci

- Dodavatel s páskovou knihovnou dodá následující dokumentaci:

- Instalace systému

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat postupy, kroky a činnosti vedoucí k instalaci informačního systému/aktiva nebo k přípravě prostředí pro instalaci.

- Základní konfigurace

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat postupy, které vedou k nastavení systému do takového stavu, aby bylo možné systém po instalaci provozovat na základní úrovni.

- Záloha, obnova, restart

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat strategii zálohování systému, jakým způsobem, kdy, kam a jak často jsou zálohována data v rámci daného informačního systému a jakým způsobem se provádí obnova systému po havárii nebo ze zálohy (disaster recovery plán), postupy a konkrétní kroky, které povedou k bezpečnému restartu systému.

- Vazby na jiné systémy, rozhraní, datové vztahy a struktury

Cíl dokumentu: popsat, jakým způsobem je daný systém navázán na jaké systémy, popsat všechna rozhraní

- Monitoring

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat mechanizmus monitorování a zaznamenávání bezpečnostních a provozních logů a auditních událostí.

- Základní uživatelská příručka

Cíl dokumentu: vytvořit základní návod pro ovládání uživatelského rozhraní systému pro

- Základní administrátorská příručka

Cíl dokumentu: vytvořit základní návod pro ovládání administračního rozhraní systému pro administrátora. Zjednodušit privilegovanému uživateli základní orientaci v administračním rozhraní systému.

- Popis klíčových komponent

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat účel, význam, úlohu a způsob použití klíčových komponent systému