Specifikace předmětu plněni:

Předmětem plněni je dodávka 1 ks multifunkční elektrická pánev využitelná ve veřejném stravování, nerepasované elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, dušení, smažení, restování, grilování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem předmětem plnění není výrobek již používaný.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací

| Přístroj | Výrobce | Typové označení |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční elektrická pánev (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat tyto níže uvedené technické podmínky:

| Pol. č. |  | Technická podmínka | Splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadované technické parametry |  |
| 1. |  | Využitelný objem varné nádoby minimálně: 100l, 1 ks | ANO/NE |
| 2. |  | Podstavec s nastavitelnými nožkami | ANO/NE |
| 3. |  | Rozměr stroje: max. ŠxHxV do 1030x895x1080mm | ANO/NE |
| 4. |  | Dotyková teplota obložení nádob max. 73 °C | ANO/NE |
| 5. |  | Sendvičové dno pánve o síle max. 15mm | ANO/NE |
| 6. |  | Vícebodová vpichová pokrmová sonda | ANO/NE |
| 7. |  | Převládající materiál: nerezavějící ocel AISI 304 | ANO/NE |
| 8. |  | Elektricky sklopná vana | ANO/NE |
| 9. |  | Elektricky sklopné víko | ANO/NE |
| 10. |  | Integrovaná 230V zásuvka, minimálně 2,1kW(10A) | ANO/NE |
| 11. |  | Vypouštění odpadní vody z varných procedur přímo vestavěným odtokem v pánvi bez sklápění varné nádoby | ANO/NE |
| 12. |  | Konektivita: WIFI, USB, Ethernet | ANO/NE |
| 13. |  | Varný systém má schválen provoz bez dozoru | ANO/NE |
| 14. |  | Energetická účinnost testovaná podle normy DIN 18873 | ANO/NE |
| 15. |  | 1 přívod vody 3/4 | ANO/NE |
| 16. |  | Odpad vody DN 50 mm | ANO/NE |
| 17. |  | Maximální příkon 35kW | ANO/NE |
| 18. |  | Napětí: 400 V | ANO/NE |
| 19. |  | Součástí dodávky pánve bude doprava na místo kuchyňského provozu VOŠ a SPŠ | ANO/NE |
| 20. |  | Součástí dodávky bude instalace pánve | ANO/NE |
| 21. |  | Součástí dodávky bude odzkoušení funkčnosti pánve | ANO/NE |
| 22. |  | Součástí dodávky bude bezplatné zaškolení obsluhujícího personálu před protokolárním předáním dodávky | ANO/NE |
| 23. |  | Možnost rozdělení dna pánve až na 4 varné zóny | ANO/NE |
|  | Provoz a ovládací prvky |  |  |
| 24. | Varné režimy minimálně: vaření, pečení, grilování, restování, fritování, vaření pod tlakem, konfitování, vaření při nízké teplotě, dušení masa pod tlakem |  | ANO/NE |
| 25. | Vaření přímo ve varné nádobě, nebo ve varných koších |  | ANO/NE |
| 26. | Kompletní hygienické uzavření varného prostoru víkem bez otvorů |  | ANO/NE |
| 27. | Elektrický zdvih varných a fritovacích košů |  | ANO/NE |
| 28. | Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku |  | ANO/NE |
| 29. | Automatické napouštění vody, přesnost 1 litr |  | ANO/NE |
| 30. | Ovládání elektronické s obrazovkou |  | ANO/NE |
| 31. | Integrované zamykání displeje bránící náhodné obsluze |  | ANO/NE |
| 32. | Rychlost náhřevu varné plochy z běžné teploty okolí cca 21°C maximálně: 3 minuty na 200°C |  | ANO/NE |
| 33. | Rozsah nastavení teploty při tepelné úpravě pokrmů minimálně: 30-250°C |  | ANO/NE |
| 34. | Paměť pro min 500 programů |  | ANO/NE |
|  | Bezpečnostní prvky |  |  |
| 35. | Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5 |  | ANO/NE |
| 36. | Varný systém má schválen provoz bez dozoru |  | ANO/NE |
|  | Příslušenství |  |  |
| 37. | Součásti dodávky bude zcezování při vyklápění (síto) |  | ANO/NE |
| 38. | Součásti dodávky budou varné koše pokrývající celou plochu dna - 2 ks |  | ANO/NE |
| 39. | Součásti dodávky bude příslušenství pro zdvih košů |  | ANO/NE |
| 40. | Součásti dodávky bude vložka na dno varné nádoby, nebo vložky pokrývající celou plochu dna - 2 ks |  | ANO/NE |
| 41. | Součásti dodávky bude čistící houba na čištění připálenin |  | ANO/NE |
| 42. | Součásti dodávky bude špachtle pro manipulaci s pokrmy v pánvi |  | ANO/NE |
| 43. | Součástí dodávky bude fritovací koš 2ks |  | ANO/NE |
|  | Záruční podmínky |  |  |
| 44. | Dodavatel poskytuje záruku za jakost v délce min. 24 měsíců |  | ANO/NE |
| 45. | Součástí dodávky bude poskytování záručního servisu s reakční dobou do tří pracovních dní |  | ANO/NE |
| 46. | Součástí dodávky bude bezplatné zaškolení obsluhujícího personálu před protokolárním předáním dodávky |  | ANO/NE |

_______________________________

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže