Příloha č. 1 -– Technická specifikace

| Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. uvede hodnotu |
| Tovární značka a typ automobilů: uchazeč doplní |  |  |
| Nové vícemístné vozidlo v homologaci M1 - osobní | Ano |  |
| Počet míst k sezení min. 8 a max. 9 (včetně řidiče) | Ano |  |
| Zdroj energie | elektřina |  |
| Vozidlo nesmí využívat hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia | Ano |  |
| Motor | elektromotor |  |
| Výkon elektromotoru | Min. 100 kW |  |
| Dojezd na 1 nabití (km) na elektrický pohon (dle WLTP) | Min. 220 |  |
| Kapacita baterií (kWh) | Min. 50 |  |
| Možnost dobíjení z běžné elektrické zásuvky 230V v jedné fázi | Ano |  |
| Možnost dobíjení pomocí wallboxu | Ano |  |
| Prosklení vozidla ve 2. a 3. řadě, bez dělící přepážky mezi 1. a 2. řadou | Ano |  |
| Boční posuvná okna ve druhé řadě – pravé i levé | Ano |  |
| Zatmavená nebo tónovaná okna ve 2. a 3. řadě sedadel | Ano |  |
| Boční posuvné dveře ve 2. řadě sedadel | Min. na pravé straně |  |
| Zadní (páté) dveře, prosklené, se stěračem, vyhřívané okno | Dvoukřídlé/výklopné |  |
| Obložení stěn interiéru (strop, boční stěny) a plastová podlaha pro snadnou údržbu | Ano |  |
| Osvětlení vnitřního prostoru pro cestující | Ano |  |
| Rozvor v mm | Min. 3 200 |  |
| Výška přepravního prostoru v mm | Minimálně 1 300 |  |
| Denní světla | Ano |  |
| Přední mlhové světlomety | Ano |  |
| Brzdový asistent – podpora činnosti brzd v kritických situacích | Uvést typ |  |
| Asistent ESP/ESC (kontrola stability vozidla) | Ano |  |
| Systém pomoci při rozjedu v kopci/svahu | Ano |  |
| Minimálně zadní parkovací asistent | Ano |  |
| Radio s Hands free Bluetooth, reproduktory min. 4 kusy | Ano |  |
| Minimálně manuální klimatizace | Ano |  |
| Všechna sedadla s tříbodovými bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy | Ano |  |
| Lavice ve druhé řadě (3 místa) – sklopná, dělená 2/1, ve třetí řadě (3 místa) – (možnost vyjmutí sedadel s použitím nářadí) | Ano |  |
| Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce | Ano |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano |  |
| Tempomat a omezovač rychlosti | Ano |  |
| Minimálně výškově stavitelný volant | Ano |  |
| Elektricky ovládaná okna předních dveří | Ano |  |
| Elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka | Ano |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace | Ano |  |
| Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce | Ano |  |
| Povinná výbava dle platných právních předpisů | Ano |  |
| Maximální celková hmotnost vozidla | 3000 kg |  |
| Celková výška vozidla | Max. 2 000 mm |  |
| Záruka na vozidlo a baterie | Minimálně 24 měsíců |  |
| Záruka na vysokonapěťový akumulátor | Minimálně 24 měsíců |  |
| Barva karoserie |  | barva |
| Vozidlo musí být dodáno s pneumatikami splňující požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL). | Ano |  |
| Vozidlo musí odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku | Ano |  |

V_____________________dne:____________________

……………………………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba od registrace vozidla překročit 6 měsíců a zároveň vozidlo nesmí mít najeto více než 6 000 km.