Zastiňovací interiérové prvky

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je podklad pro instalaci interiérových zastiňovacích okenních prvků, představovaných látkovými roletami, v rozsahu třech nadzemních podlaží objektu Agro-technické střední škola Bystřice nad Pernštejnem realizovaném na pozemku parc. č. 184 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.

Specifikace roletových prvků

Roletové prvky budou instalovány na vnitřní líc obvodového zdiva objektu; kotvení je uvažováno mechanické systémovými ocelovými prvky do zdiva nebo železobetonu (plastové části kotvení nejsou přípustné). Při realizaci kotvení roletových překladů je nutné zajistit odsávání vzniklých prachových částic. V případě, že dojde k znečištění stávajících maleb, bude provedena nová výmalba celé dotčené stěny na vrub zhotovitele.

Rolety budou realizovány bez pomocného bočního (svislého) vedení. Rolety budou ovládány mechanicky nebo motoricky. Mechanické ovládání uvažuje osazení kovových řetízků, motorické ovládání pak instalaci integrovaných motorových jednotek. Motory jsou uvažovány od evropského výrobce a budou disponovat drátovým připojením s tichým provozem. Roletové motory budou v případě učeben se třemi okny, kde je uvažováno ovládání dvou kusů rolet současně, umožňovat paralelní zapojení viz „Výpis zastiňovacích prvků“. U motorů, které budou ovládat pouze jeden zastiňovací prvek, není tento požadavek kladen.  Připojení motorů bude provedeno ze stávající podmítkové krabice opatřené krycím víčkem umístěné při nadpraží dílčího otvorového prvku. Minimální délka záruční doby je požadována 5 let.

Roletové prvky budou dodány s látkami ve třech různých provedeních:

Látka typu „DEN/NOC“:

- pískové provedení

- horizontální tmavý pruh šířky 95 mm

- horizontální světlý pruh záclonového typu (ne mřížka) šířky 70 mm

- minimální gramáž látky 140 g/m2

- minimální tloušťka látky 0,35 mm

Látka typu „UNI“:

- pískové provedení korespondující s látkou typu „DEN/NOC“

- látka polopropustná stínící

- minimální gramáž látky 175 g/m2

- minimální tloušťka látky 0,38 mm

Látka typu „BLACKOUT“:

- pískové provedení korespondující s látkou typu „DEN/NOC“

- nehořlavá

- minimální gramáž látky 220 g/m2

- minimální tloušťka látky 0,5 mm

Poznámka

Design a provedení látek, dodávka motorů, způsob kotvení bude před dodáním dílčích prvků zhotovitelem stavby vzorkováno; dodávka dílčích prvků může být provedena až po odsouhlasení investorem stavby.

Výrobní rozměry dílčích zastiňovacích prvků zajistí zhotovitel stavby na základě vlastního zaměření; rozměry uvedené ve „Výpisu zastiňovacích prvků“ jsou pouze orientační a slouží výhradně pro účely výběrového řízení (nelze je použít pro objednání zboží).

Umístění dílčích rolet, specifikace látek a způsobu ovládání je zpracována ve „Výpisu zastiňovacích prvků“.

Součástí přejímky dokončených stavebních prací bude doložení dílčí revize provedené úpravy elektroinstalace.

Přílohy

Nedílnou součástí podkladů pro výběrové řízení je „Výpis zastiňovacích prvků“ a „Schéma zapojení roletových motorů – učebny“.