Příloha č.4

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734

674 01 Třebíč

IČ: 66610702

DIČ: CZ66610702

ID datové schránky: uhgtrjy

Tel.: 604 246 725

E-mail: tcermak@spst.cz

Zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka

Zástupce pro věci technické: Tomáš Čermák

„SPŠT – stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L – projektová dokumentace - 2“

Název stavby: SPŠT – stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je projektová dokumentace pro provádění stavby na výše uvedenou akci, která řeší kompletní rekonstrukci spojovacího koridoru, zejména pak defektů stavebních konstrukcí a výměnu prvků v nevyhovujícím stavebně technickém stavu; výměnu rozvodů, otopných těles a příslušenství systému vytápění; úpravu nebo výměnu systému větrání, případně jeho částí; výměnu rozvodů a zařízení silnoproudé elektroinstalace včetně řešení ochrany před bleskem, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, vše v prostoru spojovacího koridoru mezi pavilony B a L v areálu Střední průmyslové školy Třebíč.

Předpokládá se, že projektová dokumentace bude obsahovat pouze nezbytné činnosti podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Místo stavby a dotčené pozemky:

Katastrální území: Třebíč

Parcelní čísla a vlastnická struktura:

st. 5673/2 (zastavěná plocha a nádvoří), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

1760/1 (ostatní plocha), Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

1760/14 (ostatní plocha), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

1763/1 (ostatní plocha), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

st. 7986 (zastavěná plocha a nádvoří), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Obsah projektové dokumentace pro provádění stavby:

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahově v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v účinném znění, minimálně ve struktuře:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situační výkresy

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonicko-stavební řešení včetně dokumentace stávajícího stavu

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Vytápění

Vzduchotechnika a MaR

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Dokladová část

Dokumentace stávajícího stavu

V rámci před-projektové přípravy bude provedena digitalizace dostupné původní projektové dokumentace spojovacího koridoru v tištěné formě.

Bude provedeno zaměření a zakreslení skutečného stavu stavebních konstrukcí a dotčených vnitřních rozvodů a zařízení inženýrských sítí.

Budou provedeny fyzické sondy do skladby střechy, skladby podlahy, případně do skladby podhledu, včetně podrobné fotodokumentace.

Bude pořízena podrobná fotodokumentace řešené části objektu.

Architektonicko-stavební řešení

Výměna střešní krytiny včetně doplňků a zateplení střešního pláště.

Výměna skladby podlahy včetně podlahové krytiny, zateplení a dilatace.

Výměna klempířských prvků a napojení dešťových svodů na kanalizaci nebo do vsaků.

Revize stavu výplní otvorů v obvodovém plášti, případně výměna poškozených nebo nefunkčních součástí, úprava zasklení redukující nežádoucí tepelné zisky, oživení povrchové úpravy hliníkových profilů; ošetření plastových a pryžových doplňků.

Výměna vnitřních podhledů s ohledem na prostorovou akustiku.

Úprava vnitřního ocelového zábradlí.

Výměna poškozených prvků venkovního obkladu provětrávaného podhledu, případně výměna tepelné izolace, včetně revize mechanických spojů a povrchové úpravy obkladu.

Řešení dilatačního připojení spojovacího koridoru na obě navazující budovy.

Obnova povrchové úpravy vnitřních a venkovních ocelových konstrukcí.

Instalace ochranných a reflexních prvků v místě křížení koridoru s komunikací.

Re-profilace a ošetření nad-povrchových základových konstrukcí.

Obnova navazujících vegetačních ploch.

Stavebně konstrukční řešení

Statické posouzení v případě vynuceného zásahu do nosných konstrukcí koridoru nebo jejich přitížení.

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení spojovacího koridoru v souladu s platnou legislativou včetně odstupů od navazujících stavebních objektů; stanovení parametrů třídy reakce na oheň nově použitých stavebních hmot, střešní krytiny a podlahové krytiny; stanovení požadavků na oddělení únikových cest, jejich značení, větrání, rozmístění přenosných hasicích přístrojů, případně dalších souvisejících opatření.

Technika prostředí staveb

Vytápění

Výměna páteřních a připojovacích rozvodů vytápění včetně armatur, kompenzátorů a tepelné izolace.

Výměna otopných těles s příslušenstvím.

Vzduchotechnika, MaR, případně ochlazování

Úprava nebo výměna stávajícího systému pod-tlakového větrání koridoru.

Posouzení možností rekuperace, včetně regulace a možnosti ochlazování přívodního vzduchu.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Výměna povrchových rozvodů silnoproudé elektroinstalace včetně koncových a ovládacích prvků.

Výměna prvků vnitřního osvětlení.

Připojení systému vzduchotechniky.

Výměna a doplnění hromosvodné soustavy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet

Plán BOZP