Brusné, vrtací a frézovací rameno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka brusného, vrtacího a frézovacího ramene, jeho montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy a s tím související dodávky, práce, výkony a činnosti, jak je podrobně uvedeno v níže uvedené specifikaci předmětu plnění a za podmínek uvedených v textu kupní smlouvy, a tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodán bude stroj s následující základní identifikací:

| stroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Brusné, vrtací a frézovací rameno (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Rameno pro vrtání, broušení, leštění a frézování kamene (především žuly) a betonu |  |
| Min. rozměry brusné plochy: 2500 x 1000 mm. |  |
| Zdvih ramene pro vrtání hlubších otvorů do kamene a betonu min. 700 mm. |  |
| Pneumatický přítlak vřetene: min. 125 mm. |  |
| Provozní napětí a příkon: 3 x 400 V, 50 Hz, IP 54, cca 9,5 kW. |  |
| Výkon hlavního motoru: min. 7 kW. |  |
| Aktuální otáčky stroje zobrazovány na ovládacím panelu. |  |
| Popis ovládacích prvků stroje v českém jazyce. |  |
| Hmotnost stroje: max. 2 000 kg. |  |
| Rozměry stroje (cca): výška min. 2500 mm, délka min. 3900 mm a celkové vyložení ramene min. 2500 mm. |  |
| Systém s otáčením zadního dílu v rozsahu min. 350° umožňující obsluze pracovat na více pracovištích, např. systém s litinovým sloupem, na kterém se zadní díl otáčí pomocí jehlových ložisek, nebo technologie umožňující dosažení srovnatelného výsledku. |  |
| Hlavní hřídel uložena v kuličkových ložiskách, vyrobená z pevnostní oceli s tvrdochromovaným povrchem a alespoň šesti (nebo více) drážkovým uložením pro přenos krouticího momentu. |  |
| Hydraulické brzdy umístěné na obou otočných bodech stroje v horní části, sloužící k aretaci ramene (např. při vrtání) vybavené bezpečnostní pojistkou, která zajišťuje bezpečné upnutí i při náhlém výpadku el. energie. Brzdy je možné ovládat z panelu pro každý otočný bod samostatným přepínačem. |  |
| Plynulá regulace otáček hlavního vřetene frézovacího ramene v rozsahu min. 200 – 2500 ot./min. Počet otáček je zobrazován na stupnici ovládacího panelu. |  |
| Stroj je možné dovybavit vysokorychlostním motorem s regulací otáček v rozsahu min. 1000 – 14 000 ot./min., na stroji je provedena příprava pro připojení takového motoru. |  |
| Stroj je vybaven pneumatickým válcem pro stranový přítlak ramene s možností plynulé regulace, využívaným při běžném i stranovém broušení. |  |
| Veškeré součásti stroje určené k obrábění materiálu, nebo které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobené z nerezového materiálu, žárově, nebo galvanicky pozinkované. |  |
| Součástí plnění je ukotvení stroje na základové patce zhotovené zadavatelem dle technické dokumentace, kterou zpracuje a poskytne dodavatel. |  |
| Stroj splňuje veškeré požadavky Evropské unie na bezpečný provoz. |  |
| Součástí plnění je předložení certifikátu o zkouškách provedených akreditovanou zkušebnou či zkušebním ústavem pro ověření souladu stroje s příslušnými právními předpisy, zejm. v oblasti hlučnosti, vlivu na okolní prostředí a bezpečnosti práce. |  |
| Součástí plnění je dodávka nástrojů / adaptérů pro základní činnosti (broušení vrtání, frézování), zejm. brousící hlava s talíři pro brousky, adaptér pro vrtáky, sada pro úzké broušení |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. V případě požadavku na technologii dodavatel uvede její srozumitelný popis nebo odkaz na dokument v nabídce, kde je srozumitelně popsána.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.