TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Dynamický nákupní systém: | Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem |
| Zadávací řízení: | Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému |
| Evidenční číslo u zadavatele: | DNS-2024-SZM-2 |

Tento dokument obsahuje technickou specifikaci poptávaných zdravotnických prostředků (dále také „ZP“). Účastník nabídne portfolio ZP odpovídající specifikaci stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

| Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem |  | SPLNĚNO ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antimikrobiální transparentní krytí s gelovým polštářkem a okrajem z netkané textilie, s aplikačním rámečkem |  |
| 2. | Krytí vhodné pro všechny typy centrálních, arteriálních, dialyzačních a periferních katetrů |  |
| 3. | Sterilní |  |
| 4. | Hypoalergenní |  |
| 5. | Šetrné k pokožce |  |
| 6. | Prodyšné |  |
| 7. | Transparentní okénko pro vizuální kontrolu místa vpichu a okolí |  |
| 8. | Gelový absorpční polštářek obsahuje 2% chlorhexidin glukonát (CHG) |  |
| 9. | Doba uvolňování CHG minimálně 7 dnů |  |
| 10. | Gelový přilnavý polštářek redukující pohyb katetru |  |
| 11. | Okraje krytí z netkaného pružného textilu |  |
| 12. | Spolehlivá adheze |  |
| 13. | Otevírání systémem peel open |  |

| Požadovaný předmět plnění (velikost v cm): | Požadované rozměry polštářku (v cm): | Požadovaný vzorek |
| --- | --- | --- |
| 8,5 x 11,5 (tolerance +/- 10 %) | 3 x 4 (tolerance +/- 10 %) | 1 originální balení |
| 10 x 12 (tolerance +/- 10 %) | 3 x 4 (tolerance +/- 10 %) |  |
| 7 x 8,5 (tolerance +/- 10 %) | 2 x 2 (tolerance +/- 10 %) |  |

V případě, že účastník doplní NE, bude toto zadavatelem považováno za nesplnění požadavků Technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a účastník bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.