Most 3525 - 2

Most přes Zlatý potok v obci Střítež

HLAVNÍ PROHLÍDKA

(Koncept neodsouhlaseného protokolu  prohlídky)

Poznámka bude odstraněna po dokončení prohlídky to je zadání data projednání prohlídky se správcem mostu nebo po aktivaci tlačítka pro autorizaci.



Objekt:	Most ev. č. 3525 - 2 (Most přes Zlatý potok v obci Střítež)

Okres:	Jihlava

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	5.4.2015

Poznámka:	Návodní strana vpravo.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 12 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	3525	Staničení km: 1,237	Ev. č. mostu:	3525 - 2

Název objektu:	Most přes Zlatý potok v obci Střítež

Staničení ve směru:	I/38 Červený Kříž - Střítež - Ždírec.	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný z obou stran, ale prostor v klenbě je zatopený.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry tvoří stěny klenby, jsou vyzděné z lomového kamene. Na kolmé čelní zdi navazují šikmá svahová křídla z lomového kamene. Klenba se směrem k přepadu rybníka rozšiřuje. Návodní čelní zeď je betonová, asi původní kamenná už byla natolik špatná, že si vyžádala opravu.Opěry nejsou chráněny podélnými prahy. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosnou konstrukci tvoří půlkruhová kolmá klenba, výšla přesypávky je asi 1,20 m. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná, naklopená ve směrovém oblouku. Chodník byl po dokončení souběžné lávky převeden na tuto lávku. Chodník na mostě není, jen nadbetonované úzké římsy se zábradlím. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem a dopravními značkami B13 24 tun, E13 29 tun a B14 10 tun. Na pravé straně je dvojmadlové zábradlí z otevřených ocelových profilů a vlevo je osazena jen kolejnice. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě není. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Těsně u opěry roste mohutný a zdravý kaštan, který tlačí na konstrukci mostu svými kořeny.Pod mostem je zpevněné koryto vevelkém sklonu od přepadu na pravé straně klenby, v levé části klenby již voda je ve zpomaleném toku a mezi opěrami je prostor zatopený. Přístup z návodní strany je možný po žebříku z lávky. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Založení je bez závad, stabilní. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou narušené jednak v úrovni hladiny, jednak na čelní zeď na povodní straně vlevo tlačí kořeny kaštanu. Kaštan je zřejmě i příčinou rozevřené svislé trhliny na povodní straně vlevo - přes celou šířku klenby, šířka trhliny cca 1 cm.Podél opěr chybějí ochranné prahy. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná klenba je narušena svislou trhlinou, popsanou v odd. 2. V povodní čelní zdi je tloušťka klenby otištěna a vytvořily se zde trhliny (vodorovné). Ve vrcholu klenby žádná další trhliny není. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je bez závad. Římsy jsou funkční, římsa vlevo je narušena od kořenů kaštanu. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí je zcela nevyhovující, proto by se měla urychlit rekonstrukce objektu. Udaný nápravový tlak podle značky B14 má špatnou hodnotu, správně patří 18 tun. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Šířku trhliny sledovat při běžných prohlídkách, eventuálně osadit 2 ks sádrových terčů.

5.odstranění nutno provést ihned

-	Značku B14 lze zdemontovat.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Opěry je třeba dozdít a dospárovat. Pak zřídit ochranné prahy.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Je třeba připravit dokumentaci nového mostu a stavební povolení.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	24 t

Nosná konstrukce

Vr = 	29 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	49 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 18,0 t

| Stavební stav nosné konstrukce jsem snížil na VI kvůli svislé trhlině vlevo. | Nápravový tlak jsem zvýšil na 18 tun, aby hodnoty dávaly smysl. Značku B14 lze zdemontovat. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.