Most 11262 - 1

Most přes Třešťský potok za obcí Doupě

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 11262 - 1 (Most přes Třešťský potok za obcí Doupě)

Okres:	Jihlava

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Pechal Antonín, Ing.

Datum provedení prohlídky:	21.8.2013

Poznámka:	Prohlídku provedl: Ing. Antonín Pechal CSc. a Ing. Aleš Kozelka

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno

Teplota vzduchu: 22 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	11262	Staničení km: 2,380	Ev. č. mostu:	11262 - 1

Název objektu:	Most přes Třešťský potok za obcí Doupě

Staničení ve směru:	Vanůvek - Třeštice	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 | Mostní podpěry | Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji diagnostikovány, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří masivní opěry z kamenného kvádrového zdiva, na okrajích opěr jsou opracované nárožní kvádry. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla mostu jsou rovnoběžná, zdivo z kamenných kvádrů. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Most o 1 poli, kolmý, délka přemostění je 2,50 m. NK tvoří prostá ŽB deska tloušťky 0,30m. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Uložení NK na opěrách je přímé. |
| 3.3 | Mostní závěry | Bez provedení sond nelze zjistit, patrně nejsou provedeny. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je živičná šířka mezi obrubami 4,30 m. Silnice na mostě je v přímé, podélný sklon proti směru staničení, příčný sklon oboustranný. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolaci mostovky bez provedení sond nelze zjistit - pravděpodobně vanová do zvýšených říms. |
| 4.3 | Chodníky | Nejsou provedeny. |
| 4.4 | Římsy | Římsy jsou monolitické ŽB, původní římsy výšky 0,20 m byly nadbetonovány o cca 0,40 m. Šířka říms 0,40 m. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Zábradlí je ocelové se 2 madly, sloupky z profilu I100, madla I80. Výška zábradlí je 0,62 m. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. Před i za mostem je osazena dopravní značka B13 (24 t) s dodatkovou tabulkou s nápisem Jediné vozidlo 29 t. |
| 5.3 | Odvodňovací zařízení | Mostovka je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | Na mostě nebylo zjištěno cizí zařízení. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Území pod mostem tvoří koryto Třešťského potoka. Svahy porostlé travinami a dřevinami. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most po příkrých svazích potoka. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Konstrukce nevykazuje závady založení, bez postřehnutelných geometrických změn. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Před a za mostem částečně odhaleny čela říms, dochází k erozi a odplavování materiálu zemního tělesa. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spárování zdiva v úrovni hladiny potoka vymleté, rozrušené zdivo, uvolněné kameny. Spárování opěry je místy uvolněné. Úložné prahy vlhké s výluhy, dochází k zatékání na opěry, v krajních částech rozpad betonu úložného prahu. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Vydrolená malta ze spár. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Na povodní straně uražená hrana NK, odhalena silně korodující hlavní výztuž, na podhledu NK u okrajů odprýsknutá svrchní vrstva betonu, odhalena korodující hlavní výztuž. V době prohlídky podhled NK suchý, přesto jsou místy stopy po zatékání a průsacích s vápennými výluhy. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Vozovka je převýšená do úrovně říms, zvlněná, vyspravovaná. Poklesy předmostí, zanesené krajnice s uchycenou vegetací, živičná úprava není provedena až k římsám. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Římsy silně degradovány, odlámané hrany, uchycený mech a vegetace. Římsy jsou pod úrovní vozovky. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolační systém je pravděpodobně porušen v oblasti závěrných zídek a říms, dochází k zatékání za opěry a na krajní části NK. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Osazené zábradlí nesplňuje požadavky normy, je nízké, plošně koroduje, bez dostatečné výplně. Dle požadavku ČSN má být most osazen svodidly, případně zábradelními svodidly. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Bez závad |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Přístupové cesty | Eroze svahů u křídel, zarůstání náletovou vegetací, obtížný přístup pod most. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Opravit povrch vozovky, živičnou úpravu provést až k římsám, tak aby se zamezilo zatékání do konstrukce.

-	Očistit a opravit odlámané části římsy, nadbetonovat římsy nad úroveň vozovky tak, aby plnily funkci odrazného proužku.

-	Osadit svodidla dle požadavků normy, případně osadit betonová svodidla (Cityblock) jako dočasný zádržný systém.

-	Odstranit  uvolněné betonové části z podhledu NK, očistit korodující nosnou výztuž a sanovat povrch NK.

-	Opravit veškeré spárování na opěrách, opravit případné uvolněné kameny spodní stavby. Reprofilovat úložné prahy, tak kde dochází k jejich rozpadu.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Doplnit zeminu svahu za odhalená čela říms.

-	Provést kompletní opravu izolačního souvrství a zamezit zatékání do konstrukce. Případně naplánovat rekonstrukci mostu spojenou s opravou izolace, vybudováním nových říms a osazením svodidel.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.10.2013

Poznámka :

HPM byla projednána se zástupcem zadavatele p. Rosickým.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	24 t

Nosná konstrukce

Vr = 	29 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	48 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

|  | Maximální nápravový tlak upraven na maximální přípustnou hodnotu dle ČSN 73 6222, čl. 5.1.10 |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	srpen 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.