Most 4073 - 3

Most přes místní potok v obci Rozseč

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 4073 - 3 (Most přes místní potok v obci Rozseč)

Okres:	Jihlava

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	20.4.2015

Poznámka:	Návodní strana vlevo. Fotografováno 21.3.2014.

Počasí v době provádění prohlídky: Jasno, slunečno.

Teplota vzduchu: 12 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	4073	Staničení km: 3,634	Ev. č. mostu:	4073 - 3

Název objektu:	Most přes místní potok v obci Rozseč

Staničení ve směru:	Bohuslavice - Rozseč - Svojkovice	Způsob zpřístupnění: Mostní otvor je přístupný z obou stran.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou vyzděny z kamenných kvádrů (pískovcových). Místo křídel přímo na líce opěr navazují nábřežní zídky z téhož zdiva. Líce jsou odkloněny od svislice 30&#730;. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je betonová deska s tuhou výztuží, přímo uložená na opěrách. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je po rekonstrukci zesílená asfaltobetonovým kobercem. Římsy jsou betonové, nadbetonované a při postupném zvyšování vozovky utopené. Nosná konstrukce je chráněna izolací. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je ocelové zábradlí z otevřených ocelových profilů, dvojmadlové, udržované. Most je označen evidenčním číslem a značkami omezujícími zatížitelnost B13 (24 tun) a E13 (28 tun). |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě není. V nábřežních zídkách jsou vyústění kanalizací vpravo i vlevo. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem je lichoběžníkové koryto, dané tvarem opěr, dno je zpevněné kamennou obdélníkovou dlažbou. Přístup je pohodlný, most je nízký. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je přetížená od balastních vrstev vozovky a velmi oslabená korozí jednotlivých nosníků. Beton je při povrchu podhledu zvětralý. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Obrusná vrstva vozovky je bez závad. Římsy jsou nízké, nadbetonovaná část je oddělená od nosné konstrukce. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Je zřejmě funkční mimo ploch pod římsami. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí je funkční. Dopravní značení bude vyměněno z důvodu snížení zatížitelnosti. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Nosná konstrukce má oslabenou tuhou výztuž a tento stav je třeba rychle řešit. Buďto most nahradit zatrubněním stávajícího otvoru, anebo vybetonovat novou nosnou konstrukci na stávající opěry podle hydrotechnických výpočtů. Dokumentaci je třeba připravit ihned.

-	Zatížitelnost bude snížena o třetinu. Bude třeba osadit nové značky B13 a E5 - 16 tun a 18 tun.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	S opravou vyčkat až do rozhodnutí o nosné konstrukce, jejíž životnost končí. Oprava spočívá ve vyspárování obou opěr a ve vyspravení zdiva na povodní straně.

-	Podle zjednodušené dokumentace je třeba realizovat navrženou opravu mostu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :25.5.2015

Poznámka :

Výsledky a závěry hlavní prohlídky byly projednány s inspektorem mostů p. Drahoslavem Rosickým.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	16 t

Nosná konstrukce

Vr = 	18 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	48 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

| Nosná konstrukce má stav snížený o stupeň, stav nosné výztuže se blíží stavu havarijnímu. Použitelnost bez omezení. | Zatížitelnost normální a výhradní jsem snížil poměrem koeficientů stavebního stavu. Zatížitelnost výjimečnou jsem ponechal v hodnotě podle mostního listu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.