Výpis prvků

Realizační projekt expozic na hradě Kámen a dětského ateliéru

Se zapracováním Dodatku I (V. 2020) a Dodatku II (VI. 2024)

(tento výpis nahrazuje původní výpis prvků, který je součástí původního projektu!)

Prvky mobiliáře, nové exponáty, autorská díla

Investor: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Vypracovala: Ing. arch. Alena Všetečková

| ozn./č. místnosti | popis/ rozměry V x Š x H (v mm) (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | obrázek | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| M1/0.3 | ATYP Výstavní stůl se skleněnou deskou a potiskem, 825-1130/2700/985 mm skleněná deska z bezpečnostního vrstveného skla tl. 10 mm, sklo neprůsvitné, bílé, zbroušené hrany, sklo lepené na pozinkové úhlelníky 60/60/6 sklářským silikonem (dodá sklenář) – lepený spoj musí odolat boční síle 2kN Nohy: patinující ocel - tl. 8mm, vodorovně spojené závitovými tyčemi (též z patinující oceli) Ø15 mm vrchní část lepeného skla opatřená vícebarevným celoplošným potiskem (digitální potisk UV inkousty opatřený lakem s vysokou tvrdostí a odolností vůči hydrolýze a chemickým vlivům) | viz. výkr. č. 6 | 1 |
| M2a/1.17 | ATYP Stůl pod model hradu v gotické fázi 750/1940/885 mm Materiál: smrkový lepený masiv, hoblovaný (min. délka fošen 750 mm, min. šířka 140mm, kresba musí navazovat) Spojováno na místě přes dekorativní kovové úhelníky Povrchová úprava: Smrk bělený louhem a opatřený transparentním nátěrem z čistého vosku Kov: patinující ocel tl. 2mm výrobek zahrnuje i atyp. ocel. pant | viz. výkr. č. 8a |  |
| M3/1.17 | ATYP Stůl – s obrazovkou na projekci animace, 750/1795/835 mm Materiál: smrkový lepený masiv, hoblovaný (min. délka fošen 750 mm, min. šířka 140mm, kresba musí navazovat) Spojováno na místě přes dekorativní kovové úhelníky Povrchová úprava: Smrk bělený louhem a opatřený transparentním nátěrem z čistého vosku Kov: patinující ocel tl. 2mm výrobek zahrnuje i atyp. ocel. pant obrazovka kotvena zespodu k rámu přes kovové úhelníky – způsob kotvení nutno konzultovat s firmou dodávající AV techniku | viz. výkr. č. 9 | 1 |
| M4/1.4 | Solitérní sloupová vitrína ATYP1800/800/800 mm, povolená tolerance rozměrů v každém směru 50 mm Uzamykatelná (zamykacím bezpečnostním mechanismem, který bude zapuštěn v rámu), který je umístěn v profilu, vybavená výškově nastavitelným lankovým systémem polic, bez kontroly klimatu, prachotěsná, bezpečnostní, UV folie. |  | 4 |
| M5a/1.4 | ATYP Dvířka niky pro uskladnění výstavního systému 2130/2494 mm -Materiál: MDF tl. 20 mm hranol – smrk. masiv -povrchová úprava: krycí matný nátěr, bílý -Kování: kuchyňské panty (3 ks ) TIP On mechanismus pro bezúchytové otvírání před výrobou dvířek je nutné vyrobit šablonu na tvar záklenku | viz. výkr. č. 10 | 1 |
| M10/213 a2. 12 | ATYP pokládka Kaučuku na pódia pod stojany s motocykly, celk. plocha 142 m2 -nášlapná vrstva tvořena nalepenou kaučukovou podlahovinou tl. 3 mm v barvě černé (carbon), kladeno v pásech šířky min. 2m bez kolmých spár na nosné pódium kryté dvojitě kladenými deskami z vodovzdorné překližky tl 18 mm (není součástí dodávky) Na šikmé části navazuje rovná část – viz položka M10a Šikmá pódia i ploché části expozic motocyklů budou doplněny o zábrany, které budou opticky oddělovat prostor pro návštěvníky a bezpečnostní prostor exponátů – viz výkres 20. | Viz výkr. č. 20_1-6 a statickou část | 1soubor Celková plocha 142m2 |
| M10a/2.13, 2.12, 2.10. 2.9 a 2.11 | ATYP Kaučuková podlahovina, plocha celkem 162m2 Na povrch z kladených desek z vodovzdorné překližky tl. 18mm (nejsou součástí dodávky) , je kladena nášlapná vrstva tvořená nalepenou kaučukovou podlahovinou tl. 3 mm v barvě černé (carbon), kladeno v pásech šířky min. 2m bez kolmých spár Šikmá pódia i ploché části expozic motocyklů budou doplněny o zábrany, které budou opticky oddělovat prostor pro návštěvníky a bezpečnostní prostor exponátů – viz výkres 20. |  | Celková plocha 162 m2 |
| M11/2.13, 2.12, 2.10., 2.9 a 2.11 | ATYP Stojany pod motocykly Rozměry: 1/400/2858 mm 2/450/3480 Povrch: leštěný hliník, tl. 3mm Nosná kostra hliníkové L profily 50/6 Součástí stojanu je i mechanismus kotvení pod rámem, více typů podle typu motocyklu) svařený z nerez plechu, zadní kolo zajišteno gumovou páskou, viz výkr. statické části Stojany jsou kotveny ve více bodech k podkladu vruty Před výrobou je nutné na prvním kusu ověřit stabilitu a funkčnost detailů i celkový vzhled | viz statickou část | Var. 1/31 var.2 /3 |
| M12/2.13, 2.12 a 2.10 | ATYP Stojany pod exponáty 320/300/1260 mm materiál: leštěná ocel tl. 6 mm kotveno max. 12 vruty (Ø 6,3 mm) se zápustnou hlavou do dvojité MDF desky (kotvení je závislé na hmotnosti instalovaného exponátu) | viz výkr. č. 14 | 11 |
| M13/2.12 | ATYP Vitrína ve výklenku 2600/1800/1050 mm Výklenek vyplněn s výjimkou vrchní části záklenku MDF deskou potaženou černým kaučukem, v zadní části vyříznutý kruhový otvor v místě odkryté rozety – zakrytý sklem v ocelovém rámu, otevíravá skleněná dvířka tl. skla 6 mm (bezpečnostní vrstvené sklo), zamykání dole integrované v rámu (bezp. zámek) nahoře jako samostatný prvek, rámy skla: nerezové profily, leštěná nerez, police: leštěný nerez. plech tl. 2 mm, součástí výrobku jsou i panty (3 ks na dvířka) Osvětlení vitríny je řešeno v části osvětlení expozic. | Viz. výkr. č. 15 | 1soubor |
| M14/2.8, 2.10 a2.9 | ATYP Vitrína 1382/1270/720 mm materiál: -nosné prvky konstrukce a část dna: nerez tl. 4mm - opláštění hliníkový plech tl. 2 mm - bezpečnostní vrstvené sklo, sklo tl. 6 mm (zbroušené hrany) -kabeláž vedena skrytě (otvory v konstrukci) -vitrína uzamykatelná, bezp. Zámek -prachotěsná -pasivní kontrola klimatu (ve dvojitém dnu bude zásuvka pro výměnu absorbentu – adsorbent je součástí dodávky) povrchová úprava: leštěný povrch vitrína kotvena k ocel. úhelníkům, které jsou součástí stavební přípravy pro expozici (samostatný stavební projekt) Osvětlení vitríny je řešeno v části osvětlení expozic. | Viz. výkr. č. 16 | 3 |
| M15/2.13, 2.10 a2.9 | ATYP Lavice v expozici motocyklů 420/1085/390 mm jádro lavice z měkkého dřeva je obaleno tvrdým polyuretanem; potah: černá kůže lemovaná paspulí (z totožné kůže), sedák prošívaný sokl taburetu opatřen hliníkovým plechem (lesk). | Viz. výkr. č. 17 . | 2 |
| M16/2.13 | ATYP Vitrína vestavěná do pódia 1375/1205/635 mm, hloubka 220 mm Vitrína nepravidelného tvaru vestavěná do pódia, mezi dřevěné hranoly vymezující prostor pro vitrínu vložena kce z lepeného hliníku, vrchní sklo, bezpečnostní vrstvené tl. 8 mm v tenkém hliníkovém rámu. Sklo napevno vlepeno v rámu (vyjímatelná celá vitrína bez dna) Vitrína uzamykatelná (bezp. zámek,) a prachotěsná. Součástí dodávky jsou i přísavky na sklo sloužící k otevření vitríny. | Viz. výkr. č. 18 . | 2 |
| M18/2.6 | ATYP Replika baldachýnu nad empírovou postelí, dřevěná část cca 200/960/200 mm Zdobný baldachýn v empírovém stylu z masivního dřeva (buk) nátěr krycí barvou (zlatá a černá), závěsy: látka dle historicky autentické předlohy Dodavatel předloží výrobní dokumentaci k protokolárnímu odsouhlasení autorskému dozoru před zahájením výroby | Viz výkr. č. 19 |  |
| M19/2.8 | Podstavec pod vodící motocykl 2800/850 mm Materiál: nosný rošt U nerez 80/80/5 mm Povrch: na rošt je nalepen hliníkový plech tl. 6 mm (hrany zabroušeny) | Viz výkr. č. 21 | 1 |
| M20/1.03 | ATYP Podstavce pro vystavení fragmentů kamenných prvků hradu 500/300/300 mm 300/300/420 mm 700/300/300 mm Materiál: Patinující ocel tl. 6 mm, sražené hrany | Viz výkr. č. 7 | 2 2 2 |
| M21 | Meziokenní rolety screenové, průhledné, jednobarevné (odstín světle šedý) - ATYP š. dle jednotlivých okenních otvorů, v.2,2m (nutné zaměření na místě dle každého okna), ruční ovládání -řetízkové celokovové provedení bubnu a návinu, materiál PES, bez PVC, odstín světle šedý |  | 20 |
| M23 | ATYP - Masivní polstrované židle Rozměr: sedáku 490/520 mm, celk. výška 960 mm, výška sedáku 470 mm - materiál: dřevo dle vzoru, mořené v barvě stolu v tzv. Rytířském sálu -čaloun: dobově a typově odpovídající vzorům z 2. pol. 19. st. -bez kovových spojů, veškeré spoje klíženy (viz výkres) -nutná výroba prototypu a odladění ergonomických detailů přímo na vzorku | Viz výkr. č. 12 | 20 |
| M24 | ATYP – Hodovní stůl (doplnění středové části dělitelného stolu) š.1150mm, d.1000 mm, výška 760 m - doplnění stávajícího historického dělitelného stolu tak, aby jej bylo možné modifikovat dle potřeb uživatele na různé velikosti - materiál: mahagon s mosaznými funkčními prvky - je nezbytné zachovat a doplnit stávající funkční spojovací a manipulační prvky - provedena bude povrchová úprava, která sjednotí původní a doplněné části stolu. Stávající stůl není sbírkovým předmětem podle zákona 122/2000 Sb. | Kompletní fotodokumentace je uvedena v samostatné příloze | 2 ks |

Výpis prvků

Realizační projekt dětského ateliéru na hradě Kámen

| ozn./č. místnosti | popis/ rozměry V x Š x H (v mm) (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | obrázek | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| M02/D02 | ATYP kruhová sedačka orientační rozměry 320 x 650 Materiál: jádro z měkkého dřeva je obaleno tvrdým polyuretanem potah: prošívaná černá kůže sokl sedačky opatřen hliníkovým plechem (lesk) | viz. výkr. č. D-04 | 2 |
| M03/D02 | ATYP stupně vítězů orientační rozměry 470x 1665x 1075 Materiál: MDF desky tl. 18 mm Povrch. úprava: krycí nátěr matný (bílá barva) klavírový pant všechny stupně jsou otevíratelné díky klavírovému pantu umístěnému mezi pevnou a otevíravou částí horní desky stupně jsou jištěny petlicí a zámkem (bednová petlice 22 mm x 88 mm), nebo zapuštěným nábytkovým zámkem Čísla stupňů lepená folie dle specifik folie použité v expozici objektu | viz. výkr. č. D-05 | 1 soubor |

| ozn./č. místnosti | popis/ rozměry V x Š x H (v mm) (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | obrázek | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| M04/D02 | ATYP svislé stěny pro prořezovou skládačku celková plocha (zaokrouhleno) 34,3 m2 laminovaná MDF deska (tvar dle šablony) tl. 12 mm na hliníkových profilech kotvených přes distanční špalíky do zdiva. | viz. výkr. č. D-02 | 1 soubor |
| M05/D02 | ATYP prořezová skládačka Lepená skládačka z PE pěny – vyrobená na základě digitální předlohy celková plocha (zaokrouhleno) 33 m2 Skládačka je složená ze třech částí. 1)Pěnová stěna z PE pěny se samolepem v černé barvě /alt. bílé barvě/ tloušťka 25 mm 2) Matrice z šedé PE pěny tloušťka 25 mm 3) Díly z barevné PE pěny (žlutá, modrá, zelená, červená) včetně rezervních dílů tloušťka 100 mm počet segmentů: žlutá / 44 ks x 2 modrá / 44 ks x 2 zelená / 44 ks x 2 červená / 44 ks x 2 Celkem 352 ks Součástí dodávky bude vzorek, který ověří funkčnost a nebude v expozici použit. Jeho cena je součástí dodávky. Cena zahrnuje i adjustaci a lepení. Použitý materiál odsouhlasí autorský dozor. | viz. výkr. č. D-03a až D-03d | 1 sada |
| M06/D - volně v expozici v patře | ATYP bedna na předměty do interaktivního programu 295x318x1115 Víko: překližka tl. 8 mm (krycí černý nátěr) Korpus: ohýbaná překližka tl 5mm z vnější strany krytá tenkým hliníkovým plechem tl. 0,8 mm (leštěný hliník) | viz. výkr. č. D-07 | 3 |
| M07/D01 | ATYP sedátko v hracím koutku orientační rozměry výška 350, průměr 650 mm Materiál: jádro z měkkého dřeva je obaleno tvrdým polyuretanem potah: koženka, umývatelná Barevnost upřesní autorský dozor. | viz. výkr. č. D-08 | 4 |
| M08/D01 | ATYP sedátko v hracím koutku výška 300, průměr 350 mm Materiál: jádro z měkkého dřeva je obaleno tvrdým polyuretanem potah: koženka, umývatelná Barevnost upřesní autorský dozor. | viz. výkr. č. D-08 | 4 |
| M09/D01 | ATYP kreslící stolek I orientační rozměry (vxšxh) 957x 830x 656 Materiál: Kompaktní desky HPL, tl. 10 a 15 mm s bílou povrchovou úpravou a bílým jádrem; spojovací tyč – PMMA, transparentní, tl. 50 mm Spoje lepené | viz. výkr. č. D-09 | 1 |
| M10/D01 | ATYP kreslící stolek II orientační rozměry 1219x 830x 656 Materiál: Kompaktní desky HPL, tl. 10 a 15 mm S bílou povrchovou úpravou a bílým jádrem; spojovací tyč – PMMA, transparentní, tl. 50 mm Spoje lepené | viz. výkr. č. D-10 | 1 |
| M11/D01 | ATYP hrací stolek orientační rozměry výška 620mm, průměr 2000 mm Materiál: PMMA extrudovaný, transparentní, tl. 10-15 mm. Barevnost upřesní autorský dozor. Dodávka včetně 500 kusů sériově vyráběných kostek z PE pěny s il. texturou dřeva. Velikost upřesní autorský dozor. | viz. výkr. č. D-11 | 1 |

Nově vytvořené exponáty

| ozn./č. místnosti | popis/ rozměry V x Š x H (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | Pozn. | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Model hradu – gotická fáze, vč. skalního masivu, M 1:125 vyroben na základě digitální předlohy A4 metodou vrstvení a následného CNC frézování, celkový rozměr modelu nesmí půdorysně přesáhnout cca 1,7 x 0,8 m, výška cca 0,35 m, (model je uvnitř dutý), ruční dobrušování - materiál: na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký, matný povrch – barva světle šedá – odstín odsouhlasí aut. dozor - model bude vystaven ve veřejné expozici volně v prostoru, musí být proto pevný a přiměřeně odolný proti jednoduchému poškození vandaly či proti demontáži menších částí, zároveň musí být proveden tak, aby hrany nemohly způsobit návštěvníkům zranění |  | 1 |
| E2 | Model hradu po barokních úpravách, vč. skalního masivu, M 1:125 vyroben na základě digitální předlohy A4 metodou vrstvení a následného CNC frézování, celkový rozměr modelu nesmí půdorysně přesáhnout cca 1,7 x 0,8 m, výška cca 0,35 m, (model je uvnitř dutý), ruční dobrušování - materiál: na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký, matný povrch – barva světle šedá – odstín odsouhlasí aut. dozor - model bude vystaven ve veřejné expozici volně v prostoru, musí být proto pevný a přiměřeně odolný proti jednoduchému poškození vandaly či proti demontáži menších částí, zároveň musí být proveden tak, aby hrany nemohly způsobit návštěvníkům zranění |  | 1 |

Autorská díla

| označení | popis/ rozměry V x Š x H (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| A1 | Autorské dílo grafické - vytvoření digitálních předloh pro všechny grafické prvky do úrovně předtiskové přípravy na základě grafického manuálu v projektové dokumentaci a vytvoření grafické podoby náplně AV prvků expozice (vše dvojjazyčně) forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve vektorovém formátu v tiskovém rozlišení a v obecném uživatelském formátu (pdf) |  |
| A2 | autorské dílo editorské - průvodce hradskou soustavou a stavebním vývojem hradního okrsku forma odevzdání: podklady pro grafika a texty v digitální podobě |  |
| A3 | autorské dílo filmové - vytvoření krátkého filmu s prvky animace na téma stavební a rodové historie hradu Kámen, ozvučeno, česky, s anglickými titulky, vytvořeno pro projekci na monitoru instalovaném do stolové desky, velikost obrazu cca 1,25 x 0,72 m (délka náplně by měla být maximálně cca 5 min Full HD videa) Synopsi a existující archivní podklady dodá MVP. Součástí díla bude licence udělená objednateli k dílu samotnému i vypořádání případných autorských práv třetích subjektů, jejichž díla budou ve filmu použita. forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data kompatibilní se SW |  |
| A4 | autorské dílo architektonické - vytvoření 2 ks CAD 3D rekonstrukčních modelů hradu dle 2D podkladů v měřítku 1:50; slouží jako podklad pro tvorbu fyzických modelů E1- E2 v měřítku 1:125 (celkový rozměr fyzického modelu nesmí půdorysně přesáhnout cca 1,7 x 0,8 m, výška cca 0,35 m) Parametry digitálních modelů: Na podkladě rekonstrukčních půdorysů dvou fází stavebního vývoje a k tomu příslušných pohledů a řezů v M odpovídajícímu podkladům SHP, budou vytvořeny 3D modely hradní budovy ve dvou hlavních stavebních etapách, vč. abstrahovaného skalního masivu: A. první model zachytí gotickou podobu hradu B. hrad po barokních úpravách Podrobnost: zdivo ve zjednodušené geometrii (bez nerovností), prefabrikované typy okenních a dveřních výklenků, ostění a výplní (více typů), zjednodušené, ale proporčně odpovídající detaily průčelí (štíty, portály). CAD model bude vytvořen v měřítku 1:50 tak, aby mohl být použit pro výrobu fyzických modelů eE.01- eE.02 v měřítku 1:125 Model bude 100% zaplochovaný, celistvý. Pozn: 2D rekonstrukční výkresy v měřítku vycházejícím z SHP - půdorysy všech podlaží obou stavebních fází, pohledy na všechna průčelí včetně nádvorních, vzory detailů, charakteristické řezy, textové popisy; ve výkresech každého modelu bude vždy graficky odlišen přírůstek stavby oproti předchozí zobrazované stavební fázi, který bude v modelu materiálově odlišen (vše bude odevzdáno v digitální podobě); autorský dohled: konzultační spolupráce na tvorbě 3D virtuálních modelů a hmotných modelů, korektury, připomínky až do úplného dopracování; součástí díla bude licence udělená MVP k dílu samotnému i vypořádání případných autorských práv třetích subjektů, stanou-li se jejich autorská díla součástí díla – zajistí dodavatel. |  |
| A5 | autorské dílo filmové - vytvoření 3 různých filmových sekvencí vybraných historických motocyklů v pohybu neozvučeno, smyčka, délka jednoho filmu cca 30 sekund -1 minuta (natáčení jízdy autentických strojů ve volné krajině, účinkujíc v kostýmech zajistí MVP, stejně jako transport a pojištění vybraných strojů) obrazovka 55´´, neozvučeno, délka max. 1 minuta, - přehrávání náplně se bude nepřetržitě opakovat, - Full HD video forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve formátu kompatibilním se SW obrazovky |  |
| A6 | Abstrahované grafické znázornění ráfku motocyklu jako podklad pro potisk kaučukového korpusu vitríny M13 forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve vektorovém formátu v tiskovém rozlišení a v obecném uživatelském formátu (pdf) |  |
| A7 | autorské dílo grafické - grafické zpracování obsahu kiosku (podklady dodá MVP) ve vstupním sále, bez využití zvuku, úvodní obrazovka s volbou jazyka + 2x slideshow á 5-15 obrazových materiálů s krátkými texty (obsahové parametry. Na úvodní obrazovce bude kromě volby jazyka /2 mutace/ a informace o zřizovateli graficky upravená volba ze 2 kategorií (stručná stavební historie hradu a jeho záchrany před úplnou stavební destrukcí v 50. letech a historie vystavování motocyklů na hradě Kámen) forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve formátu kompatibilním se SW kiosku |  |
| A8 | autorské dílo filmové - vytvoření krátkého filmu na téma vývoje motocyklů a motocyklových závodů (Pacovského okruhu) na území dnešního Česka, ozvučeno, česky, s anglickými titulky, vytvořeno pro projekci na obrazovce (délka náplně by měla být maximálně cca 5-10 min Full HD videa) podklady pro scénář dodá MVP forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data kompatibilní se SW obrazovka |  |
| A9 | autorské dílo grafické a malířské - vytvoření předloh pro výmalbu rodových erbů majitelů hradu (celkem 27 ks) na základě podkladů dodaných Muzeem Vysočiny Pelhřimov a následné provedení výmaleb na vrstvenné bukové desky odolné proti kroucení, zavěšené přízemí Starého paláce. forma odevzdání grafické předlohy: odevzdáno v digitální podobě, data ve vektorovém formátu v tiskovém rozlišení a v obecném uživatelském formátu (pdf) Forma odevzdání malířského díla: výmalby na dřevěné desce na základě grafické předlohy umístěná pod stropem přízemí starého paláce podle výkresu č. 22 (dodatek I) | 1soubor |

Autorská díla

Realizační projekt dětského ateliéru na hradě Kámen

| označení | popis/ rozměry V x Š x H (vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| A2-D | autorské dílo editorské – vytvoření pracovních listů se zajímavostmi ze světa motorismu, motosportu, historie hradu a hradních pánů se zohledněním cílové skupiny: od dětí předškolního věku až po studenty (15 různých pracovních listů) | 1soubor |
| A3-D | autorské dílo grafické – grafické zpracování pracovních listů na základě autorského díla A2 forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve vektorovém formátu v tiskovém rozlišení a v obecném uživatelském formátu (pdf) | 1soubor |