HRAD KÁMEN

Expozice motocyklů a historie hradu

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

A INTERAKTIVNÍ PREZENTACE

Investor: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Projektant části expozice: Ing. arch. Alena Všetečková, autorizovaná architekta

Zpracovatel části projektu: Petr Hamřík, Satdesign s.r.o.

Červen 2019, aktualizace duben 2025

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELŮ A PRO REALIZACI DÍLA

MÍSTO STAVBY: Hrad Kámen

INVESTOR: KRAJ Vysočina

Autor: ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR VŠETEČKA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Tatian Kobyliaková

DATUM: VI/2019, aktualizace 04/2025

AUTORSKÁ PRÁVA

Tento projekt je autorským dílem a je proto chráněn Autorským zákonem v platném znění. Projekt je určen k obnově hradních interiérů, jakékoli jiné použití projektu nebo jeho části podléhá písemnému souhlasu autorů.

Dokumentace je zpracována na základě schváleného libreta s architektonickou studií (transat architekti, 2018).

# ÚVOD

Předmětem projektu je systémové řešení interaktivní a doprovodné prezentace expozic audiovizuální technikou.

Audiovizuální technika je navržena na hlavní zamýšlené využití a sice:

Interaktivní přednes dobových dokumentů formou spotů (audio, video, foto, texty) rozčleněných do jednotlivých expozic, nabízejících navzájem odlišné informace vč. odlišného způsobu prezentování. Video prezentace využívá LED, LCD obrazovky a data projektory.

Každá jedna expozice je autonomním samostatným celkem (časové spínání jednotlivých expozic) s umožněním vzdálené zprávy LAN vyhodnocování stavu činnosti, stavu užívání, změny náplní, spínaní a časování.

Data pro prezentaci jednotlivých expozic budou nahrána na centrální stanici vybavenou příslušným SW, ta bude umístěna v serverovně . Tyto data budou k dispozici všem expozicím, a to formou, kopírování do vnitřní paměti jednotlivých zařízení, jež jsou součástí dotykových LED, LCD obrazovek, KIOSKŮ a projektorů a prezentovány formou předem nastavených spotů.

Hosté tak získají možnost snadného, přehledného přístupu k volbě jednotlivých dat, a to formou dotykové obrazovky a uživatelsky příjemně zpracované grafiky ve čtyřech jazycích.

Ukládání dat na centrální stanici formou přenosných medií, (DVD, CD, FLASH) případně elektronicky z veřejné datové sítě a předem definovaných přípojných míst v jednotlivých expozicích a bezdrátově.

Výhodou daného systému je snadná obměna zaměření, dat a grafiky na každé jedné interaktivní obrazovce vč. projekce.

Systém zobrazení dat a obsluha pracuje na bázi obslužného SW koncových prvků nastavených pro vnitřní potřebu jednotlivých expozic a jejich nabídky. Každá jedna obrazovka, projekce má přidělenou vnitřní IP adresu sítě pro přímou komunikaci s hlavní stanicí, řídící jednotkou. Ta zajišťuje přesnou identitu v síti a umožňuje tak centrálně sledovat stav jednotlivých expozic vč. probíhajících prezentací a jejich řízení.

Výchozí vybavenost

Jednotlivé expozice jsou připraveny formou nově zřízené LAN sítě. Každá expozice má zajištěný přívod ke každému interaktivnímu prvku jednotlivě 2x RJ45, hvězdicovou topologií technologií ethernet realizovanou stíněnou kroucenou dvojlinkou STP cat.5e. Vše zakončeno v centrálním racku, kde bude umístěna PC stanice vč. řídících prvků HW a SW nově zřízených expozic.

Napojení na síť 230 V

Pro každou expozici bude připraven samostatný přívod. Jištěn 16 A.

# OBECNÁ ČÁST

# 2.2. Projektové podklady

- výkresová dokumentace objektu

- jednání se zástupci zadavatele

- jednání se zástupci přímého uživatele

- ČSN 33 2000-4-41 edice 2, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 50 131-1 edice 2, ČSN EN 50 131-6, ČSN EN 50 132-7, ČSN ENV 1627, ČSN 73 0802, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 1143-1

# 2.3. Působení vnějších vlivů

V závislosti na členění prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2) a z hlediska působení vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51) budou dle „Protokolu o určení vnějších vlivů“ instalována zařízení s příslušným krytím.

# 2.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61140 edice 2, ČSN 33 2000-4-41 edice 2.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 , dle ČSN 33 0360 čl. 3.1.

# 2.5. Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému bude provedena podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení, stínění kabelů bude spojeno do jednoho bodu.

Rozvody budou prováděny stíněnými metalickými a optickými kabely pro přenos dat.

Ochranné svorky rozvodných skříní, skříně ústředen a napájecích zdrojů budou vodivě propojeny s ochranným vodičem PE (PEN).

# 2.6. Protipožární opatření

Při montáži zařízení budou provedena veškerá protipožární opatření, dle platných ČSN. Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů budou provedeny jako pož. ucpávky. Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Typové provedení požárního utěsnění je znázorněno na výkresech TYP01. Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

# 2.7. Vliv na životní prostředí

Všechna instalovaná zařízení splňují hygienické normy a nemají nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.

# 2.8. Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.106/2005 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a 115/2002.

# 2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění montážních prací je nutné dodržet příslušná ustanovení Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. Všichni pracovníci budou proškoleni z norem o bezpečnosti práce ne elektrických zařízeních.

Při výstavbě je nutné z hlediska bezpečnosti práce dodržovat zejména tyto právní předpisy:

- Zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezp. práce

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 11/2002 Sb. O vzhledu a umístění bezp. značek ve znění NV č. 405/2004 Sb.

# SYSTÉMOVÉ ZADÁNÍ

Systém umožní centrální obsluhu (časové zapnutí, vypnutí dle otevírací doby), monitoring stavu jednotlivých expozic, záměnu jednotlivých forem prezentace, grafiky vč. vzdálené správy systému pro případ servisní činnosti.

Software musí umožňovat záměny náplní pro jednotlivé expozice běžně užívanými programy a formáty k přenosu a ukládání datových souborů, změna náplní formou předem definovaných stolních (LAN) a přenosných (WIFI) PC.

Systém musí podporovat možnost obsluhy formou přenosného tabletu: detekce stavu jednotlivých expozic, rozčleněných přehledně dle názvu expozice, názvu prezentační techniky. Zvukové mutace jednotlivých prezentací. (Obsluha prokustoda volba track, plné ovládání, PLAY, STOP PAUZE)

Přístupová práva pouze pro správce a kurátora dílčích expozic

Všechny části expozic budou umožňovat přepnutí přednastavených režimů dle aktuálních potřeb místní obsluhy.

Všechny expozice lze ovládat bezdrátově tablet, přenosné PC.

Přístupová práva pro návštěvníky pouze vstupní Kiosek

Návštěvnický výběr filmů v uživatelském profilu: manuální forma, dle vybavenosti expozic kiosek, ovládací panel obrazovka.

Obsluha bude uživatelsky přívětivá s popisem jednotlivých expozic.

SW, nastavení vč. grafiky bude připraveno, zpracováno dle následujícího zadání:

Převedení předaných autorských děl (filmových, zvukových, textových, obrazových) do podoby plně funkčních interaktivních prvků, a to včetně veškeré počítačové grafiky.

Úplný software pro všechny počítačové prvky expozice, s převedením veškerých uživatelských práv na investora na časově neomezenou dobu.

Kompletní nastavení základních uživatelských režimů (plný expoziční, noční, úsporný apod.).

Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy a realizace zkušebního provozu v délce trvání 3 měsíců od instalace dat (součástí zkušebního provozu bude precizace uživatelského komfortu dle připomínek investora).

Počítačová grafika bude předložena investorovi k připomínkám a odsouhlasení ve fázi konceptu, a to minimálně ve dvou variantách.

Všeobecné požadavky na projekci:

Součástí dodávky je grafické zpracování náplní (viz položka autorská díla ve výkazu výměr) a jejich aplikace do prezentační techniky s hlavním zaměřením na přehlednost, srozumitelnost a snadnou obsluhu.

Součástí dodávky SW nejsou níže specifikované náplně. Naplní je rozuměno zajištění dobových dokumentů (foto, video, text, audio) pro potřebu jednotlivých prezentací.

# ČLENĚNÍ A VÝBAVA EXPOZIC

- AV 1 místnost č. 1.17. Stavební a rodová historie hradu Kámen

- Projekční Stůl, velkoplošná nástěnná obrazovka 55“ provoz 16hod/7dnů

- Autonomní obrazovka s vlastní pamětí a řídícím SW

- Vzdálená zpráva po LAN

- Instalována fixně do desky stolu na atypickém držáku.

- Kotvení je součástí dodávky AV

- Přesné osazení do stolu je třeba konzultovat s architektem

- Zapnutí a vypnutí bude řízeno SW v monitoru po dobu otevírací doby.

- Délka náplně cca 5 min Full HD videa

- Plný denní režim trvalá smyčka

- Ozvučení je součástí monitoru 2x10W

Parametry scénáře

autorské dílo filmové - vytvoření krátkého animovaného filmu na téma stavební a rodové historie hradu Kámen, ozvučeno, česky, s anglickými titulky, vytvořeno pro projekci na šikmou projekční plochu, (délka náplně by měla být maximálně cca 5 min Full HD videa

podklady pro scénář a animaci dodá Muzeum Vysočiny Pelhřimov

forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data kompatibilní se SW AV Techniky.

Monitor 55´´  a fixní držák na zeď se zajištěním proti odcizení

Ilustrační fotografie

- display typu IPS-led, úhlopříčka 55 palců, svítivost minimálně 350cd/m2, Rozlišení 3840 x 2160. Kontrast statický minimálně 1200/1.  Minimálně 1x HDMI IN,1x LAN s podporou protokolu PJ link, 1xRS232 Podpora HDR obrazu. Audio výstup. Display je designován pro provoz 16/7. Mini PC pro odbavení videí integrované v displeji. RAM u vestavěného PC minimálně 6GB.

- Barevné provedení: černé

- Vestavěné repro 2x10W

- AV 2 místnost č. 1.2

- Volně stojící podlahový informační KIOSEK 32“ vč. Ozvučení, spouštění individuálně dotykem,

- Autonomní kiosek s vlastním operačním systémem a pamětí

- Vzdálená zpráva LAN

- Zapnutí a vypnutí bude řízeno SW v kiosku po dobu otevírací doby.

Parametry scénáře

Na úvodní obrazovce bude kromě volby jazyka 4 mutace a informaci o zřizovateli graficky upravená volba ze 2 kategorií (stručná stavební historie hradu a jeho záchrany před úplnou stavební destrukcí v 50. letech a historie vystavování motocyklů na hradě Kámen).

V každé kategorii bude slide show 5-15 obrazových materiálů s krátkým dvouvětým komentářem.

Volně stojící podlahový informační KIOSEK 32“

ilustrační fotografie

Provedení: 	Hliníkové s pochromovanými bočními panely

Připojení:	LAN, 1 x RJ45, 1 x elektrické napájení

Rozměry: 	výška 150 až 170 cm

Umístnění:	Interiérové

Obrazovka:	dotykový displej LCD s úhlopříčkou 32 palců , typ open frame pro zabudování do kiosků, s kapacitním snímáním dotyku (současně vyhodnocení minimálně 10 dotyků. Použitý displej je určen pro časové zatížení maximálně 16/7

Rozlišení:	1080x1920 FULL HD

Jas:	            s krycím sklem pro kapacitní snímání dotyku min 300 cd/m²

Zorný uhel:	maximálně 178° v/h

Počítač:	mini PC s následujícími parametry- minimálně 8GB RAM, minimálně 512GB HDD typu SSD, procesor minimální benchmark  12000, včetně SW

Tělo:   	Stříbrná (dle rozhodnutí architekta)

Zvuk:		Integrované reproduktory,

Ostatní:	Senzor přiblížení, volně stojící kiosek s fixací do podlahy

- AV 3. AV4. AV5 místnost č. 2.13, 2.12 Historický motocykl v pohybu

- Velkoplošná nástěnná obrazovka 55“ provoz 16hod/7dnů

- Autonomní obrazovka s vlastní pamětí a řídícím SW

- Vzdálená správa po LAN

- Instalována fixně na stěnu, zajištění proti odcizení

- Zapnutí a vypnutí bude řízeno SW v monitoru po dobu otevírací doby.

- Délka náplně by měla být maximálně cca 1 min Full HD videa

- Plný denní režim trvalá smyčka

- Ozvučení je součástí 2x10W aktuálně se nebude využívat

Parametry scénáře

- autorské dílo filmové - vytvoření filmové sekvence vybraného historického motocyklu v pohybu neozvučeno, smyčka, délka cca 30 sekund -1 minuta

- obrazovka 55´´, délka max. 1 minuta,

- Full HD video

- forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data ve formátu kompatibilním se SW AT Techniky.

Monitor 55´´  a fixní držák na zeď se zajištěním proti odcizení

- display typu IPS-led, úhlopříčka 55 palců, svítivost minimálně 350cd/m2, Rozlišení 3840 x 2160. Kontrast statický minimálně 1200/1.  Minimálně 1x HDMI IN,1x LAN s podporou protokolu PJ link, 1xRS232 Podpora HDR obrazu. Audio výstup. Display je designován pro provoz 16/7. Mini PC pro odbavení videí integrované v displeji. RAM u vestavěného PC minimálně 6GB.

- Barevné provedení: černé

- Vestavěné repro 2x10W

- AV6 místnost č. 2.8 Vývoj motocyklů a motocyklových závodů

Projektor umístěn na stropní konzole.

Projekční vzdálenost 3500 mm velikost obrazu š-2600, v- 1500,  16/9

- zapnutí a vypnutí bude řízeno SW po dobu otevírací doby

- délka maximálně cca 5-10 min Full HD videa,) plný denní režim, trvalá smyčka

- ozvučení formou přídavného aktivního reproboxu instalovaného na držáku projekce

(reprobox viz technická specifikace)

Projekce na elektrické plátno zavěšeno na stěně pod stropem

Plátno bude bez centrálního řízení trvale spuštěno.

Parametry scénáře

autorské dílo filmové - vytvoření krátkého filmu na téma vývoje motocyklů a motocyklových závodů (Pacovského okruhu) na území dnešního Česka, ozvučeno, česky, s anglickými titulky, vytvořeno pro projekci na plátno.

(délka náplně cca 5-10 min Full HD videa

podklady pro scénář dodá Muzeum Vysočiny Pelhřimov

forma odevzdání: odevzdáno v digitální podobě, data kompatibilní se SW AT Techniky

Laser projektor

Ilustrační fotografie

Videoprojektor technologie DLP se světelným zdrojem typu laser-led. Základní parametry projektoru: svítivost min. 4200 lm. Dynamický kontrast min. 300000 : 1, nativní rozlišení 1920 x 1200, projekční poměr 1,4 až 2,24/1, předpokládaná doba života min. 20000 hodin provozu. Min. konektivita projektoru – 1x HDMI typu 2.0, 1x HDMI 1.4a, 1x audio IN, 1x audio OUT, 1x RS 232 , 1x LAN s možností řízení pomocí protokolu PJ link, 1x LAN pro HDBaseT. Projektor s možností montáže na stropní držák. Určený pro provoz minimálně 16/7. U projektoru je požadován bílý skelet.

Síťový full HD player

Síťový full HD  player pro přehrávání médií s řízením pomocí  TCP/IP. Player určený jako zdroj videosignálu pro projekci včetně software pro správu médií. Pro uložení AV je využito SD karty. Minimální rozlišení přehrávaných videí je 1920 x1080, 60Hz. Player je vybavený konektorem GPIO pro přímou volbu přehrávané stopy. Výstup HDMI + analog audio.

Stropní držák

Ilustrační fotografie

- Naklápěcí otočný, teleskopický

- sklon (vzhůru) +30 °

- Sklon (dolů) -30 °

- Vzdálenost od zdi (min.) 13 cm

- Vzdálenost od stěny (max.) 63.5 cm

- Maximální nosnost 15 kg

Projekční plátno

elektrické s plochou obrazu v poměru 16/9, velikost obrazu je  2600x1500. Projekční plocha plátna je bílé barvy s černým okrajem / rámečkem / kolem celého obrazu.

Ilustrační fotografie

Aktivní reproduktor

Ilustrační fotografie

Aktivní instalační dvoupásmová reprosoustava se zesilovačem výkonu min. 20W + 20W RMS, kmitočtový rozsah 80Hz až 20kHz. Reprosoustava je osazena měniči 1x min. 5,25 palce a 1x min. 1,0 palce. Barevné provedení: bílé