##### Technická zpráva

# OBSAH

1. Identifikační údaje			1

2. Podklady			1

3. Konstrukční řešení			1

# 1.     Identifikační údaje

Stavba:      	Hrad Kámen

Stavebník: 				Muzeum Vysočiny Pelhřimov,,p.o.

Stupeň dokumentace: 	 		DSP

Část dokumentace: 	 Konstrukční řešení

Datum zpracování: 	 srpen 2019

# 2.     Podklady

Hrad Kámen: Architektonická studie expozic, Ing. Petr Všetečka a Ing. arch. Alena Všetečková (2018)

# Konstrukční řešení:

Jedná se o místnosti 2.13 a 2.12.  Místnosti jsou určeny k prezentaci historického průřezu vývoje českých, respektive československých motocyklů. Motocykly budou umístěny okolo stěn místnosti ve směru hodinových ručiček počínajíc vlevo od vstupu. Motocykly jsou vystaveny na podstavcích z leštěného hliníku kotvených do svažujícího se pódia potaženého černým kaučukem. Podium se skládá ze dvou desek MDF 2x19 mm. Desky jsou ve sklonu kotveny do roštu z fošen tl. 50 mm a potaženy kaučukem. Podstavce z leštěného hliníku budou složeny ze dvou částí:

- Hliníkový rám kotvený k deskám pomocí nerezových vrutů ST 6,3-50, celkem 8 ks/podstavec

- Leštěná hliníková deska tl 3 mm, lepená k rámu oboustranou páskou

Samotné stojany pod motocykly budou nerezové, výškově stavitelné z Jeklů 50/4 a 60/4. Stojany se umístí pod rám motocyklu a pomocí samořezných šroubů se přikotví k podstavci, který je v tomto místě zesílen hliníkovým profily T00/60/5. Rámy se ke stojanu upevní pomocí objímek a pryžových podložek. K ověření tohoto řešení bude vyroben prototyp.

V Chotěboři 12.06 2019						 Vypracoval: Ing. Jan Cakl