B. Souhrnná technická zpráva

Název akce :     GYMNÁZIUM JIHLAVA-VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU-   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zak. číslo : 	 17-23-PS

Investor :	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	 Projektová dokumentace pro provádění stavby

Jihlava, 02/2025						    Vypracoval : Jiří Navrátil

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace

GD zpracuje dílenskou dokumentaci všech ocelových konstrukcí. Tuto dokumentaci předá projektantovi k odsouhlasení.

V rámci dodavatelských prací je podmínkou zpracování kladečského plánu a výrobní dokumentace pro fasádu vč. Dílenské dokumentace nosného roštu, atd.

Před objednání bude provedeno vzorkování všech pohledových materiálů s ohledem na jejich požadovanou barevnost a pohledovou kvalitu.

Odsouhlasení výrobků PSV bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá schůzku s provozovatelem, investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr daného výrobku. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním, bude-li to u daného výrobku potřeba (např. světla, vypínače…)

U atypických výrobků (okna, výtahy atd.) bude před dodáním zpracována výrobní dokumentace.

Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem. Až po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky dodány na stavbu.

Odsouhlasení katalogových listů i fyzické vzorkování může proběhnout několikakolovou formou, dokud nebude odsouhlasen vhodný prvek.

Odsouhlasení pohledových materiálů:

U všech pohledových materiálů (podlahy, podhledy, malby, obklady, betony atd.) budou s provozovatelem, investorem a projektantem upřesněny parametry a poté budou předloženy vzorky k odsouhlasení. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem. Až po jejich odsouhlasení mohou být tyto materiály dodány na stavbu.

Odsouhlasení materiálů i fyzické vzorkování může proběhnout několikakolovou formou, dokud nebude odsouhlasen vhodný materiál a jeho provedení.

Před začátkem jednotlivých prací bude investorovi, projektantovi a technickému dozoru předána k odsouhlasení technologie provádění jednotlivých prací.

Technologické části rozvodů TZB (jednotky, čerpadla, armatury atd.) budou před objednáním odsouhlaseny investorem a projektantem formou katalogových listů nebo dílenské dokumentace (dle konkrétního typu prvku). Všechny pohledové části musí být odsouhlaseny také generálním projektantem, provozovatelem a investorem.

V rámci všech technologií TZB bude před jejich předáním investorovi provedeno zaškolení personálu, který s těmito technologiemi přijde do styku (správci budovy atd.).

Po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu a investorovi předána dokumentace skutečného provedení stavby.

b) Požadavky na zpracování plánu BOZP při práce na stavěništi

Před zahájením stavby musí mít investor dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištěného koordinátora bezpečnosti práce. Povinnosti koordinátora stanoví NV č. 591/2006 Sb. Zahájení prací a koordinátora musí objednatel ohlásit regionálnímu inspektorátu bezpečnosti práce 8 dní před zahájením stavebních prací. Investor musí mít vypracovaný koordinační plán BOZP koordinátorem. Plán BOZP musí obsahovat všechny údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Bližší požadavky a náležitosti upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé při uspořádání staveniště a vlastní stavbě dbají, aby byly dodrženy následující požadavky:

NV č. 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., BOZP, pracovněprávní vztahy, poskyt. služeb

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

NV č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na BOZP na staveništích

NV č. 592/2006 Sb., akreditace, zkoušky z odborné způsobilosti

NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci

NV č. 362/2005 Sb., pracoviště s nebezpečím pádu z výšky do hloubky

NV č. 378/2001 Sb., bezpečný provoz, používání strojů a nářadí

NV č. 168/2002 Sb., provoz a údržba opravy vozidel

NV č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály

NV č. 494/2001 Sb., evidence pracovních úrazů

NV č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP, mycí, čisticí dezinfekce

NV č. 21/2003 Sb., technické požadavky na OOP

Vyhláška č. 48/1982 Sb., požadavky na zajištění BOZP a technické zařízení

Vyhláška č. 50/1978 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice § 3

Zákon č. 379/2005 Sb., o alkoholizmu a toxikomanii

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných budov

U nových základů, které bezprostředně přiléhají ke stávajícím základovým konstrukcím, nesmí být jejich základová spára níže, než základová spára stávajících základů. Nutno upřesnit na místě při realizaci. Při provádění zemních prací nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stáv. Inž. Sítí.

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm

- Stavební práce včetně dopravy nebudou prováděny v nočním době (22:00-6:00 hod.) ani v časné ranní a pozdní večerní době (6:00-7:00 hod a 21:00-22:00 hod.). Stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný provoz stavebních mechanismů) v blízkosti obytné zástavby.

- zhotovitel v průběhu prací musí bezpodmínečně dodržet podmínky vydaného stavebního povolení a jednotlivých vyjádření DOSS a majitelů případně správců sítí dopravní a technické infrastruktury.

- před zahájením jakýchkoliv prací ( včetně realizace vytyčovacích prací ) v ochranných pásmech technických a technologických zařízení bude pro každou jednotlivou činnost zpracován zhotovitelem ( ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného technického nebo technologického zařízení ) konkrétní technologický a pracovní postup, který bude předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré práce v ochranných pásech je možné provádět po odsouhlasení navrženého technologického postupu a vydání „ pracovního povolení “ majitelem případně provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno!

- s ohledem na neuspokojivý stav zmapování areálových rozvodů v prostoru staveniště se nedá vyloučit existence neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů v prostoru staveniště ani výrazně odlišný průběh od zakreslených vedení ! Před zahájením prací zhotovitel provede detekci podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů, tedy i v těch místech, kde nejsou dle projektu zakresleny žádné podzemní sítě a vedení ! Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí. Při zastižení případných podzemních rozvodů bude provedeno jejich polohové a výškové určení ručně kopanými sondami ( povinnost zhotovitele nechat vytýčit sítě v okruhu staveniště u jednotlivých správců a majitelů technických a technologických rozvodů a ověření jejich výškového a polohového umístění kopanými sondami není tímto dotčena ). I přes realizaci výše popsaného zmapování neidentifikovaných podzemních sítí je nutné postupovat při výkopových pracích s největší opatrností a před zahájením strojních výkopů provést v dotčeném prostoru dostatečný počet ručně kopaných sond ke zjištění případných nezjištěných sítí technické či technologické infrastruktury.

- konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací budou navrženy zhotovitelem dodavatelskou dokumentací, která bude odsouhlasena zadavatelem.

- při provádění zemních prací v blízkosti stávajících objektů je nutné učinit taková opatření, aby při hloubení výkopů případně hutnění nedošlo k narušení jejich statiky !

- při výstavbě nebudou používána zařízení nebo strojní vybavení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska

ochrany veřejného zdraví nebo z hlediska vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů, těžké mechanizmy a stroje mohou být používány pouze v otevřených plochách, v žádném případě nesmí být používány ve vzdálenosti bližší než 5m od venkovního líce stávajících budov případně podzemních objektů !

-Při pracech a zásobování v blízkosti stávajícího tartanového hřiště (u nového vnějšího ocelového schodiště), bude toto hřiště zabezpečeno před poškozením. Bude osazena geotextílie a přes ni kladeny ochranné přejezdové ocelové desky tl. 25 mm.

- při záborech veřejných ploch chodníků musí být zajištěno jejich bezkolizní a bezpečné užívání, případně navrženy a vyznačeny náhradní bezbariérové trasy

Bezbariérové užívání objektu bude řešeno v souladu s Vyhláškou 398/2009 o obecných technickým požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérový přístup do 4NP je možný pomocí nového výtahu.

Bezbariérové komunikace jsou řešeny s max. výškovým schodem 20 mm.

Prosklené stěny stěny budou kontrastně označeny.

WC místnost č. 0.  29 budou řešeny dle vyhl.č. 398/2009 Sb.,příl.č.3, odst.5.1.1-5.1.7

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm.  V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.  Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.  Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

e) Ochrana životního prostření při výstavbě

1)  uvolňování látek nebezpečných pro zdraví, přítomnost nebezpečných částic v ovzduší

Při samostatné realizaci bude použito výlučně certifikovaných výrobků a materiálů, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách dle zákona č. 22/1997Sb. a jsou v souladu s nařízením vlády č. 178/1997 ve znění nařízení vlády č.81/1999Sb.. Při realizaci nebudou použity materiály, které by při běžném užívání samovolně uvolňovaly respirabilní vlákna či jinak nebezpečné či toxické částice nebo látky.

2) ochrana dřevin

Není třeba řešit.

3) ochrana paleontologických nálezů

V případě učinění paleontologického nálezu v průběhu realizace stavby bude zajištěna jeho ochrana před zničením vyplývající z §11 zákona 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. O případném nálezu bude informován příslušný orgán ochrany přírody, který rozhodne o případném záchranném výzkumu a dalším postupu.

4) ochrana při úniku škodlivých látek

Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek(např. úkapy motorových vozidel) v prostoru zařízení staveniště bude řešen zásobou absorpčního materiálu – uskladněného ve volně přístupných mobilních boxech umístěných v místě plochy zařízení stavby. Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do přilehlých vodotečí.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o pozemek, kde se nachází stávající areál školy gymnázia v Jihlavě. Areál je situován v blízkosti centra města Jihlavy.  Příjezd do areálu je možný z ulice Tolstého. Součástí areálu je více objektů, které jsou součástí provozu školy. Řešená část objektu se nachází v jižní části areálu. Jedná se o objekt který tvoří uliční linii ulic. Jana Masaryka a ulice Tyršova. Řešený objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený, nepravidelného půdorysného tvaru, v zásadě ale tvaru L, zastřešený valbovou střechou. Na tento objekt navazují na štítové i ve dvorní části sousední objekty.

Jedná se o zastavěné území.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Územní rozhodnutí, ani územní souhlas nebylo vydáno.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Objekt slouží jako škola, stavební úpravy nemění využití stavby.

Záměr je navrženy v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavební práce nevyžadují výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování projektu nebyly známy podmínky dotčených orgánů.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Bylo provedeno zaměření objektu, dále byl proveden pasport evakuace osob v objektu Gymnázia Jihlava.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Ochr. pásmo nem. Kult. Pam., pam. zóny,rezervace, nem. Nár. Kult. pam

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, nachází se v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby, které nejsou ve vlastnictví investora.

Odtokové poměry

Dešťové vody ze střechy  budou napojeny na stávající svody.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Je navrženo vybourání stávající výtahové šachty. Dále bude vybourán strop nad 3.NP, v části, kde dojde k provedení nového přístupu do 4.NP (schodiště).  Je navrženo vybourání otvorů v obvodovém zdivu, pro přístup do nově navrženého únikového schodiště. V souvislosti s výstavbou výtahu budou  v 1.PP vybourány vybrané příčky, stěny. Dále budou v souvislosti s vestavbou do podkroví demontovány vybrané prvky krovu.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Není třeba řešit..

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Příjezd do areálu je možný z ulice Tolstého.  Pozemek je napojen na přípojku vody, kanalizace, elektriky, plynu, sdělovacích kabelů.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provádění stavby bude třeba řešit s ohledem na probíhající výuku.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavební práce na pozemku investora na p.č. 3243/1, 3243/4, 3243/3 k.ú. Jihlava.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Není třeba řešit.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Jedná se o objekt který tvoří uliční linii ulic. Jana Masaryka a ulice Tyršova. Řešený objekt je součástí areálu Gymnázium Jihlava, který tvoří  objekty A, B, C. Navrhované stavební úpravy se budou realizovat v objektu A. Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt, nepravidelného půdorysného tvaru, v zásadě ale tvaru L, zastřešený valbovou střechou. Na tento objekt navazují na štítové i ve dvorní části sousední objekty. Stávající objekt je stabilní, bez viditelných statických poruch a trhlin.

b) účel užívání stavby

Objekt slouží jako škola-Gymnázium Jihlava. V podkroví je navržena učebna roboti. 2xočítačová učebna a dvakrát učebna. Všechny učebny mají kapacitu 16 osob. Dále jsou zde navrženy kabinety pro učitele a související sociální zázemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Prostory přístupné pro žáky budou provedeny jako bezbariérově přístupné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování projektu nebyly známy tyto informace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Ochr. pásmo nem. Kult. pam.,pam. zóny,rezervace,nem. nár.kult.pam

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha řešené části je 1054 m2.

Užitná plocha řešená část je 698 m2.

Obestavěný prostor řešené části je 2610 m3.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Výstavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládaný termín zahájení .............................  07/2026

Předpokládaný termín dokončení .......................... 11/2027

j) orientační náklady stavby

Vlastní realizační náklady byly odhadnuty na 15 200 000 kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projekt řeší požadavek investora na nové prostory pro výuku. Bylo rozhodnuto využít stávající nevyužívanou půdu, nad hlavním objektem školy. Do stávajícího prostoru půdy je navržena vestavba prostor učeben a s tím souvisejícího zázemí (sociální zázemí, kabinet). Pohledová uliční část objektu bude upravena minimálně (nová krytina, nová ateliérová okna).  Ve dvorní části dojde v výraznějším změnám. Viz další část-b).

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Řešený objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený, nepravidelného půdorysného tvaru, v zásadě ale tvaru L, zastřešený valbovou střechou. Na tento objekt navazují na štítové i ve dvorní části sousední objekty. Hmota uliční části zůstane stávající. Dojde pouze k osazení ateliérových oken do nové střešní krytiny. Ve dvorní části je navržen nový pultový vikýř , nová ateliérová okna osazená v nové krytině střechy.  V souvislosti s nově prováděným přístupem do prostoru 4.NP je navrženo nové vnější ocelové schodiště, které bude přisazené k severovýchodní části.  Dále je navrženo prodloužení stávajícího schodiště až do 4.NP. Původní výtahová šachta vedoucí pouze do 3.NP bude vybourána, Nová šachta bude přisazena k  jihovýchodní fasádě. Konstrukce zděná, od úrovně stropu nad 2.NP bude výtahová šachta tvořena ocelovou konstrukcí opláštěnou sklem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Prostory nově navrhované vestavby do podkroví ve 4.NP budou bezbariérově přístupné (výtah). WC pro osoby se sníženou schopností pohybu se nachází ve stávajících částech školy+je nově zřízené v 1.PP.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy.

Na objektu a jeho vybavení a technickém zařízení je třeba provádět pravidelné revize a prohlídky dle platných předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

V souvislosti s vestavbou do podkroví bude nutné provést tyto stavební práce-

Vybourání stávající zděné výtahové šachty přisazené k jihovýchodní fasádě. Šachta je vedena od 1.PP až do 3.NP. Nová výtahová šachta bude provedena na jihovýchodní fasádě a bude posunuta o cca 3,5 m severovýchodním směrem tak, aby vstupy do jednotlivých podlaží korespondovaly se stávajícími okny. Tento výtah bude proveden z 1.PP až do 4.NP. Výtahová šachta zděná až do úrovně stropu nad 2.NP. V úrovni 3-4 .NP bude šachta tvořena ocelovou prosklenou konstrukcí.

Vybourání stropní konstrukce v prostoru nově navrženého prodloužení hlavního schodiště do 4.NP. A provedení nového schodiště(prodloužení) do 4.NP.

Provedení nového únikového schodiště, přisazeného k jihovýchodní fasádě. Schodiště vnější, ocelové, přístupné z 1, 2, 3, 4 NP.

Úpravy krovu tak aby byl umožněný provoz učeben, podlaha 4.NP bude provedena až nad vaznými trámy, budou demontovány vybrané prvky krovu, je navržen nový vikýř s pultovým zastřešením, v části, kde je podél obvodové stěny navržena chodba, tento vikýř zajistí potřebnou podchodnou výšku.

Je navržena nadkrokevní izolace deskami PIR, nová krytina cementovláknitá, imitace břidlice. Příčné dělení prostoru koresponduje s plnými vazbami.

Nové vnitřní dělící konstrukce, sádrokartonové příčky s požadovaným zvukovým útlumem.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z voštinových cihel. Konstrukce krovu původní stojatá stolice s nově navrženou úpravou. Vnější únikové schodiště ocelové. Konstrukce výtahové šachty z bednících tvárnic, od úrovně stropu nad 2.NP, pokračuje výtahová šachta jako ocelová konstrukce opláštěná sklem.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Veškeré použité materiály a prvky s dostatečnými mechanickými, pevnostními a tepelně-technickými vlastnostmi. Objekt byl posouzen autorizovaným statikem. Viz stavebně konstrukční část.

d) ochrana před hlukem

Z hlediska hluku se jako významnější venkovní stacionární technologický zdroj hluku bude uplatňovat provoz dvou jednotek tepelných čerpadel, která budou sloužit jednak k chlazení a stejně tak i k vytápění.

Umístění tepelných čerpadel je plánováno na střeše spojovacího krčku ve výšce 3. NP.

Jako další venkovní stacionární technologický zdroj hluku se bude uplatňovat provoz nově vybudovaného venkovního výtahu umístěného ve vnitrobloku gymnázia vedle spojovacího krčku.

Akustický výkon jednoho tepelného čerpadla je 65dB a předpokládaný akusický výkon výtahu je 60 dB.

Vzhledem k faktu, že pro učebny je plánováno umělé větrání pomocí vnitřních vzduchotechnických jednotek, nebudou se v budoucnu uplatňovat jako hlukově chráněný venkovní prostor staveb.

Nejbližším hlukově chráněným objektem vzhledem k umístění nového výtahu a tepelných čerpadel je pak bytový dům na adrese Tyršova 1561/4. Nejbližší okna vnitrobloku tohoto bytového domu se nacházejí v přibližné vzdálenosti 40 m vzdušnou čarou.

Dle NV jsou stanoveny pro stacionární zdroj hluku následující limitní hladiny LAeq,T pro venkovní chráněný prostor staveb a venkovní chráněný prostor, pro 8 nejhlučnějších hodin ve dne a 1 nejhlučnější hodinu v noci:

LAeq, 8 h   = 50 dB 	v denní době 06 – 22 h

LAeq, 1 h   = 40 dB 	v noční době 22 – 06 h

Pro hluk s tónovou složkou je pak uplatněna další korekce -5 dB.

LAeq, 8 h   = 45 dB 	v denní době 06 – 22 h

LAeq, 1 h   = 35 dB 	v noční době 22 – 06 h

Pro výpočet celkového akustického výkonu zdrojů a útlumu hluku vzdáleností byly využity výpočty ze stránek Greif-akustika s.r.o.

Součtem akustických výkonů jednotlivých zdrojů hluku dostáváme hodnotu celkového akustického výkonu zdrojů Lw=68.6 dB. Tato hodnota je rovna akustickému tlaku 58 dB ve vzdálenosti 1m.

Přepočtem šíření hluku na vzdálenost 40 m ve volném prostoru se pak dostáváme na hodnotu Laeq= 29 dB.

- Z výsledků je patrné, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění pro hluk ze stacionárních zdrojů pro denní a noční období, a to i s úvahou tónové složky hluku (LAeq,T = 45/35dB) bude vlivem provozu nového výtahu a tepelných čerpadel v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru dodržen.

Provoz nových technologických zdrojů vestavby gymnázia je plánován pouze na dobu denní a vzhledem k umístění zdrojů ve vnitrobloku, se nepředpokládá rušivé působení na nejbližší hlukově chráněnou zástavbu. Provoz nových zdrojů hluku by měl být v budoucnu subjektivně nevnímatelný.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území - nejsou řešena.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) odpady splaškové,  b) odpady dešťové

Splašková kanalizace je ponechána původní, napojeno na veřejnou kanalizaci.

Dešťová kanalizace je ponechána původní, napojeno na veřejnou kanalizaci.

c) zásobování vodou

Přípojka vody stávající, měření- stávající vodoměrná sestava.

d) zásobování energiemi

Stávající přípojka.

Areálové vedení plynu v prostoru umístění únikového schodiště bude upraveno. Viz situace C3.

d) hromosvod

Je navržený hromosvod viz příloha  silnoproudá elektrotechnika .

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Je ponecháno stávající řešení. Parkování pro návštěvníky na veřejném parkovišti, kde se nachází i parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace .

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Do areálu je možný příjezd stávající komunikací, která ústí na ul. Tolstého.

c) doprava v klidu,

Je ponecháno stávající řešení. Parkování pro návštěvníky na veřejném parkovišti.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Není navrženo.

b) použité vegetační prvky,

Není navrženo.

c) biotechnická opatření.

Není navrženo.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a požadavky investora na zajištění provozu.

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy.

Při provádění stavebních prací musí být dodržován zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými prostředky na sloupcích dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda bude zajištěna stávající přípojkou vody. Elektřina bude napojena na stávající přípojku.

b) odvodnění staveniště

Veškeré dešťové vody po dobu výstavby budou řešeny vsakováním na pozemku investora.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k pozemku je řešen stávajícím sjezdem.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Veškeré stavební práce budou probíhat v pracovních dnech a případně o víkendu pouze od 6:00 do 20:00. Při výjezdu techniky ze stavby při provádění zemních prací bude třeba řešit očistění místní komunikace.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není třeba řešit.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavební činnost se bude odehrávat na pozemku investora na p.č. 3243/1, 3243/3, 3243/4 k.ú. Jihlava. A dále parc.č. 3242, 5867  k.ú. Jihlava,  v majetku Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava  .

Zábory pro účely staveniště mimo tyto pozemky nebudou vyžadovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavbě mohou vznikat tyto odpady:

a)	170101 beton

170102 cihly

170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a ker.výrobků

170302 asfaltové směsi

170504 zemina a kamení

170802 stavební materiály na bázi sádry

170904 smíšené stavební a demoliční odpady

b)	170201 dřevo

170202 sklo

170203 plasty

170405 železo a ocel

170407 směsné kovy

170411 kabely

170604 izolační materiály

Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musejí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – vyhláška MŽP ČR č.381/2000 Sb., kategorie O nebo N.)

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopů cca 20 m3 bude průběžně odvážena na skládku k tomu určenou.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů, nebo je lze uložit na běžné skládky TKO.

Papír, sklo a plasty jsou ukládány separovaně do kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor stavby je poradním orgánem stavebníka(investora), plní povinnosti koordinátora BP na stavbě v rozsahu daném zákonem č.309/2006 Sb. a navazujícími předpisy. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy, zejména při zemních pracích, při práci ve výškách, při práci s otevřeným ohněm a s elektrickými zařízeními. Při provádění veškerých prací, zejména pak ve výškách je třeba pracovat v souladu s vyhl.č.362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejících ustanovení.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba bude probíhat za provozu, bude třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací. Plánování dodávky stavebních materiálů, ocelových konstrukcí na stavbu bude třeba řešit s ohledem na provoz a pohyb lidí v objektu i mimo objekt.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není třeba řešit