# Příloha č. 2 výzvy/Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Modernizace telekomunikačního systému |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/25/VZ |

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je

- modernizace telekomunikačního systému v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizaci spočívající v dodávce a implementaci (modernizaci) telekomunikačního systému  a dodávce 100 ks digitálních telefonních přístrojů se zárukou za jakost ve smyslu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v délce 24 měsíců na celé dodané plnění (dále také „záruka“). Součástí předmětu plnění tedy jsou veškeré dodávky, služby a činnosti potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky, a to tak, aby byl plně funkční a splňoval všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách; předmět plnění také zahrnuje dopravu do místa plnění a záruku dle platných právních předpisů;

- zajištění servisní podpory dodaného předmětu plnění dle písm. a) výše v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí;

  - Zadavatel si v souladu s § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy spočívající v opakovaném plnění, a to formou zadání dodatečných dodávek až 180 digitálních telefonních přístrojů (včetně lokálního napáječe) v období 3 roků od protokolárního převzetí předmětu plnění.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny odpovídající normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, aby byla zajištěna technická spolehlivost a bezpečnost telekomunikačního systému.

Jde zejména o:

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů;

- ČSN 34 2300 ed. 2:2014 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

- ČSN 73 0848:2014 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN EN 55032 edice 2 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emise

- ČSN EN 55035:2017 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

- ČSN EN IEC 62368-1 ED.2+A11  Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (nebo ekvivalentní);

  - Poznámka zadavatele k výše uvedené legislativě: Zadavatel bude akceptovat splnění technických požadavků prostřednictvím rovnocenných standardů (např. ISO, ETSI)  při doložení informací a případně i příslušných dokladů o jejich rovnocennosti.

- Stávající (výchozí) stav pro realizaci předmětu plnění

V současné době je u zadavatele využívána:

- digitální telefonní ústředna Ericsson SW verze BC13

- koncové analogové telefonní přístroje různých výrobců (600 ks)

- koncové digitální telefonní přístroje Ericsson řady 3200 a Aastra/Mitel řady 4200 (16 ks)

- konfigurace stávající ústředny je 640 analogových poboček, 32 digitálních poboček, 8 přípojek ISDN2, 4 GSM brány

- licence tarifikačního SW Tardat

- Požadavky na telekomunikační systém

  - Základem celého navrhovaného řešení musí být decentralizovaný IP komunikační systém pro jednotnou komunikaci pracující s otevřenými standardy pro přenos hlasu a videa. Systém musí výkonově odpovídat provozu všech zařízení pro které je licencován nebo jsou uvedeny v části 3.9. Současně musí  mít kapacitní- výkonovou rezervu pro budoucí rozšiřování min. o 50% nad požadovaný stav dle části 3.9. Musí být dodán v konfiguraci zajišťující režim vysoké dostupnosti. Zároveň s těmito požadavky je kladen důraz na prostorové nároky celého řešení, které musí být umístitelné v prostorách stávající telefonní ústředny viz. obr. č. 1a,1b,2. Výsledným řešením musí být hybridní systém s univerzální licencí (možnost využít digitální, IP a analogové pobočky) s možností v budoucnu přechodu na kompletní IP telefonii.

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené plnění splňovalo veškeré dále uvedené technické požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a také v celkové nabídkové ceně.

  - Níže uvedené technické požadavky na předmět plnění jsou nepodkročitelné, to znamená, že nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech. V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

Dodavatel proto ve své nabídce musí jednoznačně deklarovat splnění, popřípadě absenci každého z níže uvedených nepodkročitelných technických požadavků, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

„ANO“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek splňuje nebo

„NE“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek nesplňuje

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval a v nabídce předložil podrobný technický popis nabízeného plnění reflektující všechny dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) (dále také „Technický popis nabízeného řešení“);

Technický popis nabízeného řešení bude zadavateli sloužit ke kontrole splnění požadavků zadavatele na funkcionality a parametry nabízeného plnění – zejména ke kontrole splnění technických požadavků uvedených níže. Zadavatel proto upozorňuje, že účastníci zadávacího řízení jsou v rámci nabídky povinni předložit k Technickému popisu nabízeného řešení i doklady, údaje a případně i informace, které budou jednoznačně prokazovat splnění deklarovaných parametrů a funkcionalit u požadavků uvedených níže.

  - Realizované řešení musí umožňovat snadné rozšíření s výhledem do budoucna a zároveň musí garantovat životnost, funkčnost, rozšiřitelnost a nastavitelnost systému na dobu minimálně dalších 8 let od protokolárního převzetí předmětu plnění.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované komunikační technologie.

  - Využití  HW a SW zadavatele

Pokud není v textu zadávacích podmínek výslovně uvedeno jinak, platí, že zadavatel nenabízí žádný svůj HW či SW licence k využití pro realizaci plnění. Vše, včetně příslušenství nutného k instalaci a montáži v prostorách stávající telefonní ústředny, musí být součástí nabídky a nabídkové ceny.

  - Realizované řešení musí umožňovat snadné rozšíření s výhledem do budoucna a zároveň musí garantovat životnost, funkčnost, rozšiřitelnost a nastavitelnost systému na dobu minimálně dalších 10 let akceptace předmětu plnění.

  - Minimální technické požadavky na jednotlivé části telekomunikačního systému

|  | Parametr |  | Status | Druh technického parametru | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Kde uvedeno v nabídce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zachování všech koncových analogových telefonních přístrojů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 2. |  | User base licencování (jednotná uživatelská licence bez ohledu na koncové zařízení) pro plynulý přechod na IP telefonii bez dalších nákladů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 3. |  | Řešení musí být postaveno na technologii podporující IP i TDM (analogové a digitální pobočkové linky, PRI ISDN30) a IP (H.323 nebo SIP protokol). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 4. |  | Řešení musí mít univerzální uživatelskou licenci, tak aby bylo možné bez dalších poplatků připojit jakýkoliv typ koncového zařízení (SIP, IP, DECT, Analog, Digitál nebo Mobilní pobočku). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 5. |  | Řešení musí být založeno na veřejně standardizovaných protokolech. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 6. |  | Řešení musí podporovat SOA (Service Oriented Architecture). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 7. |  | Programování systému, koncových telefonů a distribuce SW/FW/ konfiguračních souborů pomocí webového managementu komunikačního systému. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 8. |  | Dodávané komponenty komunikačního systému – gateway a UC klient včetně SBC musí být od stejného výrobce z důvodů zajištění jednotné administrace, plné kompatibility a jednotné podpory výrobce na všechny komponenty. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 9. |  | Dodaný systém musí být navržen v architektuře umožňující jeho fungování v režimu vysoké dostupnosti (náběh všech funkcí maximálně do 2 minut od výpadku hlavního systému) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 10. |  | Součástí nabídky musí být veškerý hardware nezbytný pro provoz dodaného systému v režimu vysoké dostupnosti. V případě, že systém vyžaduje další doplňkové, systémové a serverové licence nutné pro plnou funkčnost systému, musí být součástí nabídky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 11. |  | Parametry a specifikace hardwaru (vč. všech serverů) dodavatel navrhne dle potřeby dodávaného řešení tak, aby mohl garantovat jeho provoz min. po dobu 60 měsíců bez nutnosti HW upgrade. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 12. |  | Je požadováno, aby dodané řešení umožnilo monitoring využívající SNMP protokol. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 13. |  | Pro připojení karet na rozvod a připojení vedení ze strany budovy budou využity stávající krone pásky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 14. |  | Celý systém bude instalován do 19“ rozvaděče či jiného standardizovaného rozvaděče, který musí být součástí dodávky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 15. |  | Součástí dodávky bude záložní napájecí zdroj zajišťující minimálně 3 hodiny provozu se SMTP komunikací | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 16. |  | Požadujeme dodání vhodného tarifikačního SW pro tarifikaci, evidenci a vyhodnocení informací o všech telefonních hovorech, které budou poskytovány prostřednictvím nabízené telekomunikační technologie | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 17. |  | Ústředna musí podporovat šifrované VoIP protokoly, jako je SIP-TLS (Secure SIP) pro signalizaci a SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) pro přenos hlasu. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 18. |  | Musí být zavedena přísná politika řízení přístupových práv, aby bylo zajištěno, že pouze oprávněný personál má přístup k citlivým funkcím systému. To zahrnuje role a oprávnění definované na základě principu nejmenšího oprávnění. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 19. |  | Dodavatel musí poskytovat pravidelné aktualizace a bezpečnostní záplaty systému, aby byla zajištěna ochrana před novými hrozbami v rozsahu servisní smlouvy. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 20. |  | Musí být zaveden plán pro pravidelnou kontrolu a instalaci aktualizací, který zahrnuje testování záplat před nasazením do produkčního prostředí. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 21. |  | Bezpečný administrátorský přístup na základě oprávnění, min. 12-ti místné přístupové heslo kombinující více druhů znaků nebo více faktorová autentizace. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 22. |  | Centrální nastavení přístupové politiky a zabezpečení IP telefonů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 23. |  | Centrální hardening, použití bezpečných protokolů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 24. |  | Centrální a automatická distribuce SW do IP telefonů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 25. |  | Šifrovaná systémová databáze, logování komunikace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 26. |  | Funkcionalita nahrávání příchozích i odchozích hovorů, včetně hovorů přepojených pro předem určené linky s upozorněním na nahrávání hovoru, jehož znění lze uživatelsky přednastavit (upozornění musí být součástí záznamu, musí obsahovat systémový čas a datum, které jsou synchronizovány s určeným časovým serverem buď v rámci organizace nebo internetu) Nahrávky je možné vyhledávat a přehrávat přímo ve webovém rozhraní. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 27. |  | Hlasový záznamník aktivovaný po určitém počtu zazvonění nebo nastavitelném intervalu (v sekundách) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 28. |  | Notifikace zprávy v hlasovém záznamníku na určený mail s přeposláním nahraného záznamu jako příloha - soubor ve formátu wav nebo mp3. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 29. |  | Řešení musí být založeno na nových, nerepasovaných HW a SW komponentách, které musí být podporované výrobcem min. dalších 60 měsíců | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 30. |  | Odchozí faxy je možné posílat přes email a/nebo použit webové rozhraní. Podporované formáty jsou PDF, TIFF, PS, JPG a RTF. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 31 |  | Příchozí faxy jsou automaticky konvertovány do souboru v PDF formátu a přeposílány předdefinovaným uživatelům do emailových schránek, jako email s přílohou ve formátu PDF | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 32. |  | Je požadována funkce faxového serveru pro nejméně 10 čísel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| Systémové a koncepční požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Systém musí pracovat pouze se schválenými standardy a doporučeními dle RFC nebo ITU-T. IP pobočkové linky jsou přípustné pouze s podporou komunikačního protokolu H.323 a SIP. Pouze tyto protokoly jsou přípustné v komunikaci směrem k IP telefonům. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 34. |  | Připojení na veřejnou telefonní síť musí být možné pomocí rozhraní a protokolů TDM pro ISDN BRI, PRI; VoIP SIP příp. H.323 trunk ; a analogových rozhraní. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 35. |  | Systém musí v budoucnu fungovat jako "softswitch" na standardních serverech, a to na platformě VMware, HyperV a KVM, bez nutnosti používat proprietární HW, jako jsou brány, gateway atd. Samostatný komunikační řídící server musí být schopen provozu i ve veřejném cloudu pro případ migrace v budoucnosti. Všechny licence potřebné k tomu, aby systém mohl takto fungovat, musí být již zahrnuty v ceně. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 36. |  | Součástí nabídky musí být všechny licence (vč. operačních systémů či systémů pro virtualizaci, zálohování apod.) potřebné pro chod komunikačního systému i doplňkových aplikací. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 37. |  | Je požadována rozšiřitelnost min. do 2000 uživatelů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 38. |  | Podpora posílání a příjmu faxů s využitím protokolu T.38 přes IP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 39. |  | Systém musí umožnit integraci adresátů a telefonních seznamů (například SQL, AD, LDAP, MS Exchange, CSV, atd.) do prostředí telefonní ústředny a koncových telefonních přístrojů. Systém musí mít minimálně tři úrovně adresátů: globální, interní, osobní kontakty - globální společný firemní adresář - personální osobní adresář - interní adresář interních linek navázaný na telekomunikační systém - integrace s LDAP ( (Lightweight Directory Access Protocol) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 40. |  | Funkce Black list nebo White list. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 41. |  | Automatické směrování hovoru podle číselné volby (např....chcete objednat na kontrolu zmáčkněte 1, chcete recept zmáčkněte 2, chcete mluvit s lékařem zmáčkněte 3...) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| Požadavky na systémové služby |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | LCR – nabízený systém musí umožňovat směrování hovorů na jednotlivé brány v závislosti minimálně na dnu v týdnu, čase volání a volaném čísle | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 43. |  | Systém musí podporovat/umožnit registraci až 4 koncových SIP terminálů (stolní telefon, PC softphone/videosoftphone klient do mobilního telefonu) k jednomu registrovanému účastnickému číslu (s využitím jedné licence). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 44. |  | Systém musí mít minimálně desetimístný číslovací plán. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 45. |  | Systém musí mít možnost rozšíření o SIP softwarový telefon pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS od stejného výrobce jako je celý komunikační systém. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| Požadavky na uživatelské služby |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Základní telefonní služby sestavení a přijetí hovoru, předání hovoru a identifikace volajícího (CLIP) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 47. |  | Seznam volání musí minimálně obsahovat tato čísla: volající, volaná, zmeškaná | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 48. |  | Druhé volání – signalizace a příjem druhého volání s možností přepínání mezi oběma hovory. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 49. |  | Parkování hovoru – zaparkování hovoru a možnost jeho následného vyzvednutí. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 50. |  | Skupina převzetí volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 51. |  | Skupinové vyzvánění (Hunting group) s volbou obsazování účastníků: cyklicky, lineárně, nejdéle volných. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 52. |  | Zpětné volání při: obsazenosti volaného, při nevyzvednutí volaným. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 53. |  | Přesměrování hovoru při těchto situacích: všechna volání, obsazenosti, nepřítomnosti (i na mobilní telefon). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 54. |  | Cílené převzetí hovoru (Directed Call Pickup) – převzetí příchozího hovoru z jiného koncového přístroje; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 55. |  | Hot Line – automatické vytočení nastaveného čísla po vyzvednutí linky pro všechny typy koncových zařízení – analog/digitál/IP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 56. |  | Vytočení nastaveného čísla s definovanou prodlevou po vyzvednutí linky. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 57. |  | Funkce nerušit, s možností přidělení oprávnění ignorování nastavení této funkce. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 58. |  | Přímé napojení do hovoru. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 59. |  | Free Seating – přenos své linky včetně jejího nastavení na jiný koncový přístroj, funkce musí být přístupná pro všechny typy koncových telefonů – digitální, analogový i IP telefon. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 60. |  | Sériové vyzvánění – nastavení řady až 5 čísel s postupným vyzváněním při příchozím volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 61. |  | Paralelní vyzvánění. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 62. |  | Šéf-sekretářské soupravy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Konfigurace komunikačního systému – software a licence |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | 1100 licencí uživatelů/pobočkových linek (univerzální licence pro SIP, Analog, DECT, Mobile) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 64. |  | 150 licencí pro připojená SIP zařízení jiných různých výrobců; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 65. |  | 30 hovorových kanálů ISDN; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 66. |  | 30 hovorových kanálů SIP trunk; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 67. |  | 10 současně nahrávaných SIP uživatelů; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 68. |  | 50 hlasových schránek, signalizace zprávy na IP telefonu, nebo hlasová zpráva může být přeposlána na email uživatele v textové podobě; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 69. |  | 2 pracoviště spojovatelky (viz odstavec 4.1) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Konfigurace komunikačního systému – hardware |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | 1 přípojka ISDN30; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 71. |  | 700 analogových pobočkových linek s funkcí CLIP; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Management a administrace koncových přístrojů - funkce |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Správa všech parametrů na dálku – automatická konfigurace VLAN a IP parametrů pomocí konfiguračních souborů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 73. |  | Vzdálený dohled a diagnostika. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 74. |  | Administrace IP koncových přístrojů dle MAC adresy. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 75. |  | Vytváření konfiguračních souborů pro telefony | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| HW IP telefonních přístrojů - funkcionality |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Barevný displej s min. velikost 3,5" s rozlišením min. 300x200 pixelů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 77. |  | Podpora IEEE 802.3af (Power over Ethernet) i lokálního napájení. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 78. |  | 2 portový switch 10/100 Mbit. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 79. |  | Oboustranný hlasitý telefon. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 80. |  | Min. 4 programovatelná tlačítka s LED a popisy naprogramovaných funkcí na LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 81. |  | Interní telefonní seznam pro minimálně 100 čísel. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 82. |  | Seznam min. 20 posledních volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 83. |  | Možnost rozšíření programovatelných tlačítek o 6 přídavných panelů s LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 84. |  | Port pro připojení náhlavní soupravy. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 85. |  | Lokalizace menu do českého jazyka. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 86. |  | Správa všech parametrů na dálku – konfigurace VLAN, IP parametry pomocí DHCP, vzdálený dohled a diagnostika. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 87. |  | Podpora protokolu SIP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 88. |  | Podpora kodeků G.711, G.729a, G.729ab, Echo Cancellation: G.168 ( funkce potlačení echa) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 89. |  | L2 autentizace (IEEE 802.1x). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 90. |  | Podpora rozdílných VLAN pro PC a hlasovou síť | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 91. |  | Podpora šifrování hovorů a signalizace TLS a SRTP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 92. |  | Podpora centrálních telefonních seznamů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 93. |  | Zobrazení čekající zprávy v hlasové poště tlačítkem s LED nebo na LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 94. |  | Integrace telefonních seznamů AD, LDAP, SQL, MS EXCHANGE. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 95. |  | HD Voice pro sluchátko i reproduktor. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 96. |  | Součástí předmětu plnění 100ks digitálních telefonních přístrojů, součástí každého přístroje musí být kompatibilní lokální napáječ. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |

- Ostatní požadavky na předmět plnění

4.1 	Zadavatel požaduje přechod z 3-místného na 4-místný očíslovací plán koncových poboček.								ANO - NE

  - Spojovatelské pracoviště

4.2.1 Dvě vzájemně zastupitelná spojovatelská pracoviště v centrálním pavilonu nemocnice – prostory recepce a urgentní příjem. Součástí předmětu plnění je výměna stávajícího přístroje DO MITEL 4225 (viz obr. č.3a/3b níže) za funkčně ekvivalentní zařízení kompatibilní s nabídnutým telekomunikačním systémem a kompletní vybavení druhého pracoviště.

ANO - NE

4.2.2 Základní požadavky na spojovatelská pracoviště:

- Uživatelsky přívětivé a jednoduché ovládání.

- Vyzvednutí, přepojení a přesměrování hovoru.

- Parkování a přidržení hovoru při obsazení.

- Přesměrování hovoru.

- Podpora flexibilních funkčních tlačítek.

- Automatická odpověď.

- Zobrazení volajícího při obsazení operátora.

ANO - NE

  - Zaškolení

- Zaškolení 2 administrátorů systému v rozsahu min. 16 hodin, termín školení musí být domluven 3 týdny předem. 							ANO – NE

- Zaškolení spojovatelek (cca 6-10 osob) v rozsahu min. 2 hodiny		ANO – NE

- Zaškolení se uskuteční v prostorách zadavatele.					ANO – NE

  - Požadavky na přílohy nabídky:

    - Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit produktové listy, které budou obsahovat základní specifikace k nabízenému plnění (nabízeným zařízením);	 	 ANO – NE

    - Zadavatel požaduje předložení v nabídce: návody k používání nabízených zařízení a nabízeného řešení v českém jazyce (dokumentace pro administraci systému může být v anglickém jazyce)								ANO - NE

  - Záruka

Zadavatel požaduje na celé dodané plnění záruku v délce 24 měsíců od protokolárního převzetí předmětu plnění a dále servisní podporu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu plnění – záruka i servisní podpora se vztahují na kompletní objem dodávky a poskytnuté služby a práce. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu akceptačního/předávacího protokolu. Podrobnosti k záruce a odpovědnosti za vady obsahují obchodní podmínky – kupní a servisní smlouva (přílohy č. 3 a č. 4 výzvy).

Obr. 1a Stávající telefonní ústředna  – umístěna ve vstupním pavilonu, místnost č. L102

viz obr. č. 2

Obr.1b Stávající telefonní ústředna a její umístění

Obr. 2 Telefonní ústředna místnost č. L102

Obr. 3a Pracoviště spojovatelky (6-18 hodin) – umístěno ve vestibulu chirurgického pavilonu

Obr. 3b Pracoviště spojovatelky