Veřejná zakázka Myčka provozního nádobí

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / Smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Myčka provozního nádobí

Elektrické mycí zařízení určené k mytí černého nádobí, pomůcek a gastronádobí ve školní jídelně. Součástí dodávky je i automatický změkčovač vody.

Dodán bude přístroj zcela nový s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Myčka provozního nádobí (1 ks) | [_____] | [_____] |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

Změkčovač vody automatický

- regenerace katexu podle množství upravené vody,

- přesné nastavení regenerace podle tvrdosti,

- protiproudá regenerace,

- celoplastové provedení,

- provozní tlak 2,5 - 8,0 bar,

- silně kyselý katex,

- bezobslužný provoz,

- objemový řídící ventil,

- solanková nádrž.

Myčka provozního nádobí

- rozměr max. šířka/hloubka/výška: 1030/895/1790 mm,

- integrovaná rekuperace tepla z odpadního vzduchu řízení toku vzduchu Point2 AirConcept – v tomto případě výška celé myčky max. 2 185 mm,

- plnění přední - vsuvná výška min. 740 mm,

- mycí koš součástí stroje min. 850 x 700 mm,

- příkon max. 15 kW,

- napětí 400 V,

- objem mycí vany 85 l,

- oplach max. 5,8 l/koš,

- topné těleso mycí vany min. 6 kW,

- výkon mycího čerpadla min. 2,2 kW,

- ovládání pomocí dotykového displeje s e-signalizací aktuálního stavu stroje,

- displej plně v ČJ včetně chybových hlášení,

- dvouplášťové provedení včetně tepelné a zvukové izolace,

- mycí ramena s reverzním chodem v provedení CrNi shora i zdola,

- rotační oplachový systém v provedení CrNi,

- systém filtrace mycí vody Aktivplus,

- kapacita až 30 košů za hodinu,

- mycí cykly 120/240/360s a speciální samočistící program,

- systém Aqua Stop,

- přímý nástřik chemie na nádobí,

- dávkovače mycí a oplachové chemie,

- čerpadlo na odpadní vodu,

- rekuperace odpadních par,

- min. dvoustupňová filtrace mycí lázně vč. systému jemného filtru,

- systém aktivního odčerpávání nečistot při mycím cyklu.

Záruční doba

- záruční doba min. 24 měsíců.

Další požadavky zadavatele

- prodejní certifikáty přímo od výrobce,

- předběžná obhlídka místa plnění,

- v ceně zahrnuto odpojení staré myčky (typ M.MEIKO FV 130B), dovoz a instalace nové myčky, zaškolení obsluhy,

- termín dodání a instalace 30.7. – 8.8.2025.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele