Veřejná zakázka Komplexní dodávka aktivních prvků nové serverovny školy včetně plného datového zprovoznění

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Komplexní dodávka aktivních prvků nové serverovny školy včetně plného datového zprovoznění

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| položka č. | přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servery pro virtualizaci (2 ks) |  |  |
| 2. | Diskové pole (1 ks) |  |  |
| 3. | Páteřní switch LAN (2 ks) |  |  |
| 4. | Přístupový LAN switch A (2 ks) |  |  |
| 5. | Přístupový LAN switch B (1 ks) |  |  |
| 6. | Bezdrátový přístupový bod (Wi-Fi) (10 ks) |  |  |
| 7. | Nástroj pro centrální správu AP (1 ks) |  |  |
| 8. | UPS – A (2 ks) |  |  |
| 9. | UPS - B (1 ks) |  |  |
| 10. | Propojovací materiál |  |  |
|  | Záruka na dodané přístroje min. 60 měsíců a přístup k firmware a jeho aktualizacím |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

Následující seznam požadavků vymezuje technické parametry pro jednotlivé komodity předmětu plnění z pohledu jejich minimálních požadavků.

Všechny výrobky, které budou součástí nabízeného plnění a následné dodávky zadavateli:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- budou podporovány výrobcem a budou součástí servisního programu výrobce pro ČR,

- obsahují licenci příslušného softwaru nezbytnou pro splnění požadovaných vlastností a parametrů,

- jsou/budou v databázi výrobce uvedeny jako nabízená/prodaná zadavateli,

- jsou určeny pro provoz v České republice.

Tyto skutečnosti uchazeč doloží čestným prohlášením výrobce, popř. uchazeče samotného, nelze-li prohlášení výrobce získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu předávacího protokolu, osvědčujícího převzetí plnění, až po ověření původu výrobku u výrobce.

Součástí dodávky je u všech komodit:

- doprava a dodávka na místo instalace včetně nezbytného příslušenství (zejména kabeláže, zářičů, montážního materiálu apod.) pro propojení všech komponent,

- potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- blokové schéma zapojení HW

- soupis nastavení IP adres, hesel atp.

- licence k SW, poznámky k instalacím

- nastavení práv, politik k řízení provozu

- záruční podmínky HW

- provedení školení pro administrátory systému.

# 1. Servery pro virtualizaci – 2 ks

Parametry pro 1 ks:

Každý jeden kus serveru musí splňovat následující technické požadavky Zadavatele.

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Formát serveru | Rackmount 19“, výška max. 1U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže |
| CPU | 1ks CPU - architektura x86 s 16 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 3 GHz, min. DDR5-4800 MT/s, min. 64 MB L3 cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 43000 bodů. Max. počet CPU je omezen na 1 a počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. |
| RAM | RAM 256 GB, RDIMM, 4800 MT/s, Dual Rank |
| Kryptografický modul | min. TPM 2.0 |
| Disky/SSD | 2 ks disků SSD 960GB pro instalaci OS - konfigurace RAID-1 na samostatném HW řadiči |
| Síťové rozhraní | 1 ks Ethernet adapter Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter včetně MM zářičů 10/25Gbps |
|  | 1 ks FC adapter 2x port 32Gbps včetně zářičů |
|  | 6x 1Gbps 1000BASE-T port |
| Napájení | 2 ks hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru CPU, RAM a PCIe zařízení, účinnost min. 94% |
| Ventilátory | Redundantní hotswap ventilátory |
| Integrace s OS | Kompatibilita všech komponent s OS Windows Server 2025. Je požadována přímá integrace, kdy lze přímo z clusteru provádět upgrade jak OS, tak i firmware jednotlivých HW komponent serveru. |
| SW licence OS | 1ks Windows Server Datacenter 2025 per Core – licence pro celkový počet jader osazených v serveru |
| Management a vzdálená správa | Řízení přístupových práv do managementu serveru pomocí účtů Active Directory domény a dvou-faktorové authentikace |
|  | Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) |
|  | IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient HTML5, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů) |
|  | Server vybavený alfanumerickým zobrazovačem stavu s možností nastavení management IP adresy. |
|  | Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB |
| Záruka, servis a podpora výrobce | Záruka 60 měsíců s opravou následující pracovní den (NBD) v místě instalace. Přístup k firmware a jeho aktualizacím po dobu trvání záruční lhůty. |

Implementace

- Instalace serverů v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě Instalace posledních stabilních firmware.

- Instalace a konfigurace serverové virtualizace Hyper-V.

- Připojení napřímo k diskovému poli pomocí FC.

- Instalace a konfigurace Windows Admin Center.

- Rekonfigurace stávající zálohovací platformy.

- Migrace cca 20 virtuálních serverů ze stávajících serverů na nově dodávané.

- Instalace a konfigurace vzorové template VM

- Upgrade domény na aktuální verzi – instalace nových Domain controleru.

# 2. Diskové pole – 1 ks

| Architektura | - modulární, minimálně dvou řadičové all flash / hybridní diskové pole active-active designu založené na NVMe architektuře, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |
| --- | --- |
| Výkonnost | - škálování výkonnosti je možné nativním přidáváním dalších řadičů minimálně do osmi řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Škálování řadičů ani expanzních jednotek není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů |
| Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly | - celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 128GB - celková rozšiřitelnost je minimálně 700 disků, v případě nasazení více řadičů až čtyřikrát tolik disků. Jak je popsáno výše na řádku výkonnost, nelze toto řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů - podpora 2,5” nebo 3,5” disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně: - podpora SCM (Storage Class Memory) - enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 1 a vyšší - SSD s hodnotou DWPD minimálně 1 - všechny požadované typy SSD musí být NVMe architektury - rotační disky minimálně na SAS 3.0 architektuře - řešení musí umožňovat nasazení redukce dat tak v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat - podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6, 10 nebo minimálně DRAID 1 a 6 |
| Minimální požadovaná hrubá kapacita a ochrana dat | - Tier 0: minimálně 28 TB na SSD / Flash bez započtení deduplikace a komprese ve variantě enterprise (DWPD 1 a vyšší, maximální velikost jednoho SSD nebo flash modulu je 4 TB) |
| Požadavky na velikost řešení | - Nabízené řešení nesmí přesáhnout 1U, v rámci nabízeného řešení musí být k dispozici minimálně 6 volných pozic pro 2,5“ NVMe flash moduly / NVMe SSD bez nutnosti dokupu expanzní jednotky |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | - diskové pole obsahuje porty pro připojení blokovým přístupem pomocí 32Gbit FC. Jsou požadovány min. 4 porty 32Gb FC na řadič, tzn. minimálně 8x 32Gbit FC portů včetně osazených SW SFP převodníky s možností rozšíření 32Gbit FC portů. Zároveň musí být k dispozici 2x 10/25 Gb porty na každém řadiči. |
| Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | - vytváření virtuálních logických disků - thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) - komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech - deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence - šifrování dat minimálně pro flash kapacitu ve standardu minimálně FIPS 140-2 nebo 3 bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků včetně příslušné licence. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro celou nabízenou flash kapacitu, opět minimálně ve standardu FIPS 140-2 nebo 3 - inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM) - externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. - Microsoft VSS podpora - VMware VAAI, VVOL podpora, dále je požadován VASA provider přímo ve FW nabízeného diskového pole |
| Podpora operačních systémů a hypervizorů | - IBM AIX 7.3 a vyšší - IBM i 7.2 a vyšší - IBM VIOS 3.1 a vyšší - Oracle Enterprise Linux 7.9 a vyšší - Oracle Solaris 11 a vyšší - RHEL 7.9 a vyšší - SUSE Linux ES 15 a vyšší - VMware 7.x a vyšší včetně VAAI a VASA integrací - Windows server 2016 a vyšší |
| Typ přístupu k datům | - blokový, standard FCP a iSCSI |
| Bezpečnost | - ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran nebo za asistence zálohovacího SW není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku - řešení musí umožňovat detekci ransomware v reálném čase na blokové úrovni před uložením na disky / flash moduly - Nabízené řešení musí umožňovat kontrolu dat a detekci anomálií a ransomware přímo na úrovni jednotlivých SSD / flash modulech včetně vyhodnocení a dostupnost alertů z jednoho dashboardu |
| Kopírovací funkce - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | - zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) - možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty, tzn. lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) - interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | - upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum - diskové musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. - vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na běžných OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí - podpora replikace do třetí lokality - SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení |
| Migrace dat | - transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | - řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | - SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) - Remote Service (call home) v ceně řešení - Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. - Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce |
| Příslušenství | - Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. |
| Servisní podpora | - Minimálně 5 let; v režimu NBD. Přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd. |

Implementace

- Instalace pole v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě.

- Instalace posledního stabilního firmware.

- Konfigurace diskových oddílů a jejich publikace serverům/clusteru

- Nastavení pravidelných storage snapshotů včetně jejich retence a omezení je smazat.

- Konfigurace zabezpečeného přístupu k managementu.

- Nastavení monitoringu včetně call home.

- Migrace dat ze stávajících diskových polí na nově dodávané.

# 3. Páteřní switch LAN – 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Typ přepínače | L3 switch |
| Montáž do racku, velikost max. 1U | ANO |
| Minimální počet 10GE optických portů s volitelným fyzickým rozhraním SFP/SFP+ | 24x |
| Počet optických 10/25/50GE portů s volitelným fyzickým rozhraním SFP/SFP+/SFP28/SFP56 | 4x |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroj | 2x |
| Vyměnitelné ventilátory – hot swap | ANO |
| Celková přepínací propustnost přepínače | 880 Gbps |
| Celkový paketový výkon přepínače | 650 Mpps |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 10 |
| Kapacita stohovacího propojení | až 200 Gbps |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ANO |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ANO |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ANO |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte | ANO |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ANO |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 256/8 |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres | 29000 |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP | 28000 |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, počet aktivních VLAN | 4000 |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ANO |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO |
| Podpora NTPv3 | ANO |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ANO |
| Minimálně počet záznamů ve směrovací tabulce IPv4 unicast | 64000 |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce IPv6 unicast | 32 000 |
| Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 a BGP včetně podpory BFD | ANO |
| Podpora Layer-3 routed port | ANO |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ANO |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO |
| ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ANO |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ANO |
| Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. | ANO |
| Podpora uživatelských rolí dynamicky stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ANO |
| Port security | ANO |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ANO |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO |
| SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6 | ANO |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ANO |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Podopra RADIUS CoA (RFC3576) | ANO |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, ERSPAN |
| Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ANO |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Analýza síťového provozu IPFIX | ANO |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM čipu | ANO |
| Doživotní záruka výrobce, tzn. min. 5 let od ukončení prodeje, včetně vestavěných zdrojů a ventilátorů a bezplatného nároku na běžně dostupné nové verze SW. | ANO |

Implementace

- Instalace v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě.

- Instalace posledních stabilních firmware.

- Konfigurace vysoké dostupnosti

- Rekonfigurace routování, vytvořeních nových síťových segmentů a nastavení komunikačních pravidel.

# 4. Přístupový LAN switch A – 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Třída zařízení: přepínač | ano |
| Formát zařízení do racku | ano |
| Velikost zařízení: 1U | ano |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | 48x 10/100/1000Mbps RJ45 |
| Počet optických 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) | 4x |
| Interní AC zdroj | ano |
| Celková přepínací propustnost přepínače | 176 Gbit/s |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 Mpps |
| Minimální paketový buffer: 8MB | ano |
| Vlastnosti stohování |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ano |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | ano |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |
| Stohování přes standartní uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100m) | ano |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ano |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ano |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |
| Součástí každého přepínače je stohovací kabel minimálně 10GE s minimální délkou 1m | ano |
| Základní funkce a protokoly |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte | ano |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 | ano |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 aktivních VLAN | ano |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |
| Podpora NTPv3 | ano |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ano |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ano |
| Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 | ano |
| Podpora Layer-3 routed port | ano |
| IGMP v2 a v3 | ano |
| IGMP snooping | ano |
| MLD v1 a v2 | ano |
| MLD snooping | ano |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |
| ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |
| BPDU a Root guard | ano |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ano |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |
| Podpora Critical VLAN | ano |
| Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. | ano |
| Podpora uživatelských rolí definovaných lokálně v přepínači, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ano |
| Podpora uživatelských rolí dynamicky stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ano |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |
| Port security | ano |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |
| IEEE 802.1p - minimální počet front: 8 | ano |
| SDN funkce |  |
| Podpora technologie VXLAN | ano |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |
| Analytické a automatizační nástroje |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |
| Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase. | ano |
| Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení | ano |
| Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB | ano |
| Management |  |
| Konzolový port | ano |
| 1xRJ45 OoB management port s podporou ethernetu | ano |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému | ano |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ano |
| Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth | ano |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |
| SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| RMON | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |
| Dualní flash image | ano |
| Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |
| Podpora TACACS+ | ano |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ano |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ano |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |
| Doživotní záruka výrobce, tzn. min. 5 let od ukončení prodeje, včetně vestavěných zdrojů a ventilátorů a bezplatného nároku na běžně dostupné nové verze SW. | ano |

Implementace

- Instalace v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě.

- Instalace posledních stabilních firmware.

- Konfigurace vysoké dostupnosti k páteřním switchům.

# 5. Přístupový LAN switch B – 1 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Třída zařízení: přepínač | ano |
| Formát zařízení do racku | ano |
| Velikost zařízení: 1U | ano |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | 48x 10/100/1000Mbps RJ45 |
| Počet optických 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním (SFP+) | 4x |
| Interní AC zdroj | ano |
| Maximální spotřeba přepínače při plném zatížení / PoE class 4 (PoE+ - 802.3at max. 30W/port) s možností využití na všech portech switche při současném příkonu 15,4 W/port. perpetual PoE (zařízení jsou napájena i při reboot switche) | 740W |
| Celková přepínací propustnost přepínače | 176 Gbit/s |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 Mpps |
| Minimální paketový buffer: 8MB | ano |
| Vlastnosti stohování |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ano |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | ano |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |
| Stohování přes standartní uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100m) | ano |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ano |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ano |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |
| Součástí každého přepínače je stohovací kabel minimálně 10GE s minimální délkou 1m | ano |
| Základní funkce a protokoly |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte | ano |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 | ano |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 2000 aktivních VLAN | ano |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |
| Podpora NTPv3 | ano |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ano |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ano |
| Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 | ano |
| Podpora Layer-3 routed port | ano |
| IGMP v2 a v3 | ano |
| IGMP snooping | ano |
| MLD v1 a v2 | ano |
| MLD snooping | ano |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |
| ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |
| BPDU a Root guard | ano |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ano |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |
| Podpora Critical VLAN | ano |
| Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. | ano |
| Podpora uživatelských rolí definovaných lokálně v přepínači, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ano |
| Podpora uživatelských rolí dynamicky stahovatelných z RADIUS serveru, jejich aplikace na základě výsledku autorizace | ano |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |
| Port security | ano |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |
| IEEE 802.1p - minimální počet front: 8 | ano |
| SDN funkce |  |
| Podpora technologie VXLAN | ano |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |
| Analytické a automatizační nástroje |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |
| Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase. | ano |
| Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení | ano |
| Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB | ano |
| Management |  |
| Konzolový port | ano |
| 1xRJ45 OoB management port s podporou ethernetu | ano |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému | ano |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ano |
| Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth | ano |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |
| SSHv2 a HTTPS pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| RMON | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |
| Dualní flash image | ano |
| Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |
| Podpora TACACS+ | ano |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ano |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ano |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |
| Doživotní záruka výrobce, tzn. min. 5 let od ukončení prodeje, včetně vestavěných zdrojů a ventilátorů a bezplatného nároku na běžně dostupné nové verze SW. | ano |

Implementace

- Instalace v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě.

- Instalace posledních stabilních firmware.

- Konfigurace vysoké dostupnosti k páteřním switchům.

# 6. Bezdrátový přístupový bod (Wi-Fi) – 10 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Indoor přístupový bod | ano |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |
| Certifikace Wi-Fi Aliance: Wi-Fi CERTIFIED 6™ a Wi-Fi CERTIFIED WPA3™ | ano |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |
| Podpora muligigabit Ethernet (IEEE 802.3bz) 2.5Gbps a 5 Gbps na všech portech | ano |
| Podpora standardů IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |
| Napájecí režim: agregované PoE současné z obou ethernet portů | ano |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |
| Rozsah provozních teplot 0° až +50°C bez nutnosti redukce výkonu nebo omezení funkcí | ano |
| Ochrana proti přehřátí - vestavěný teplotní senzor, který automaticky krátkodobě vypne AP | ano |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |
| Minimální MIMO a počet spatial stream: 4x4:4 pro 5GHz a 4x4:4 pro 2,4GHz | ano |
| Podpora TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | ano |
| HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |
| Max data rate: 2400 Mbit/s pro 5GHz a 1147 Mbit/s pro 2,4GHz | ano |
| Minimálně 16 inzerovaných BSSID na rádio | ano |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů | ano |
| Podpora WPA3-CNSA, WPA3-SAE, OWE | ano |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |
| Podpora airtime fairness | ano |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |
| Prioritizace 5GHz pásma – Band Steering či obdobné | ano |
| Automatická detekce Rogue AP | ano |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |
| VLAN Pooling | ano |
| Podpora Wireless MESH s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |
| Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz (detekce zdroje rušivého signálu) | ano |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |
| Podpora filtrování přístupu na web | ano |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |
| Podpora Kensington lock | ano |
| Podpora MAC a 802.1X autentizace Wi-Fi klientů s využitím lokální databáze v AP | ano |
| AP se ověřuje před připojením do LAN pomocí 802.1X - podpora PEAP a EAP-TLS suplicant | ano |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| Podpora ZTP pomocí externího management SW, jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 4W | ano |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |
| Doživotní záruka výrobce, tzn. min. 5 let od ukončení prodeje, včetně vestavěných zdrojů a ventilátorů a bezplatného nároku na běžně dostupné nové verze SW. | ano |

Implementace

- Fyzická instalace AP v určeném místě zadavatele a zapojení do vyhrazené management sítě.

- Instalace posledních stabilních firmware.

- Zavedení pod jednotný management.

# 7. Nástroj pro centrální správu AP – 1 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Třída zařízení | SW nebo HW appliance |
| Management nástroj pro správu WiFi sítě s podporou správy produktů výrobce dodávaných AP a nejméně dvou dalších předních světových dodavatelů networking řešení | ano |
| Správa autonomních AP, “tenkých” AP, fyzických i virtuálních WiFi kontrolérů a přepínačů | ano |
| Licence pro správu všech dodávaných bezdrátových přístupových bodů, možnost flexibilního rozšiřování až do 1500 zařízení | ano |
| Software bude dodán ve formě virtuální appliance (OVA nebo podobný formát) bez nutnosti pořizovat další licence např pro OS nebo databáze. | ano |
| Manuální a automatické discovery síťových zařízení pomocí SNMP, HTTP a CDP skenování. | ano |
| Monitorovací nebo plný-managed režim pro nově objevená zařízení jako ochrana před nechtěným přepsáním konfigurace | ano |
| RBAC pro jednotlivé síťové operátory na úrovni síťových zařízení a jejich funkcí. Možnost plného oddělení tak aby se v rámci jednoho systému dalo spravovat více samostatných entit s vlastními procesy. | ano |
| Webové uživatelské rozhraní s podporou HTTPS | ano |
| Možnost přizpůsobení prostředí ovládací obrazovky (webový dashboard), zvlášť pro každého síťového operátora | ano |
| Vyhledávání koncových uživatelů na základě MAC adresy, IP adresy, uživatelského jména a LAN hostname | ano |
| Real-time monitoring každého uživatele v síti včetně charakteristik jako jsou: kvalita RF signálu, utilizace pásma (in/out), autentizační status a čas, historie roamingu, délka trvání připojení, typ klientského zařízení, asociace s SSID, objem a seznam používaných L7 aplikací a navštívených webových kategorií. | ano |
| Podpora alarmování s možností nastavitelných prahů pro jednotlivé událostí. Podporované události: odchylka od baseline konfigurace, RF metrika, nově objevené zařízení, Radius autentizace, Rogue AP, nadměrné utilizace AP (bandwidth), počet připojených klientů, nadměrná utilizace klientem (bandwidth), Up/Down zařízení, Up/Down Radio, IDS událost | ano |
| Konfigurace formu politik aplikovatelných na všechna zařízení, jejich skupinu nebo jednotlivé zařízení. | ano |
| Možnost tvorby konfiguračních šablon, jak nových tak z běžících zařízení jako jsou AP nebo kontroléry. | ano |
| Podpora konfigurační změn a upgrade firmware pomocí jednorázových nebo opakujících se pracovních úloh (scheduled-job). | ano |
| Kontrola provedených konfiguračních změny, v případě nesouladu definice a runtime stavu konfigurační rollback. | ano |
| Archivace konfiguraci | ano |
| Audit konfigurace, porovnávání rozdílů proti přednastaveným politikám individuálně pro jednotlivá a hromadně proti skupině zařízení | ano |
| Možnost funkčního rozšíření o monitorování stability a odezvy ostatních síťových služeb pro jednotlivé klienty jako je průměrný čas odpovědi na DNS dotaz nebo průměrný čas zpracování RADIUS autentizace | ano |
| Vizualizace umístění prvků sítě ve fyzických mapách. Zobrazení bezdrátových klientů na mapě a jejich signálu a využívaných L7 aplikací. | ano |
| Možnost monitorování bezdrátových IDS událostí z více samostatných systémů současně. | ano |
| Podpora systému pro automatizované bezzásahové zprovoznění připojeného zařízení. | ano |
| Monitoring a detekce síťových anomálií jako je např. nadměrné a neobvyklé navýšení objemu provozu a upozorňování na tyto stavy pomocí alarmů | ano |

Záruka výrobce 60 měsíců a přístup k firmware a jeho aktualizacím po dobu trvání záruční lhůty.

Implementace

- Instalace a konfigurace management nástroje.

- Přidání všech dodávaných AP

- Nastavení konfiguračních šablon, záloh a monitoringu.

- Nastavení uživatelských oprávnění.

# 8. UPS – A - 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení Rack Station | ano |
| Elektrické provedení: Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu | ano |
| Výkon (VA/W): Min. 3000VA/3000W | ano |
| Kapacita: Doba běhu na baterie min. 70 min při 50% zátěži | ano |
| Vstup: Zásuvka IEC C20 (16A) | ano |
| Výstupy: Min. 8 zásuvek IEC C13 (10A) + 2x zásuvka IEC C19 (16A) | ano |
| Komunikační porty: Min. 1x LAN port + 1x USB port + RS232 serial port | ano |
| Stavové informace: Stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS | ano |
| SW kompatibilita: UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V | ano |
| Management síťové karta: Funkce: Web/SNMP komunikace | ano |
| Podpora sítě: Ethernet 10/100/1000BaseT. | ano |
| Záruka min. 3 roky | ano |

# 9. UPS – B - 1 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení Rack Station | ano |
| Elektrické provedení: Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu | ano |
| Výkon (VA/W): Min. 3000VA/3000W | ano |
| Kapacita: Doba běhu na baterie min. 8 min při 50% zátěži | ano |
| Vstup: Zásuvka IEC C20 (16A) | ano |
| Výstupy: Min. 8 zásuvek IEC C13 (10A) + 2x zásuvka IEC C19 (16A) | ano |
| Komunikační porty: Min. 1x LAN port + 1x USB port + RS232 serial port | ano |
| Stavové informace: Stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS | ano |
| SW kompatibilita: UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V | ano |
| Management síťové karta: Funkce: Web/SNMP komunikace | ano |
| Podpora sítě: Ethernet 10/100/1000BaseT. | ano |
| Záruka min. 3 roky | ano |

Implementace

- Instalace a konfigurace 3ks UPS ve vazbě na stávající prostředí.

# 10. Propojovací materiál

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| 2ks 50G SFP56 to SFP56 0.65m DAC Cable | ano |
| 24ks Transceiver SFP+ 10G, WDM 1270x1330nm, SM, 10km, DDM | ano |
| 24ks Transceiver SFP+ 10G, WDM 1330x1270nm, SM, 10km, DDM | ano |
| 28ks Transceiver SFP+ 10G, MM, 850nm, 100m, DDM | ano |
| 4ks Transceiver SFP28 25G, MM, 850nm, 100m, DDM | ano |
| 2ks Transceiver SFP WDM 1,25Gbps, SM, 20km, TX1550/RX1310nm | ano |
| 2ks Transceiver SFP WDM 1,25Gbps, SM, 20km, TX1310/RX1550nm | ano |
| 200ks Propojovací patch kabel CAT6 SFTP 2m do Racku | ano |
| 16ks Optic Patch Cord, LC to LC Singlemode 09/125 µ, Duplex Length 3m | ano |
| 50ks Optic Patch Cord, LC to LC Singlemode 09/125 µ, Duplex Length 7m | ano |

# Akceptační kritéria:

- Ověření redundantních zapojení dodávaných zařízení.

- Ukázka přidání aktivního prvku do sítě a managementu.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele