Zadavatel dne 5.8.2025 obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Ve výkresu č. D.1.1.2.2 Příčné řezy sanace jsou v řezech 3 a 4 zakresleny zápory HEB140 délky 5,0m, Ø vrtu 236 – 256 mm. Pro tyto vrty je potřeba vrtná souprava o hmotnosti cca 10tun. Závrtný bod může být maximálně 65 cm nad pracovní plošinou vrtačky.
Vzhledem k malé vzdálenosti mezi zdí domu a zárubní zdí nelze provést pracovní plošinu (minimální šířka pracovní plošiny 3,0m). Délka vrtné soupravy mezi závrtným bodem a koncem soupravy je přes 5,0m. To znamená, že vrtat ze stávající vozovky je nereálné.

Odpověď zadavatele:

Vrtatelnost byla ověřována. Opravdu záleží na typu soupravy pro vrtání. Vrtná souprava 10t se do tohoto prostoru nevleze. Případně by bylo možné tento stav koordinovat s možnostmi zhotovitele. Je možné modifikovat i na HEB 120, ale v jiné rozteči. Muselo by se to přepočítat dle statického působení.

Je třeba se vyhnout nějaké verzi větší vrtné soupravy i z důvodu světlé výšky pod vedením NN!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dotaz č. 2:

Ztužující prvky zápor z HEB140 vevařené mezi zápory HEB140 jsou velmi pracné a daly by se jistě řešit jinak.

Odpověď zadavatele:

Ano je to pracné, co vlastně na stavbách není. V čem zhotovitel vidí složitost a náročnost realizace. Podobný typ prvků se realizuje horolezecky. Pakliže budeme měnit typ zápory, je možné toto upravit, ale svaření profilů je v podstatě jediná cesta. Náročnější to je, ale proveditelné také.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dotaz č. 3:

Minimální vzdálenost mezi stěnou domu a závrtným bodem je min. 250mm.

Odpověď zadavatele:

V místě realizace zápor u domu je možné dílčí zahloubení pro soupravu. Více odsouvat ten vrt nejde. Je nutné technologii prostě upravit složitým podmínkám.

Jedná se pouze o dva vrty, a jelikož je dům odkloněn pod úhlem k ose záporové stěny, tak se dají závrtné body vrtů upravit dle možností k pravé a levé straně rohu budovy tak, aby splňovaly směr gabionové stěny v tl. 500 mm. Toto místo bude náročné na preciznost prací a okamžité zabezpečení proti rozvolňování základové spáry objektu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dotaz č. 4:

V řezech č. 3 a 4 je stávající dům těsně za pažící konstrukcí. Konstrukce pažení je v porovnání s konstrukcí domu velmi měkká a může vykazovat deformace v řádu několika cm. Následně může dojít k poruše zdiva stávajícího domu trhlinami.

Odpověď zadavatele:

Domněnka tazatele. Proto je to konstrukce s vevařenými prvky a stříkaným betonem. Deformace je výpočtově do několika málo mm, reálně do 1 mm.

Je třeba s postupem prací na záporovém pažení postupovat po etapách a neodkrývat celou délku naráz, ba naopak postupně konstrukci aktivovat stříkaným betonem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dotaz č. 5:

Uvažoval zadavatel, i s ohledem na vliv vrtných prací u přilehlé nemovitosti, o realizaci mikropilot s ŽB monolitickou převázkou (trám, zeď)?

Odpověď zadavatele:

Mikropiloty a HEB se vrtají stejnou soupravou a stejným způsobem, princip je stejný.

Ano riziko u toho domu tam je, ale my do tohoto nezasahujeme a vrtáme mimo základy, navíc ve velmi malé šíři.