TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro pediatrii

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			2 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 1 |  |  |  |
| Lineární sonda MATRIXOVÁ, f 4-16 MHz | 1 |  |  |  |
| Mikro-konvexní sonda, f 2-11 MHz | 1 |  |  |  |
| Konvexní sonda, 1-6 MHz | 1 |  |  |  |
| Lineární sonda typu hokejka, F 6-20MHz | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Předmět |  |  |
| 1 | Plně digitální ultrazvukový přístroj vyšší třídy |  |
| 2 | 4 vyšetřovací sondy |  |
| Obecné parametry ultrazvukového přístroje |  |  |
| 3 | Velký monitor s úhlopříčkou minimálně 23,8´´, rozlišení 1920x1080 pixelů |  |
| 4 | Stranově i výškově nastavitelný ovládací panel |  |
| 5 | Pomocná obrazovka minimálně 14´´ |  |
| 6 | Pomocná obrazovka dotyková |  |
| 7 | Snadné intuitivní ovládaní |  |
| 8 | Vozík se 4 aktivními konektory pro připojení sond |  |
| 9 | Možnost skenování na baterii až 1 hodinu |  |
| 10 | Integrovaný modul pro bezdrátové vzdálené ovládání systému |  |
| 11 | Možnost připojení bezdrátové sondy |  |
| 12 | Celková váha přístroje max 90 kg |  |
| 13 | DICOM 3.0 plná konektivita |  |
| 14 | Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace snímků a smyček – systém archivuje všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měřit na uložených datech ve 2D) |  |
| Požadavky na technologické parametry ultrazvukového přístroje |  |  |
| 15 | B-mode v základních frekvencích |  |
| 16 | Harmonické zobrazení na všech sondách |  |
| 17 | Automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez použití a nastavení fokusačního bodu uživatelem |  |
| 18 | Spektrální doppler (PW) |  |
| 19 | Barevný doppler (CFM) |  |
| 20 | Výkonový a směrový výkonový doppler (PDI) |  |
| 21 | Dopplerovské mapování krevního toku s dynamickým efektem vykreslování |  |
| 22 | 2D zobrazení krevního toku i tkáňových struktur v reálném čase bez použití kontrastních látek pomocí substrakce obrazu (zobrazení nevyužívající dopplerovskou metodu) |  |
| 23 | Hybridní zobrazení – 2D zobrazení krevního toku i tkáňových struktur v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek v jednom obraze se standardním nativním B-módem. (Vzájemný překryv.) |  |
| 24 | Zobrazení pro extrémně pomalé toky – mikro-vaskularizace |  |
| 25 | SW pro analýzu průtoků/prokrvení (zobrazeného promocí dopplerovského mapování) ve tkáních, analýza ve formě křivek v časovém grafu, nutná funkčnosti i na archivovaných datech |  |
| 26 | Měření v live i ve zmrazeném obraze |  |
| 27 | Kontinuální automatická optimalizace 2D obrazu (laterální a axiální gain) |  |
| 28 | Automatická optimalizace TGC křivky |  |
| 29 | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |
| 30 | Automatická optimalizace CF (barevný doppler), nastavení pozice ROI, kurzoru vzorkovacího objemu a steering |  |
| 31 | ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |
| 32 | ZOOM prostý |  |
| 33 | Panoramatické zobrazení |  |
| 34 | FreeHand 3D zobrazení |  |
| 35 | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně alespoň v 5 krocích v B obraze (včetně B obrazu s barevným dopplerem) |  |
| 36 | Modul pro úhlové zobrazení s možností nastavení až ve 4 úrovních v B obraze (včetně B obrazu s barevným dopplerem) |  |
| 37 | Podpora sond typu matrix (více-elementových s uspořádáním piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou) |  |
| 38 | Podpora sond typu single crystal (monokrystal) |  |
| 39 | Podpora sond s technologií integrovaných senzorů pro objemovou navigace – bez nutnosti připojení externích senzorů na sondu |  |
| 40 | SW pro zvýraznění jehly ve 2D |  |
| 41 | Technologie umožňující objektivní hodnocení úrovně jaterní steatózy |  |
| 42 | Možnost fůze s dalšími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru UZV – možnost porovnání nálezů z jiných modalit načtených ve formátu DICOM včetně veškerého nezbytného HW vybavení. |  |
| Sondy |  |  |
| 43 | Lineární sonda typu MATRIX – minimum 1000 piezoelektrických elementů uspořádaných v několika řadách nad sebou, frekvence 4 – 16 MHz, harmonické zobrazení, footprint 50 mm, small parts a breast aplikace |  |
| 44 | Mikrokonvexní sonda – počet elementů 192, frekvence 2-11 MHz, FOV 95°, harmonické zobrazení, sonda typu single crystal, abdominální aplikace |  |
| 45 | Konvexní sonda – počet elementů 192, frekvence 1-6MHz, FOV 80°, harmonické zobrazení, sonda typu single crystal, abdominální aplikace |  |
| 46 | Lineární sonda typu hokejka – počet elementů 192, frekvence 6-20 MHz, harmonické zobrazení, muskuloskeletální aplikace, cévní aplikace |  |