Veřejná zakázka Jezdecký trenažér

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Jezdecký trenažér

Dodán bude nový přístroj s následující základní identifikací a technickými podmínkami:

| Jezdecký trenažér | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Jezdecký simulátor |  |  |
| Širokoúhlá TV 55“, z výroby konfigurovaná podle potřeby simulátoru |  |  |
| Software pro ovládání koně. Software je uvnitř simulátoru. |  |  |

### 1. Předmět zakázky

Dodávka jezdeckého simulátoru, určeného pro výukové, tréninkové a terapeutické účely v jezdeckém sportu. Simulátor je určen výhradně k nácviku jezdeckých dovedností, není použitelný pro jiné účely.

### 2. Požadované technické parametry zařízení

- Typ zařízení: Jezdecký simulátor s realistickým pohybem koně.

- Určení: Vhodný pro začátečníky, pokročilé jezdce.

- Funkce:

  - Přesné reakce na zadané příkazy, předvídatelné chování.

  - Možnost nepřetržitého denního provozu.

  - Instruktorské ovládání, včetně bezpečnostního zastavení (tlačítko „stop“).

  - Podpora tréninku rovnováhy, držení těla a koordinace.

  - Laterální (boční) pohyb pro terapeutické využití.

### 3. Typy pohybu

Simulátor musí umožňovat nácvik alespoň následujících typů chodu koně:

- pomalá chůze

- rychlá chůze

- pomalý klus

- rychlý klus

- pomalý cval

- rychlý cval

### 4. Rozměry (+/- 5 %)

- Celková výška: 2400 mm

- Výška v kohoutku: 1500 mm

- Šířka: 650 mm

- Délka: 2200 mm

- Hmotnost zařízení: cca 400 kg

- Nosnost (max. hmotnost jezdce): 100 kg

### 5. Elektrické požadavky

- Napájení: jednofázové AC, 200–240 V, 50/60 Hz.

- Bezpečnost: instalace zařízení pro zbytkový proud (RCD) nebo uzemnění.

### 6. Dodané příslušenství a služby

- Jezdecký simulátor včetně instalačních prvků a SW.

- Širokoúhlá TV 55“, z výroby konfigurovaná podle potřeby simulátoru

- Montáž a uvedení do provozu v místě určení.

- Uživatelský návod v českém jazyce.

- Základní instruktáž obsluhy (instruktorů).

### 7. Požadavky na servis a záruku

- Záruka na zařízení: minimálně 24 měsíců.

- Dostupnost náhradních dílů: minimálně 10 let.

- Zajištění záručního servisu dostupného v místě instalace.

### 8. Termín dodání

Nejpozději do 31.08.2026.