  - Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka 1 ks traktoru (nového), předmětem plnění není traktor již používaný ani předváděcí traktor.

Nabízené vozidlo:

| Traktor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametry |  | Hodnota/způsob splnění požadavku dodavatelem |
|  | Pokyny pro dodavatele: Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízený traktor požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
| 1. | Tovární značka / výrobce |  |
| 2. | Obchodní název, typ a označení, min. objem motoru |  |
| Motor |  |  |
| 3. | Jmenovitý výkon bez navýšení min. 135 kW, max. 140 kW |  |
| 4. | Počet válců 6 | ANO/NE |
| 5. | Zdvihový objem min. 6,5 l |  |
| 6. | Otáčky zadního vývodového hřídele 540E/1000 a 1000E ot./min. |  |
| 7. | Reverzní vrtule chladiče | ANO/NE |
| 8. | Interval výměny motorového oleje min. 500 Mth |  |
| Převodovka |  |  |
| 9. | Plynulá bezstupňová ovládaná multifunkčním joystickem | ANO/NE |
| Kola |  |  |
| 10. | Rozvor min. 2650 – max. 2780mm |  |
| 11. | Pneumatiky zadní 650/65 R42, index: nosnosti 170, rychlostní D | ANO/NE |
| 12. | Pneumatiky přední 540/65 R30, index: nosnosti 155, rychlostní D | ANO/NE |
| 13. | Závaží do zadních kol min. 550 kg |  |
| 14. | Přední blatníky otočné | ANO/NE |
| 15. | Rozšíření zadních blatníků na celkovou šířku 250 cm | ANO/NE |
| Přední náprava |  |  |
| 16. | Hydropneumaticky odpružená | ANO/NE |
| Hydraulika |  |  |
| 17. | Axiální pístové čerpadlo | ANO/NE |
| 18. | Výkon čerpadla min. 150 l/min |  |
| 19. | Čelní hydraulika min.1x + volná zpátečka, elektricky ovládaná | ANO/NE |
| 20. | Min. 4 elektricky ovládané zadní vnější okruhy hydrauliky s nastavitelným průtokem a časováním |  |
| 21. | 1 zadní okruh hydrauliky ovládaný ze zadního blatníku | ANO/NE |
| 22. | Příprava pro PowerBeyond | ANO/NE |
| 23. | Automatický stabilizátor zadních ramen na levé i pravé straně | ANO/NE |
| 24. | Čelní tříbodový závěs s plnou integrací do ovládání traktoru a vývodový hřídel | ANO/NE |
| 25. | Nosnost čelního tříbodového závěsu min. 3,5 t |  |
| Kabina |  |  |
| 26. | Pěti (5ti) sloupková | ANO/NE |
| 27. | Elektrohydraulicky nebo pneumaticky odpružená | ANO/NE |
| 28. | Klimatizovaná | ANO/NE |
| 29. | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním | ANO/NE |
| 30. | Sedadlo spolujezdce | ANO/NE |
| 31. | Ovládání pojezdu a hydraulických okruhů na boční opěrce u sedadla | ANO/NE |
| 32. | Ovládací displej traktoru min. 12´´ |  |
| 33. | Rádio s handsfree | ANO/NE |
| 34. | Příprava pro automatické řízení traktoru | ANO/NE |
| 35. | Kůží potažený volant | ANO/NE |
| 36. | Roleta na předním a zadním okně | ANO/NE |
| 37. | Stavitelná zrcátka | ANO/NE |
| 38. | Lišta na monitory mezi sloupky v kabině | ANO/NE |
| 39. | Chladnička v kabině | ANO/NE |
| Osvětlení |  |  |
| 40. | Kompletní pracovní osvětlení LED min. 6 vpředu, 4 vzadu, 2 boční, 2 majáky |  |
| 41. | Přídavná dopravní světla vpředu | ANO/NE |
| Hmotnost |  |  |
| 42. | Nejvyšší povolená hmotnost traktoru min. 11 500 kg |  |
| Ostatní |  |  |
| 43. | Rámová nebo polorámová konstrukce traktoru – minimálně motor a převodovka jsou uloženy do nosného rámu, který tvoří nedílnou součást podvozku traktoru |  |
| 44. | Vzdálený monitoring práce traktoru | ANO/NE |
| 45. | Dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy | ANO/NE |
| 46. | Zadní etážový závěs automatický, čep 38 mm + stavitelný PittonFix, min. 7 poloh | ANO/NE |
| 47. | Rozhraní ISOBUS | ANO/NE |
| 48. | Zásuvka ABS pro vleky | ANO/NE |
| 49. | Vypínač baterie | ANO/NE |
| 50. | Přídavná koncovka vzduchu | ANO/NE |
| Další požadavky |  |  |
| 51. | Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR | ANO/NE |
| 52. | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| 53. | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO/NE |
| 54. | Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně povinné výbavy | ANO/NE |
| 55. | Vozidlo nové | ANO/NE |
| 56. | Zaškolení obsluhy | ANO/NE |
| 57. | Záruka min. 48 měsíců nebo 6 000 Mth |  |

Pokyny pro dodavatele:

U požadavků, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u požadavků, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak daný požadavek splňuje.

Veškeré shora uvedené požadavky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

Pokud tedy dodavatel u některého požadavku, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.

U každého ostatního požadavku dodavatel uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byl v souladu s požadavkem zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2 Podrobná cenová nabídka

Jako součást této vyplněné přílohy č. 1 dodavatel předkládá podrobnou cenovou nabídku nabízeného vozidla obsahující podrobný rozpis sériové a příplatkové výbavy s uvedením jejich cen: