### Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu smlouvy

| Kategorie | Popis | Množství (Ks) |
| --- | --- | --- |
| SWITCH | Switch 48x1G RJ45 PoE+ a 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů – HPE Aruba 6200F 48G CL4 740W (JL728A) | 19 |
| SWITCH | Transceiver SFP+ 10G, MM, 850nm, 100m, funkce DDM, kompatibilní s výše uvedenými switche | 30 |
| SWITCH | Fyzická instalace a konfigurace/nastavení switchů včetně segmentace v prostředí HPE Aruba Networking ClearPass | 19 |
| WiFi AP | Indoor přístupový bod 802.11 G/N + A/N/AC/AX pro min. 45 současně připojených koncových zařízení – HPE Aruba AP-515 (Q9H62A) | 54 |
| WiFi AP | Fyzická instalace wifi AP a připojení ke kontroleru Aruba 7210 Controller (instalace do již připravené strukturované kabeláže, instalace strukturované kabeláže není součástí předmětu plnění) | 54 |
| UPS | Lokální zdroj nepřerušitelného napájení 1000 VA, doba zálohování min. 2 minuty při 75% zatížení v provedení rackmount (19”) | 4 |