TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGIE STRAVOVACÍCH PROVOZŮ

Akce:					DDM a ŠJ Žižkovo náměstí, Jihlava

Část:					GASTRO část

Stupeň:				DSP

Objednatel:				ArtProjekt Jihlava, s.r.o.

Minoritské náměstí 11

586 01, Jihlava

Zhotovitel části:			Kitchen Plan s.r.o.

Prudice 17, Nemyšl

Vypracoval:				Ing. Tomáš Baťa

Tomáš Voborský

Datum:					05/2024

PD gastronomického provozu DDM Jihlava respektuje záměr investora zabezpečit stravování těchto odbytových středisek:

- Stravování ubytovaných žáku

- Stravování externích strávníků

Z tohoto požadavku vyplývají logické návaznosti jednotlivých komunikací spojujících prostory od příjmu surovin až po jejich finální expedici.

Gastronomický provoz je situován do dvou podlaží, tyto jsou mezi sebou propojeny zásobovacím výtehem a schodištěm. V suterénu je řešen prostor pro odpadky a obaly, tak i hrubá přípravna zeleniny, suchý sklad a sklad piva. V přízemí je řešen příjem surovin, chlazené sklady surovin, varna, čisté přípravny, umývárny nádobí, bar a výdej snídaní. V přízemí je umístěna i úklidová místnost a kancelář. V suterénu jsou řešeny šatny a sociální zázemí pro muže a ženy (personál kuchyně). Při řešení se vycházelo z následujících požadavků:

- dispozičně navrhnout moderní stravovací provoz, který bude odpovídat prostorovým možnostem objektu, záměru investora a hygienickým požadavkům (zejména vyhlášce č. 137/2004 Sb.).

Základní kapacitní a jiné údaje:

Základní kapacitní údaje jsou předpokládané a maximální. Provoz lze charakterizovat jako školské stravování.

- výrobní kapacita……………………………………...		počet jídel cca 1550 jídel denně,

- skladba jídel  ………………………………………...		snídaně, obědy, večeře

- …………………………………………………………		(350, 850, 350)

- provozní doba ……………………………………….		7 – 19 hod.

- použitá energie ………………………………………		el. síť 230/400V, 50Hz

- předpokládaný počet personálu...........................		cca 4 zaměstnanci na směnu

- zemní plyn……………………………………………		není instalován pro gastro provoz

- celkový instal. el. příkon bez osvětlení a rezervních zásuvek	cca 215 kW

- předpokládaná soudobost					0,6

Zásobování, sklady

Zásobování gastroprovozu surovinami probíhá přes zásobovací vchod pomocí ruční manipulační techniky chodbou do příslušných skladovacích prostor, které jsou pro jednotlivé druhy surovin určeny.

Skladové hospodářství kuchyně pro uchovávání zboží je děleno na základě druhovosti surovin. Potraviny nepodléhající zkáze jsou ukládány do suchého skladu potravin do regálů a potraviny podléhající zkáze se skladují v chladicích boxech a v chladicích a mrazicích skříních. S dostatkem chlazení se počítá i v samotných úsecích přípravy pokrmů.

# ODPADKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

Odpadkové hospodářství  objektu je rozděleno do tří kategorií:

- skladování organických odpadků z kuchyně a gastronomických provozů

- skladování komunálního odpadu z gastroprovozu

- skladování odpadu z celého objektu

1. skladování org. odpadu z kuchyně a ostatních gastronomických provozů

Ke skladování organického odpadu z gastronomického provozu slouží prostor v 1.NP. Zde bude uložen organický odpad do lednice.

2. skladování komunálního odpadu

Pro skladování komunálního odpadu z kuchyně je vyčleněn prostor venku, kde se bude odpad třídit do kontejnerů na směsný, plast, sklo a papír. Z tohoto místa bude odpad průběžně odvážen sjednaným odvozem.

3. skladování odpadu z celého objektu

Není předmětem řešení v části gastronomie. Pro obaly je vyčleněn prostor při skladu odpadu.

# PROVOZ KUCHYNĚ:

Vlastní kuchyně je přizpůsobena ke konečnému tepelnému zpracování surovin a následnému výdeji. Kapacitně by měla vyhovovat výrobě jídel, jejichž sortiment je popsán v úvodu zprávy. Každý z provozních úseků je vybaven dostatečně výkonnou technologií pro uvažovaný počet jídel.

Kuchyně jako celek se skládá z těchto pracovních úseků:

- Hrubá přípravna zeleniny

- Chladicí boxy

- Přípravna těsta

- Čistá zelenina, studená kuchyně

- Přípravna masa

- Varna

- Manipulace s přepravními nádobami

- Výdej jídel

- Mytí provozního nádobí

- Mytí stolního nádobí

- Suchý sklad

- Sociální zázemí pro zaměstnance gastroprovozu

- Úklidové komory

## Podrobný popis:

1.	Hrubá přípravna zeleniny:

V této samostatné stavebně oddělené přípravně je umístěn rošt skladování brambor apod. Dále pak úsek s dostatečným množstvím pracovních ploch, nerez stůl se dvěma dřezy se sprchou a regály. Je zde i prostor se zvýšeným soklem a škrabkou na brambory a kořenovou zeleninu. V místnosti jsou dvě podlahové gule a umyvadlo na ruce.

2.	Chladicí boxy:

Tyto technologie slouží pro uskladnění vstupních surovin. Počet odpovídá druhovosti a kapacitě. Jeden box je oddělený pouze pro skladování hrubé zeleniny, dále je zde chladící a mrazící box na maso a 1x chladící box na studenou kuchyni.

3.	Přípravna těsta:

V této samostatné přípravně je umístěn úsek s dostatečným množstvím pracovních ploch, dřez a velký kuchyňský robot. Součástí prostoru je i velká chladicí skříň. Suroviny jsou  následně vevarně tepelně zpracovány.

4.	Čistá zelenina, studená kuchyně:

Jedná se stavěbně oddělenou přípravnu, která navazuje na varnu a  další úseky. Místnost bude sloužit převeším pro přípravu studené kuchyně a očištěné zeleniny (příprava salátů, snídaní). Součástí místnosti je soubor nerez nábytku, provozní dřez a chladicí box.

5.	Přípravna maso:

Jedná se stavěbně oddělenou přípravnu, která navazuje na varnu a  další úseky. Místnost bude sloužit převeším pro přípravu masa a výtluk vajec v oddělených časových úsecích. Součástí místnosti je soubor nerez nábytku, provozní dřez, chladicí a mrazící box. Dále se zde nachází samostatná lednice na vejce.

6.	Varna:

Prostor varny je centrem gastroprovozu. Odvětrání varny je řešeno VZT systémem – digestoře. Tepelná úprava pokrmů bude probíhat ve varném bloku, který je umístěn ve středové části kuchyně. Zde je soustředěna varná technologie, nad kterou je umístěn odsavač par s tukovými filtry a osvětlením. Technologie by měla splňovat již výše uvedená kritéria výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce. Varný blok je osazen vestavnou sklokeramickou deskou s napouštěcí baterií. Dále je zde navařovací část s multifunkční technologií s možností nočních úprav apod. Zařízení, která to svým charakterem požadují jsou osazena podlahovými vpustěmi se zápachovou uzávěrou. Součástí vybavení kuchyně jsou také elektrické konvektomaty s vlastním odsavačem par osazeny tukovými filtry.

Technologická část je vyrobena z nerezové potravinářské oceli. Zařízení je vzájemně pospojeno a připojeno na uzemnění. Veškeré návaznosti a použitá technologie je lépe patrná z výkresové dokumentace a ze soupisu strojů a zařízení.

7.	Manipulace s přepravními nádobami:

Součástí provozu je mytí a sklad přepravních nádob, kdy vstup do těchto prostor je řešen samostatně a odděleně od zásobování. V prostoru mytí se přepravní nádoba umyje, vyschne, dále pokračuje na varnu na plnění a pak zásobovacím vstupem na expedici.

8.	Výdej jídel:

Je situován jako část kuchyně přímo navazující na varnu. Jsou zde umístěny výdejní nerezové stoly s nerez deskou a pojezdem, vodní lázní s hyg. clonami, a chladící vitrínou která slouží pro výdej chlazených pokrmů při snídaních. Talíře jsou umístěny ve vyhřívaných vozících.

9.	Mytí provozního nádobí:

Je situováno jako provozně oddělená část kuchyně nepřímo navazující na varnu. Je zde umístěna výlevka v kombinaci s umyvadlem na ruce s loketním ovládáním, 2x velký dřez, dále je zde odkap a regály pro skladování provozního nádobí. Úsek je vybaven podlahovou vpustí.

10.	Mytí stolního nádobí:

Je situováno jako stavebně oddělená část kuchyně nepřímo navazující na varnu. Je zde umístěna tunelová myčka pro mytí stolního nádobí, mycí dřez se sprchou pro předmývání nádobí. Dále je zde umístěno malé umyvadlo na ruce a regály pro skladování stolního nádobí. Úsek je vybaven podlahovou vpustí.

11.	Suchý sklad

Tato samostatně oddělená místnost navazující na varnu a zásobování obsahuje systém komaxitových regálů pro uložení suchého zboží.

12.	Sociální zázemí pro zaměstnance gastroprovozu:

Hlavní šatny a soc. zázemí je navrženo v suterénu. Je oddělené pro muže a ženy. Bližší specifikace ve stavební části projektu.

13. 	Úklidové komory:

V 1.NP je umístěna úklidová komora s výlevkou Při úklidové komoře je navržen sklad čistících prostředků.

# ENERGETICKÁ BILANCE:

Celková  hodnota  instalovaného  příkonu  byla  stanovena  součtem  příkonů  instalovaných  zařízení.

Elektrická  energie  a  rozvodní  sítě 						3x  230 V / 400 V,  50 Hz

Instalovaný  příkon el. bez osvětlení a rezervních zásuvek			cca 215 kW

Předpokládaná soudobost							0,6

Soudobý el. příkon								cca 129 kW

V  této  hodnotě  není  započteno  zařízení  na  ohřev  TUV  ani  zařízení  instalovaná  v  ostatních  částech  provozu.

Spotřeba  vody  bude  stanovena  v  projektu  zdravotní  techniky  na  základě  uvažovaného  počtu  jídel.

# OBECNĚ PLATNÉ STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY:

## NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:

- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek

- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek

- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm !!

- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm

- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené

- konstrukce vyztužené

- skládané provedení límců s přehyby

- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí

- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/bez lemu atd.)

- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm

- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů

- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu

- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25

- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové)

- veškeré dřezy v lisovaném provedení

- prolis desky u mycích stolů = min.10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez

- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokální prolis v jinak rovné desce

- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny

- vozíky: 4x kolečka pr. 100 - 150 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky

- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů-tj. nerez okopový plech, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm

- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání

- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové

- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic, zavěšené podháknutím

- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253

- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerozvé ložiskové kolejnice

- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis

- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě

## DIGESTOŘE – AKUMULAČNÍ ZÁKRYTY:

Odsavače vyztuženy  dvojitým  pláštěm  spojeným  s boky  souvislým  svárem, který  je  vzhledově  začištěn,  tukové  filtry  nakloněny  do  kondenzačního  žlábku  s obrubou  a  výpustním  kohoutem.  Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

## TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:

- vodní lázně také v lisovaném provedení

- kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla

- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody s protizápachovým provedením

- manuální termostat

## CHLAZENÉ STOLY:

- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

- vyměnitelné magnetické těsnění

- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze

- zátěžové kolejnice s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1

- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1

- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic !

- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

# POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ZAŘÍZENÍ:

Dveře:

Druh a úprava dveří se řídí provozem a účelem místnosti tak, že je zajištěna dostatečná šířka průchodů a dále požadavky požárně bezpečnostních předpisů. Šířka dveří je volena též s ohledem na instalaci technologických zařízení a přístupovou trasu ke kuchyni, kde minimální šíře je 0,9 m.

Vnitřní i vnější dveře, jimiž se dopravuje zboží, nemají být opatřeny prahem. Veškeré dveře je nutno zabezpečit proti poškození, především v dolní části křídla.

Okna:

V místnostech, kde jsou přístupná okna je nutno instalovat ochranné sítě proti hmyzu.

Podlahy:

Podlahy všech provozních místností jsou lehce omyvatelné, snadno čistitelné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poškození, bezprašné, nehlučné a nejsou kluzké. V místnostech s vlhkým a mokrým provozem jsou podlahy vodotěsné.

Povrchy stěn:

Povrchy stěn se řídí účelem místností. Veškeré výrobní prostory (kuchyně, umývárny nádobí, přípravny) jsou opatřeny obkladem z keramických obkladaček do výše zárubní.

Ve všech ostatních místnostech jsou provedeny omítky stěn a stropů hladké štukové, pouze v místnosti technického příslušenství jsou s omítkou vápennou hladkou. 	Prostory hygienického příslušenství musí být opatřeny do výše minimálně 1,5 m.

# POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Vodovod:

Dimenzování přívodů vody určuje maximální spotřeba vody. Technologické zařízení kuchyně požaduje přípojky studené a teplé vody (ohřívací vany apod.).

Požadovaná úprava vody:

Technologická zařízení s ohřevem vody (konvektomaty, myčky, kávovary apod.), která pro správnou funkci potřebují změkčenou vodu, budou tuto odebírat z představeného automatického změkčovače. Je uvažováno s centrálním změkčovačem řízeným průtokem vody. Tento změkčovač bude řešen v rámci dodávky gastro technologie. Použití tzv. manuálních změkčovačů je provozně nevhodné! V tomto provoze bude umístěn centrální změkčovač.

Vytápění:

Vnitřní teplota v jednotlivých místnostech je dána v ČSN 060210.

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické zařízení je nutné v prostorech bez přirozeného větrání a tam, kde vznikají škodliviny, tj. nadměrným vlivem tepla – nadměrný vývin par. V provozech tohoto typu je vhodné použít indukční digestoře.

Profese VZT řeší odvětrání vyprodukovaného tepla a určí potřebné výměny vzduchu na základě hodnot příkonů jednotlivých el. spotřebičů, uvedených v soupisu strojů a zřízení.

Údržba:

Zařízení stravovacího části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, tj. plánovité denní ošetřování strojů a zařízení. Obslužný personál musí být poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení a to jak z hlediska vlastní technologie, tak i z hlediska bezpečnosti.

Pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů je nutno použít běžných úklidových zařízení a pomůcek (úklidové nádoby, čistící stroje) nikoli čištění pomocí stříkající vody z hadice. Požaduje se provedení el. instalace zásuvek a vypínačů pro podmínky čištění do výše obkladu v provedení do vlhka.

Hygiena pracovního prostředí a sanitace:

Nedílnou součástí zařízení stravovacího provozu je sanitační řád, který zahrnuje soubor opatření, zajišťují technologické a hospodářské podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, vyplývající ze směrnice a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Systémy HACCP – monitoring:

Podle zákona č. 258 / 2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, jsou budoucí provozovatelé povinni dodržovat správnou hygienickou a výrobní praxi (SHVP), a systémy sledování tzv. kritických bodů (HACCP). Systém sledování kritických bodů bude určen prováděcí dokumentací, nebo dokumentací pro výběr zhotovitele (popřípadě provozovatelem), kde bude stanoven systém sledování teplot a časů. Počítá se s ruční evidencí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům. Za provozu je nutná zvýšená opatrnost pracovníků obsluhujících zařízení s vařící vodou a zvláště s vařícím tukem, kde je dosahována teplota přes 180° C. Při manipulaci s horkými nádobami apod. je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního zařízení, vydané výrobcem. Veškeré osoby, pracující ve stravovací části, musí mít předepsanou zdravotní prohlídku nebo platný zdravotní průkaz.

# PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ:

Prostředí v jednotlivých místnostech je stanoveno dle ČSN 33 2000-3 pouze jako doporučené pro komisionální schválení. Návrh prostředí vychází z technologického provozu kuchyně a z předpokládaných použitých el. zařízení.

Kuchyně				AA6

AD2 – 1,5 m kolem mycího stolu

AD3 – 0,2 m nad podl. při sanitaci

Výdej jídel				AA5, AD1

Umývárny stolního nádobí		AA5

AD2 – 1,5 m kolem mycího stolu

AD3 –  0,2 m nad podl. při sanitaci

Umývárna kuchyňského nádobí	AA5

AD2 – 1,5 m kolem mycího stolu

AD3 – 0,2 m nad podl. při sanitaci

Přípravny zeleniny			AA5

AD2 – 1,5 m kolem mycího stolu

Přípravna masa				AA5

AD2 – 1,5 m kolem mycího stolu

Sklad odpadků				AA5, místně AD2

Sklady					AA5, AD1

Místní vlhkost se může ve výše uvedených prostorách vyskytnout na podlaze a max. do výše 1500mm nad podlahou. Umývací prostory ve všech částech kuchyně budou posuzovány dle ČSN 332000-7-701. V uvedených prostorech, vzhledem k provozu vzduchotechnického zařízení, nedojde ke srážení vody na stěnách. Úklid stěn, vč. sanitace bude prováděn dle provozního, event. sanitačního řádu bez použití stříkající vody z hadice. Při údržbě podlah (v místnostech vybavených gulou nebo podlahovým roštem) bude použita tekoucí voda z hadice. Při údržbě, event. sanitaci nesmí být stříkající vodou zasažena el. zařízení nebo zásuvky!

V kuchyňském provozu se neuvažuje, že by elektrické stroje a přístroje byly v dosahu vody stříkající, tryskající ze všech stran nebo že mohou být vodou zaplaveny.

Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.