Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

PROJEKT INTERIÉRU - VÝPIS NÁBYTKU A VYBAVENÍ

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele interiéru. Ta bude před výrobou předložena autorskému dozoru projektanta k protokolárnímu odsouhlasení. Teprve po něm je možné zahájit výrobu. U typových prvků bude výrobní dokumentace nahrazena technickou dokumentací a fyzickým vzorkem předloženými rovněž k protokolárnímu odsouhlasení AD.  Veškeré materiály, povrchy a detaily provedení budou před výrobou/dodávkou rovněž vzorkovány a odsouhlasovány AD.

Exteriérový mobiliář

| EM01 | Židle venkovní skládací, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Celokovová konstrukce ze subtilních profilů, lakovaný kov nekorodující, barva černá antracit, rozměry: 395x390x820mm Místnost: exteriér - parter | 26 |
| --- | --- | --- |
| EM02 | Stolek venkovní skládací, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Celokovová konstrukce ze subtilních profilů, lakovaný kov nekorodující, barva černá antracit, rozměry: 570x570x740mm Místnost: parter | 7 |

| EM03 | Krycí plachta na venkovní nábytek Textilní krycí plachta na venkovní nábytek pro přehození přes soupravu stolu a 4 židlí a jejich zakrytí až k zemi Materiál: exteriérová textilie vodonepropustná, 100% polyester (bez PVC), skládací, tvar přibližně kopírující sestavu stolu a 4 židlí, neutrální barva dle výběru AD Rozměry: 145x145cm nebo 120x80cm (rozměry kombinovat dle konkrétních sestav - vyzkoušet na vzorku) Místnost: exteriér - parter | 7 |
| --- | --- | --- |
| EM04 | Odpadkový koš venkovní vč. skryté betonové základové patky zapuštěné pod terén, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Ocelová zinkovaná kostra opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku, nese opláštění z ocelového zinkovaného tahokovu. Všechny ocelové části opláštění jsou opatřeny nástřikem práškového vypalovacího laku, atypický odstín černá - antracit dle ostatního venkovního mobiliáře. Součástí je i osazení do terénu včetně úpravy pro založení a samotného betonového základu do nezámrzné hloubky (prostý beton 25/25/50cm) + překrytí patky zeminou 10cm. Rozměry: 920x330mm. Místnost: parter | 3 |

Hygienické vybavení

| HV01 | Zásobník toaletního papíru, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nerezový zásobník se spodním odvíjením, nerezová ocel matná, Rozměry: 320x320x130mm (role 100x290mm) Místnost: 3x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni), 1x 0.5 (WC personál) | 5 |
| --- | --- | --- |
| HV02 | Toaletní WC kartáč, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Závěsný, nerezová ocel matná, rozměry: 89x109x440mm Místnost: 3x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni), 1x 0.5 (WC personál) | 5 |
| HV03 | Zásobník na papírové skládané ručníky, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnný, nerezová ocel matná, rozměry: 300x130x270mm Místnost: 1x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni) | 6 |

| HV04 | Zásobník na hygienické papírové sáčky, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnný, nerezová ocel matná, rozměry: 120x240x30mm Místnost: 3x 0.3 (WC dámy), 1x 0.5 (WC personál) | 4 |
| --- | --- | --- |
| HV05 | Držák na papírové ručníky, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnný, dřevěný, rozměry: 290x190x115mm Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní), 1x 0.5 (WC personál) | 3 |
| HV06 | Odpadkový koš, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Koš s víkem, úzký, nerezová ocel matná, závěsný, rozměry: 4,5l, 192x97x253mm Místnost: 2x 0.3 (WC dámy), 1x 0.5 (WC personál), 1x 2.2 (Sprcha) | 4 |
| HV07 | Odpadkový koš, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Úzký koš, se stlačným víkem, nerezová ocel matná, rozměry: 38l, 300x215x600mm Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní) | 2 |
| HV08 | Odpadkový koš, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Velký odpadkový koš pod umyvadlovou desku, nerezová ocel matná, rozměry: 45l, 670x300mm Místnost: 1x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni) | 4 |
| HV09 | Nástěnný přebalovací pult, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Sklápěcí přebalovací pult, dřevěný, z ohýbaného dřeva, barva bílá, rozměry: 870x520x180mm, prodloužené kotvení na zatížení 50kg (do tvárnic Ytong) Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní) | 2 |

| HV10 | Zrcadlo pro WC imobilní, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnné sklopné nerezové zrcadlo pro imobilní, rozměry: 410x70x610mm Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní) | 2 |
| --- | --- | --- |
| HV11 | Zrcadlo velké Celoplošně lepené na stěnu, zabroušené hrany, vsazeno do líce stěrkové omítky. Rozměry: průměr 2000x570 (NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY) Místnost: 1x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni) | 2 |
| HV12 | Zrcadlo malé, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Celoplošně lepené na stěnu, zabroušené hrany, vsazeno do líce obkladu. Rozměry: průměr 700x600mm (NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY) Místnost: 1x 0.5 (WC personál), 1x 2.2 (Sprcha) | 2 |
| HV13 | Dávkovač mýdla závěsný, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dávkovač mýdla, nerezová ocel, montáž ke stěně Rozměry: 120x100x290mm Místnost: 1x 0.3 (WC dámy), 1x 0.4 (WC páni), 1x 0.5 (WC personál), 1x 2.2 (Sprcha) | 4 |
| HV14 | Dávkovač mýdla vestavný do desky Dávkovač mýdla, nerezová ocel, montáž do desky, se zásobníkem zavěšeným pod deskou, včetně zásobníku min 2l, mechanický Místnost: 2x 0.3 (WC dámy), 2x 0.4 (WC páni) | 4 |

Mobiliář

| M01 | Židle nečalouněná, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěná židle pro návštěvníky kavárny, dub/buk masiv + překližka, bez nožního spoje, hladké opěradlo a hladké sedadlo, atypická krycí povrchová úprava RAL 9005, matná Rozměry: 510x545x810mm Místnost: 17x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 18 |
| --- | --- | --- |
| M02 | Atypický stůl do kavárny, velký, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěný stůl pro návštěvníky kavárny, konstrukce z masivních modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 30mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a truhlářskými lamelami, olejovaný povrch, ocelová podnož - nátěr RAL 9005 kovářská černá s obsahem kovových částic, PCT 95 835. Viz výkres č.: 05. Rozměry: průměr 900mm, výška 75mm Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| M03 | Atypický stůl do kavárny, malý, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěný stůl pro návštěvníky kavárny, konstrukce z masivních modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 30mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a truhlářskými lamelami, olejovaný povrch, ocelová podnož - nátěr RAL 9005 kovářská černá s obsahem kovových částic, PCT 95 835. Viz výkres č.: 06. Rozměry: průměr 700mm, výška 75mm Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 4 |
| M05 | Sedátka odkládací, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnné sedátko z lamel z dřevěného masivu, sklopné, prodloužené kotvení na zatížení 100kg (do tvárnic Ytong). Rozměry: 95x310x385mm Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní) | 2 |
| M06 | Židle kancelářská, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Kancelářská židle pro obsluhu, vysoký opěrák, síťovina na sedáku spojitého s opěrákem, nylonový rám i područky, houpací mechanismus s aretací, výšková nastavitelnost, černé provedení včetně síťoviny a kovového kříže podnože. Rozměry: 970-1180x700x700mm. Otočná kola kolem svislé osy dtto kancelářská židle M06, měkký povrch kol. Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| M07 | Regál do úklidové komory Atypický regál (gastro atyp. výroba), s roštovými policemi a spodní odnímatelnou nádobou pro odkapávající vodu (ilustrační foto) Viz výkres č.: Rozměry: 300x600x2000 Místnost: 1x 0.5 | 1 |
| M08 | Atypická sestava úložných boxů na motocyklové helmy návštěvníků, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Atypická uzamykatelná skříň na helmy, uzavíratelná, perforovaná zadní stěna, nosná konstrukce hliníkové pláty tl. 10mm, dvířka a záda hliník 3mm. Hrany ostré, stržené proti poranění. Nátěr RAL 9005 kovářská černá s obsahem kovových částic, PCT 95 835, spojováno šrouby se zápustnou hlavou v barvě výrobku. Viz výkres č.: 07. Rozměry: 1210x1210x450mm; 2010x1210x460mm Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| M09 | Atypické jednolůžko s matrací a zásuvkou, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení (dva mírně odlišné typy provedení - s jedním nebo dvěma šuplíky) Atypická jednolůžková postel, konstrukce z modřínových masívních hoblovaných desek nenapojovaných, s ponechanými suky, tl. 40mm, ostré hrany, olejovaný povrch shodný s podlahou, součástí je uzamykatelný pojízdný šuplík s víkem na pístech, Matrace s vnitřním lamelovým roštem a horní profilovanou molitanovou vrstvou, dimenze pro 60-80kg, roznášecí vrstva ergoflex tvrdý, bavlněný snímatelný potah, atypický rozměr matrace 2000x700mm, výška 150mm. Viz výkres č.: 08. Rozměry korpusu: 2050x750x280mm. Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 2 |
| M11 | Věšák na kabáty, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěný věšák na kabáty, barva černá. Rozměry: 176x45x51mm Místnost: 1x 2.1 (Výstup na věž) | 2 |
| M12 | Držák na ručníky, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Věšák na ručníky/stolička, bambus. Rozměry: 630x430x150mm. Místnost: 2x 2.2 (Sprcha) | 2 |
| M13 | Atypický pracovní stůl, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Atypický dřevěný pracovní stůl, konstrukce z modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 30mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a rybinovým spojem, olejovaný povrch shodný s podlahou. Viz výkres č.: 09. Rozměry: průměr 1800x800mm, výška 75mm. Místnost: 1x 2.6 (Kancelář) | 1 |
| M14 | Atypický kontejner pod pracovní stůl, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Atypický zásuvkový kontejner pod pracovní stůl, konstrukce z modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 20mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a truhlářskými lamelami, olejovaný povrch shodný s podlahou. Centrální zámkový mechanismus se samostatným klíčem, součástí výrobku je sestava vnitřních pojízdných šuplíků s kolečky a kolejnicemi, finální velikost korpusu přizpůsobit dle vnitřní výbavě. čela šuplíků dtto korpus kontejneru - masiv modřín. Viz výkres č.: 10. Rozměry: 400x280x584mm. Otočná kola kolem svislé osy dtto kancelářská židle M17, měkký povrch kol. Místnost: 1x 2.6 (Kancelář) | 1 |
| M15 | Atypická knihovna, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Regálová otevřená knihovna, konstrukce z modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 20mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a truhlářskými lamelami, olejovaný povrch shodný s podlahou. Viz výkres č.: 11. Rozměry: 2400x3220x400(700)mm (NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY, VČ PŘÍSTUPOVÉ TRASY PRO MONTÁŽ) Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M16 | Odpadkový koš na papír, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěný koš na kancelářský odpad, dřevěná konstrukce, černý vnější plášť. Rozměry: 9l, 230x230x280mm Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M17 | Židle kancelářská, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Kancelářská židle pro obsluhu, vysoký opěrák, síťovina na sedáku spojitého s opěrákem, nylonový rám i područky, houpací mechanismus s aretací, výšková nastavitelnost, černé provedení včetně síťoviny a kovového kříže podnože. Rozměry: 970-1180x700x700mm. Otočná kola kolem svislé osy dtto kancelářská židle M06, měkký povrch kol. Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M18 | Držák na PC, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Rozměrově nastavitelný popruhový držák na skříň počítače pod stůl, kotveno na míru dle požadavků ze spodní hrany do desky stolu, černý. Rozměry: 360x80-700x30-600mm Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M20 | Židle denní místnost, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěná nečalouněná židle pro návštěvníky kavárny, dub/buk + ohýbaná překližka, hladké opěradlo a hladké sedadlo, atypická krycí povrchová úprava RAL 9005, matná Rozměry: 450x540x800mm Místnost: 3x 2.4 (Kancelář) | 3 |
| M21 | Atypický dřevěný stůl, , tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Atypický dřevěný stůl, konstrukce z modřínových hoblovaných desek šířky min. 250mm nenapojovaných po délce, s ponechanými suky, tl. 30mm, ostré hrany, spojeno na sraz lepením a rybinovým spojem, olejovaný povrch shodný s podlahou. Viz výkres č.: 12. Rozměry: průměr 690x690mm, výška 75mm Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M22 | Sestava atypických šatních skříněk s čajovou kuchyňkou, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Šestidílná uzamykatelná skříň s dvoudílnou kuchyňskou linkou. Materiál korpusu - laminovaná dřevotříska, hrany ABS, šedá, odstín dle AD. Materiál pracovní desky - PMMA pryskyřice šedá, odstín dle hlavního pultu v 1.NP. Materiál dvířek - vodovzdorně lakovaná MDF, šedá odstín dle AD. Pod pracovní plochou bude přisazen nerezový dřez 500/400mm, sada sifonu, baterie stojánková, nerezová vpusť se sítkem. V pracovní ploše bude vytvořena šikmina pro odkapávání vody směrem do dřezu. Svislá plocha nad kuchyňskou deskou budou tvořena obkladem stěny z PMMA. Pod prostorem sifonu bude výsuvný šuplík s osazenými nádobami na tříděný odpad (samostatná položka M24), ostatní části otvíravé na pantech. V pravém modulu bude osazena vestavná lednice energetické třídy D, překrytá dvířky viz. popis výše. Nad pracovní plochou bude osazena skříňka s dvířky. Kotvení pozice do nosné části vazníku. Součástí dodávky bude veškeré kování (panty, zámky skříněk spojovací materiál), vše nerez, včetně montáže. Viz výkres č.: 13. Rozměry: 1400x600x1150mm (NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY, VČ PŘÍSTUPOVÉ TRASY PRO MONTÁŽ) Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M23 | Soubor atypických dřevěných polic na sklenice, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení 8 ks polic na odkládání skla v kavárně, modřín hoblovaný ostrohranný, krycí nátěr RAL 9005, viz. povrchová úprava rámu okna v kavárně, kotveno do dřeva do hloubky min. 120mm (na svislou zátěž na každou polici 100kg), v příčce připraven nosný prvek v rámci stavby, police bude nasazeny na skryté závitové tyče 15mm, do předvrtaného otvoru vsazena kovová trubička proti otlačení dřeva, police navrtána vždy do středu spoje keramického obkladu, osová vzdálenost na rozteč obkladu (200mm). Viz. výkres č.:11. Rozměr: 600x200x25mm (NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY) Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| M24 | Soubor nádob na tříděný odpad 4 vestavné nádoby na tříděný odpad, umístěny do kuchyňské linky. Materiál plast, objem 16l, 10l, 10l, 6l, protizápachové kryty. Rozměry: 530x480x280mm Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M25 | Nástěnný držák, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nerezové háčky do úklidové komory. Rozměry: 300x22x41mm Místnost: 1x 0.6 (Úklid) | 1 |
| M27 | Nástěnný držák, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nerezový háčkek, rozměry: 54x56,5x52mm Místnost: 1x 0.3 (WC imobilní), 1x 0.4 (WC imobilní), 1x 0.3 (WC dámy), 1x 0.5 (WC personál) | 4 |
| M29 | Stolní pracovní lampa, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Stolní pracovní lampa, hliníková, se třemi klouby a nerez. lanky, stříbrná, včetně kovové kruhové základny s hliníkovým opláštěním. 70W, E27, IP20, 230V, klasický závit, vč. LED zdroje 3000K. Rozměry: 780x645mm (dvě ramena 480+530mm). Místnost: 1x 2.4 (Kancelář) | 1 |
| M30 | Atypický box na dřevo, pojízdný, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nosná konstrukce hliníkové pláty tl. 10mm, plná zadní stěna, , spojováno šrouby se zápustnou plochou hlavou v barvě výrobku. Nátěr RAL 9005 kovářská černá s obsahem kovových částic, PCT 95 835. Otočná kola kolem svislé osy dtto kancelářská židle M06, měkký povrch kol. Rozměry: 810x894x460mm Viz výkres č.: 14 Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| M31 | Noční lampa, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Nástěnná noční lampa k posteli, stříbrný kov, kloub, se světlopropustným stínidlem typu pergamen. 70W, 230V, IP20, včetně LED zdroje 3000K. Polohu určí AD. Místnost: 2x 2.1 (Výstup na věž) | 2 |
| M32 | Židle pro obsluhu, barová, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Dřevěná židle pro návštěvníky kavárny, dub/buk + ohýbaná překližka, černý krycí nátěr, bez nožního spoje, hladké opěradlo a hladké sedadlo, povrchová úprava RAL 9005, matná. Rozměry: 510x510x1160mm Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |

| M33 | Sada atypických dvířek a posuvných skel se zámky, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Výrobu koordinovat s dodavatelem korpusu (korpus je dodávkou stavby). Dodávkou interiéru jsou pouze skla a dvířka s příslušenstvím (panty, zámky), vč. montáže. V každé polici bude vsazeno sklo do vyfrézované drážky z horní strany 5mm a ze spodní 10mm pro vsazení skla. Skla bude možné zasouvat jedno za druhé. Na tuto výšku bude v rámci středové stojiny profrézovaná drážka skrz na celou výšku skla. Viz výkres č. 15 Počet: 9ks skleněných posuvných dvířek, 8ks dřevěných dvířek na pantu, vše uzamykatelné. Dřevěná dvířka z masivního modřínu po délce nenapojovaného, vybrat rovnoleté desky bez suků (nikoli s odvrtanými suky!), skrytý pant klavírový mosazný, zámky s jednotným klíčem, povrchová úprava jednou vrstvou bezbarvého oleje (nutno koordinovat s výrobou korpusu včetně vzorkování na místě stavby). Skla se zabroušenými leštěnými hranami a rohovými rádiusy cca 3mm pro snadné posouvání, výřezy místo kličky pro posouvaní prstem, zabroušeno, tloušťka skla 3mm, čiré U skel zámková vložka VIRO 4795, celkem 6ks Rozměry: 340x350x25mm (modřín), 350x350x3mm (sklo) Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |
| --- | --- | --- |
| M34 | Odpadkový koš, tvar a design ilustrativní dle vyobrazení ve výpisu nábytku a vybavení Interiérový odpadkový koš, černý, dno s protiskluzovou podložkou, s vnitřní nádobou pro odpad, samozhášecí typ Rozměry: 240x240x700mm, 30l Místnost: 1x 1.1 (Návštěvnické centrum) | 1 |