Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Volně ložená a vakuová posypová sůl na zimu 2016/2017

Část I Volně ložená sůl

Zadávací řízení je zahájeno jako otevřené řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ: 00090450

- Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

# Předmět veřejné zakázky

# Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 6 945 tun volně ložené posypové soli, určené k zimní údržbě komunikací, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele. Plnění bude realizováno dle potřeb zadavatele, na základě jednotlivých objednávek s dodáním pro jednotlivé sklady Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

# Technické podmínky

- Zadavatel stanovuje následující minimální technické podmínky:

- Kamenná sůl nesmí překročit limity škodlivin v chemických rozmrazovacích materiálech, jak stanoví příloha TP 116 (technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR).

- Zadavatel požaduje posypovou sůl s protispékavou přísadou.

- Minimální obsah NaCl v nabízené posypové soli bude 96 %.

- Dodaná posypová sůl bude splňovat charakteristiky a zrnitost pro zimní údržbu pozemních komunikací, dle ustanovení § 41 a čl. 8 odst. a) přílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997.

- Zrnitost – povolený podíl váhových procent bude splňovat požadavky dle následujícího členění:

    - pod 0,16 mm			max. 5 % hmotnosti

    - od 0,16 mm do 0,80 mm		max. 25 % hmotnosti

    - od 0,80 mm do 3,15 mm		v rozmezí 55 – 80 % hmotnosti

    - od 3,15 mm do 5,00 mm		max. 20 % hmotnosti

    - nad 5,00 mm			0 % hmotnosti

- Sůl nebude při dodávkách vykazovat více než 2 váhová procenta vlhkosti.

- Předpokládané orientační množství volně ložené posypové soli k předzásobení do naplnění skladových prostor zadavatele:

|  | Cestmistrovství | Sklad | Předpokládané množství v tunách |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 800 |  |
|  |  | Habry | 400 |  |
|  |  | Chotěboř | 600 |  |
|  |  | Přibyslav | 225 |  |
|  |  | Ledeč nad Sázavou | 500 |  |
|  | Jihlava | Jihlava | 200 |  |
|  |  | Polná | 120 |  |
|  |  | Telč | 300 |  |
|  | Pelhřimov | Pelhřimov | 650 |  |
|  |  | Humpolec | 350 |  |
|  |  | Pacov | 250 |  |
|  |  | Kamenice nad Lipou | 300 |  |
|  | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 800 |  |
|  |  | Velké Meziříčí | 250 |  |
|  |  | Bystřice nad Pernštejnem | 800 |  |
|  |  | Velká Bíteš | 400 |  |
|  | Celkem |  | 6 945 |  |
| # Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky |  |  |  |  |

- Termíny plnění

Zahájení plnění:				po podpisu smlouvy

Ukončení dodávek soli volně ložené:	do 30. 9. 2016

- Místa plnění

- Cestmistrovství Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod

- Středisko Habry, Sázavská 399, Habry

- Cestmistrovství Chotěboř, Partyzánská 31, Chotěboř

- Středisko Přibyslav, Malinského 281, Přibyslav

- Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 1302, Ledeč nad Sázavou

- Cestmistrovství Jihlava, Kosovská 16, Jihlava

- Středisko Polná, Malá Cihelna 1146, Polná

- Cestmistrovství Telč, Radkovská 498, Telč

- Cestmistrovství Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov

- Cestmistrovství Humpolec, Spojovací 1622, Humpolec

- Cestmistrovství Pacov, Nádražní 1065, Pacov

- Středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28, Kamenice nad Lipou

- Cestmistrovství Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1, Žďár nad Sázavou

- Cestmistrovství Velké Meziříčí, Františky Stránecké 40, Velké Meziříčí

- Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem

- Středisko Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 146, Velká Bíteš

# Jistota

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

- Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0107012016.

- Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

- V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

- Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.