Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016

Část I Silnice Havlíčkobrodsko

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ: 00090450

- Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 3 projektových dokumentací oprav silnic II. a III. tříd v regionu Havlíčkobrodsko v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek.

# Technické podmínky

- Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dílčích plnění veřejné zakázky) pro opravy úseků silnic:

II/150 Hněvkovice - Kožlí

III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi

III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah

Na každé dílčí plnění bude vypracována samostatná projektová dokumentace.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle technických podmínek a požadavků uvedených v přílohách č. 1a – 3a.

- Zadávací podklady

Přehledné situace (Příloha č. 16) a formuláře pro kalkulací projekčních prací (Příloha č. 23).

# Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky

- Termíny plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

II/150  Hněvkovice - Kožlí

- Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 90 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 165 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 180 dnů.

III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi

- Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 135 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 150 dnů.

III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.

# Jistota

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v této části zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 4 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

- Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0204012016.

- Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

- V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

- Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Příloha č. 1a

# Technické podmínky pro 1. dílčí plnění

II/150  Hněvkovice - Kožlí

Předmětem projekčních prací je oprava krytu dílčího úseku silnice II/150 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Úsek silnice začíná na křižovatce se silnicí III/01826 v km 54,530 a končí v km 57,500. Celková délka opravy silnice je 2,970 km. Průměrná šířka silnice je 6,2 m. Stávající povrch silnice je z asfaltového betonu. Součástí prací bude řešení opravy krytu vozovky, včetně řešení odvodnění a popř. další vyvolané úpravy.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu silnice bude probíhat částečně za omezení provozu a částečně za úplné uzavírky silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a v provedení jádrových vývrtů (2 ks JV/km) na hloubku celé konstrukce vozovky a do podložní zeminy. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti a sondy a na platné technické předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy – minimálně potřebný a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh opravy krytu vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání.

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.

- Návrh opravy vozovky bude proveden na základě diagnostického průzkumu vozovky a po dohodě s investorem. Předpokládá se oprava krytu vozovky a sanace krajů. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících propustků/případně doplnění nových propustků). Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 50 m, v obloucích v menším intervalu. Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací. Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se zásahu do soukromých pozemků. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, stavba v území do 50 m od lesa, atd., a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Souhlas s vynětím ze ZPF, LPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF, LPF, zpracování případného pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP.

- Vypracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a provedení kopaných sond dle dohody zadavatele a zhotovitele, bude zajišťována zadavatelem.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 1x na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 2a

- Technické podmínky pro 2. dílčí plnění

III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi

Předmětem projekčních prací je rozšíření (posunutí) silnice na hrázi rybníka a oprava krytu dílčího úseku silnice III/03811 v km cca 3,310 – 3,450. Rozšíření bude prováděno z důvodu opravy hráze a osazení svodidla. Celková délka opravy silnice je 140 m, průměrná šířka silnice je 5,5 m. Stávající povrch silnice je převážně z asfaltového betonu. Na hrázi rybníka se předpokládá posunutí tělesa silnice cca o 2 m od návodní strany a osazení svodidel. Rozšířením silnice bude dotčen pozemek soukromého vlastníka s nutností vynětí části pozemku ze ZPF a kácení dvou vzrostlých stromů. Součástí prací bude řešení opravy krytu silnice, včetně řešení odvodnění a popř. další vyvolané úpravy. S rozšířením silnice v průtahu bude souviset oprava hráze rybníka, vlastník a investor je Město Havlíčkův Brod.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu silnice bude probíhat částečně za omezeného provozu a částečně úplné uzavírky.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a provedení 2 ks jádrových vývrtů na hloubku celé konstrukce vozovky, doplněných dvěma kopanými sondami, které zajistí zadavatel. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti, na sondy a na platné technické předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy – minimálně potřebný a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rozšíření silnice a opravy krytu vozovky.

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.

- Návrh rozšíření komunikace a opravy vozovky bude proveden na základě diagnostiky a kopaných sond ve vozovce. Předpokládá se vybudování opěrné zdi, rozšíření silnice a úprava spodní výpusti z rybníka na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Mírovka. V úseku km 3,310 – 3,450 se předpokládá oprava, případně zesílení stávající konstrukce vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů a krajnic. Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m. Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací.  Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, projednání s MěÚ HB, OVLHZ, atd., a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Souhlas s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF, zpracování případného pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP.

- Vypracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 1x na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 3a

- Technické podmínky pro 3. dílčí plnění

III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah

Předmětem projekčních prací je oprava krytu dílčích úseků silnic v průtazích Městysem Uhelná Příbram ve stávajícím šířkovém uspořádání. Úsek silnice III/34512 začíná v km 6,600 a končí na křižovatce se silnicí III/34517 v km 6,848. Úsek silnice III/34517 začíná v km 7,800 a končí na konci průtahu obcí v km 8,800. Celková délka oprav silnic je 1,248 km. Průměrná šířka silnice je 5,8 m. Stávající povrch silnice je silně poškozený, část krytu vozovek je z asfaltového betonu, část ze žulových kostek. Součástí prací bude řešení opravy dílčích úseků, včetně řešení odvodnění a popř. další vyvolané úpravy. Návrh opravy bude řešen ve spolupráci se zástupci Městyse. Podél silnice III/34517 km 8,050 – 8,850 plánuje obec novostavbu chodníku, obnovu VO a kanalizace, bude nutná koordinace s tímto projektem. Odvodnění vozovky bude řešeno do nových uličních vpustí s napojením do nové kanalizace. Pro vyřešení odvodnění křižovatky silnic III/34512 a III/34517 bude zpracován vrstevnicový plán křižovatky.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava krytu, resp. vozovkového souvrství silnic bude probíhat částečně za omezení provozu a částečně za úplné uzavírky.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a provedení celkem 4+2 jádrových vývrtů na hloubku celé konstrukce vozovky a dvou kopaných sond. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti a sondy a na platné technické předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy – minimálně potřebný a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh opravy krytu vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání.

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Geodetické zaměření napojení na MK bude provedeno v rozsahu potřebném pro řešení odvodnění a napojení vozovek. Z důvodu koordinace s výstavbou chodníků bude provedeno geodetické zaměření včetně chodníků v předpokládaném rozsahu mezi uličními čárami, resp. mezi vnějšími hranami příkopů.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.

- Návrh opravy vozovky bude proveden na základě diagnostického průzkumu vozovky. Předpokládá se oprava, případně zesílení stávající konstrukce vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících propustků/případně doplnění nových propustků). Charakteristické příčné řezy budou v intravilánu provedeny po 20 m, v extravilánu po 50 m. Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací. Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se zásahu do soukromých pozemků. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, projednání s DOSS, s Městysem Uhelná Příbram, a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Souhlas s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF, zpracování případného pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP.

- Vypracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen a kontrolního rozpočtu (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 1x na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.