Název dokumentu:

PPP Havlíčkův Brod- sanace suterénu a úprava schodiště

Nad Tratí č.p.335, 580 01 Havlíčkův Brod

B   	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň dokumentace:

DSP +DPS

Označení přílohy:

B

Datum vytvoření přílohy:

Duben 2014

## B.1.	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku -  sanace a úprava schodiště bude probíhat v objektu pedagogicko- psychologické poradny v Havlíčkově Brodě na parcele st.1114 , č. popisné 335.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod) -  bylo provedeno výškové a půdorysné zaměření. Vycházíme z projektové dokumentace z července 1975.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – jsou předmětem této dokumentace

- d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území - stavba se nachází na hranici 100 leté vody

- e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území –  Z hlediska životního prostředí nedojde k produkování žádných škodlivých vlivů na Ž.P. Tuhý odpad bude odkládán do popelnic, které budou k tomuto účelu připraveny, a následně bude odvážen na skládku dle upřesnění příslušného úřadu.

- Sanace a úprava schodiště nebudou mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity materiály a stavební procesy odpovídající normám.

- Stavební firma (stavitel) je povinen dodržovat bezpečnost práce a zacházení s nebezpečným odpadem. Během výstavby platí povinnost pro dodavatele zajišťovat čistotu všech dopravních prostředků vyjíždějících ze staveniště.

- Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu přírody a vodních zdrojů.

- f) požadavky na asanace demolice, kácení dřevin - pozemek je zastavěný, k navrčené úpravě nejsou nutné žádné asanace ani demolice.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočsné i trvalé) – práce budou probíhat na objektu číslo popisné 335, parcela st.1114.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - není předmětem této dokumentace. Do stávajícího objektu je zavedena přípojka vody. Na hranici pozemku je umístěn stávající kombinovaný elektroměrný a plynoměrný pilíř.  Veškeré stávající přípojky jsou napojeny na veřejné sítě vedoucí v přilehlé komunikaci.

Příjezd k objektu je řešen s přilehlé komunikace  a to jak pro osobní auta, odvoz odpadků a také případný zásah požárních vozidel a záchranářů.

i) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – stavba není vázána žádnými věcnými vazbami, nejsou žádné související investice.

## B.2.	Celkový popis stavby

## B.2.1	. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stávající budovu pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě. Objekt je o dvou nadzemních podlaží , částečně podsklepen je zastřešen polovalbovou a plochou střechou. Jedná se o sanaci suterénu a úpravu schodiště, základní kapacity funkčních jednotek se nzmění.

Stávající objekt:

Zastavěná plocha 	 302,50m2

Max. délka	17,90 m

Max. šířka	10,10 m

Max.výška	+8,500m od ± 0,000

## B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení - není předmětem této dokumentace.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení , materiálové a barevné řešen - není předmětem této dokumentace.

## B.2.3	.Celkové  provozní  řešení , technologie výroby

Není předmětem řešení této dokumentace.

## B.2.4	. Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení této dokumentace

## B.2.5	. Bezpečnost při užívání stavby

- Není předmětem řešení této dokumentace

## B.2.6		Základní charakteristika

Oprava střechy tělocvičny

- a) stavební řešení – objekt řeší sanace suterénu a úpravu schodiště

b) konstrukční a materiálové řešení

Drenážní odvodňoací systém:

Drenážní systém: Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy horniny pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina anebo vysoká hladina spodní vody v místech vystaveného objektu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou např.jílovou vrstvou pod objektem dojde k zvedání spodní vody a tím se ocitne obvodové zdivo pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím dojde k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva případně podlah.

Drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jen jako odvod spodní vody okolo podúrovňové části domu. U domů, u kterých se vyskytuje problém s kumulováním vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné!

Způsob provádění: V závislosti na druhu stavebního objektu a zejména na geologických aspektech se volí hloubka uložení drenáže, důležitým aspektem je požadované snížení hladiny podzemní vody , které se stanoví tak, aby hladina kapilárního vzlínání byla níže než nejníže položená část stavebního objektu.

Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace) doporučuji zhotovit  lůžko ve tvaru žlabu, který bude v mírném spádu okolo obvodové stěny.Tento žlab by měl být zaizolován bitumenovou stěrkou s kompaktním napojením na svislou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici (minimálně o průměru 110 mm) v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 40 cm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost kameniva a drenážní perforované hadice.

Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit   do vsakovacího  lože. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu.

• 0,3 – 1,0 m (průměrně 0,5 m) na písčité půdě

• 0,6 – 2,0 m (průměrně 1,0 m) prachovité a jílovité půdě

Dosah kapilárního vzlínání se může snížit použitím oddělujících vrstev štěrku.

Drenáž je vhodné pokládat v hloubce větší než hloubka promrzání půdy, aby nezamrzla voda proudící v potrubí, vždy však nad nepropustnou vrstvou.

Voda protýkající vrstvou podloží sebou přenáší drobné částečky nečistost jenž prosakůjí přes  perforační otvory do samotného drenážního potrubí. Takto přenášené částečky mohou způsobyt propadnutí samotného podloží a zejména zapříčinit ucpání drenážního potrubí.  Abychom chránili potrubí před zanášením, musí se kolem drenážního potrubí vytvořit obsyp z filtračních materiálů o vhodné vybrané zrnitosti. Takto provedený obsyp nám snižuje hydraulický odpor toku vody a zároveň zvyšuje účinost takto provedené drenáže.Filtrační obsyp také funfuje jako ochrana proti mechanickému poškození drenážního systému,obsyp se musí provést po celém obvodu drenážní trouby - minimální tloušťka obsypu je:

• V písčité zemině (s dobrou propustností) – 15 cm

• V písčito-hlinité zemině (se střední propustností) – 15 až 20 cm

• V hlinité a jílovité zemině – víc než 20 cm.

Štěrková frakce 16/32

Jako sekundární filtrační systém je navržena geotextilie o gramáži 300 g/m2, která nám zajištuje sekundární filtraci propouštěné vody a zároveň ná snižuje štěrkovou vrstvu.

V blízkosti drenážované plochy nepatří stromy či keře, jejichž kořeny mohou zarůst do drenáží a jejich činnost paralyzovat, nehledě na to že mohou samy přispívat k hromadění vlhkosti.

Nebezpečí obrůstání drenážního potrubí kořeny stromů a keřů se vyskytuje, pokud je drenáž zakládána v jejich dosahu, tj. v hloubce menší než 2,5 m.

Jako drenážní potrubí je navrženo potrubí pipelife PVC DN 110 . Uložené na zhutněném štěrkovém podsipu tl. 100 mm ve spádu 1%. Potrubí je obaleno netkanou geotextilii o gramáži 300 g/m2 ktrerá slouží jako sekundární drenážní vrstva, jenž snižuje možnost pronikání drobných částic do perforovaného potrubí a zároveň nám snižuje vrstvu štěrkového zásypu.

Stěrkový zásyp je proveden do staveništní rýhy na potrubí obalené gheotextílii, tloušťak takto provedeného zásypu je 100 mm. Štěrkový zásyp musí být zhutněn a následně zasypán stávající zeminou na úroveň požadovaného upraveného terénu.

Způsob provádění vsakovacího lože: Do vyhloubené staveništní díry se provede podsyp vrstvou štěrku tl. 70 mm , která se zhutní. Na takto provedený štěrkový podsyp se položí netkaná geotextilie o gramáži 300g/m2. Na takto připravený podklad se provede štěrkový zásyp a polůží se geotextilie. Štěrková vrstva se musí průběžně hutnit. Po celkovém obsypání štěrkem provedeme zavážku vytěženou zeminou s průběžným hutněmím. Minimální vrstva zeminy včetně štěrku je 1000 mm.Upravený terén se dočistí a provede finální úprava povrchu.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 a č.362/2005!
Při provádění prací je nutné dodržovat nařízení týkající se bezpečnosti, zejména pak:
Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou:
I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí- 1. při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení, 2. zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky min 150mm nad terénem, je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m,  3. jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce je nutno po tuto dobu přijata náhradní opatření.
II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP- 1. zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům,

2. zaměstnanec je povinen se přesvědčit  o plné funkčnosti OOPP, 3. Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP.
III: Používání žebříků- 1.Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. elekt. pila apod., 2. Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 3. na žebříku smí pracovat jen jedna osoba, 4. žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita,

5. Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky, 6. žebříky se smí používat jen dle návodu k použití.
IV: Zajištění proti pádu předmětů- 1. materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí
V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí- 1. Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak.
VI: Práce na střeše- 1. Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory

VII: Dočasné stavební konstrukce: 1. Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu, 2. Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou osobou, 3. Kce musí být pravidelně podrobována kontrolám, 4. Dočasná konstrukce sní být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou osobou.

XIII: Shazování předmětu a materiálu- 1. Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich dopadu.
XI: Školení zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon.
Obecné požadavky:
I: Požadavky na zajištění staveniště- 1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých komunikacích.
II: Zařízení pro rozvod energie- 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu
III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi- 1. Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 2. Práce musí být přerušeny, mohlo by li dojít k ohrožení zdraví

pracovníku z důvodu povětrnostních vlivů.

Závěr:

Veškeré práce musí být prováděny dle platných norem a předpisů. Práce mohou vykonávat pouze odborné firmy s platnými certifikáty.

Úprava schodiště:

Stávající kamenné schodiště je nevyhovující, schodiště bude rozebráno a uskladněno.

Pod schodiště je navržena nová základová konstrukce. Kamenná stěna schodiště bude na základovém pase. Šířka základové konstrukce byla vzhledem k jakosti podloží stanovena empiricky. Základová konstrukce bude provedena z prostého betonu X0 C12/15. Po zhotovení základové kce bude schodiště vybudováno ze stávajících kamenných prvků.

Sanace 1.PP:

Před započetím sanací bude nejdříve vyklizen prostor suterénu a budou demontována otopná tělesa.

Stávající malby a omítky v suterénu budou odstraněny a nově použity sanační omítky včetně barvy. Po celém suterénu bude nový rozvod elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek. Po provedení sanačních omítek a po úpravě podlahové konstrukce ( oprava a ošetření stávající betonové podlahy, beton bude ošetřen nátěrem na betonové konstrukce. Po zaschnutí nátěru bude v suterénu položeno nové PVC včetně soklu.) budou osazena zpět otopná tělesa. Viditelné ocelové profily budou ošetřeny nátěrem na ocelové konstrukce, barva bílá. Komínové průduchy budou vyčištěny osazeny záslepky. Vyčištěný komínový průduch bude sloužit k odvětrání, osazení větrací hliníkové mřížky ve výšce cca 2,00m od podlahy.  Stávající šachta v suterénu bude opatřena čerpadlem s plovákovým spínačem a nerezovým poklopem. Stávající skleněné tvárnice LUXFER budou odstraněny. Do otvoru se osadí plastové okno 600/400mm, přesné rozměry budou doměřeny na stavbě. Okno bude osazeno včetně oplechování vnitřních a vnějších parapetů z pozinkovaného plecu a kování. Zasklení izolačním dvojsklem, barva exteriér-hnědá, interiér- bílá. Dojde k osazení dveří včetně kování, klik, zámků, klíčů, větracích mřížek a prahů viz.výpis dveří. Stávající schdiště do suterénu bude ošetřeno a opatřeno protiskluznými pásky. Ocelové madlo umístit po obou stranách schodiště a kotvit do schodišťové zdi. Úprava prahu vstupních dveří na schodišti do suterénu.

Zateplení soklu:

Zateplení soklu, bude zatepleno fasádním polystyrenem tl. 100mm. Ostění okena bude zatepleno fasádním polystyrenem tl.40mm. Sokl objektu bude zateplen fasádním polystyrenem 100mm a bude zateplen do hloubky 1000mm pod upravený okolní terén.

Desky budou u soklu založeny pomocí soklového profilu. Desky budou lepeny lepící hmotou .

Po nalepení desky bude  deska připevněna ještě hmoždinkami. Budou použity hmoždinky TID T L 8/60 x 215. Hmoždinky jsou s ocelovým zatloukacím trnem. Hmoždinky budou používány v množství 8ks/m2.

Na desky bude nanesena vyrovnávací vrstva ze  stěrky.  v tl. cca 2mm, která se nechá nejméně 3 dny zrát. Na tuto stěrku bude nanesena výztužná vrstva, která se skládá z vrstvy stěrkové hmoty   a sklotextilní výztuže .

Na tyto vrstvy bude nanesen základní nátěr a na něj bude nanesena omítka .

Skladba zateplení soklu je řešena v detailech. Po zateplení soklu bude zemina přihrnuta a terén upraven .

Klempířské výrobky , odvodnění střech :

Ve dvorní části budou nové střešní žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Na garáži bude nový střešní svod a žlab včetně lapače střešních splavenin. Na stávajícím objektu poradny ve dvorní části budou nově osazeny žlaby a svody z pozinkovaného plechu včetně lapačů splavenin. Do žlabů a svodů umístit dvožilové topné kabely pro svody 20W/m.  Odvodnění a napojení dešťové vody bude do nové šachty 600/600 mm umístěné na pozemku investora. Stávající svody budou opatřeny střešním lapačem. Svod do ulice Jiráskova – stávající dlažba veřejného chodníku bude v místě svodu rozebrána a opravena. Do chodníku umístit odvodňovací žlab ACO DRAIN dl.1,2m.

Na stávající střešní konstrukci umístit sněhové zachytávače. Rozmístění sněhových háků je dle pokynů výrobce střešní krytiny.

Skladba betonových ploch :

Ve dvorní části budou nové pojezdové plochy.

Skladba  :

Betonová dlažba						60-80mm

kladecí vrstva			                                 30mm

drcené kamenivo  						      50mm

drcené kamenivo  	                                                  200mm

zhutněná pláň

Po dokončení budou provedeny dokončovací práce.

c) mechanická odolnost a stabilita – jedná se o sanaci a úpravu schodiště, není nutno řešit stabilitu objektu.

Založení objektu: Není předmětem této dokumentace

Zdivo: Není předmětem této dokumentace

- Vodorovné konstrukce: Není předmětem této dokumentace

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: Zakrývané konstrukce musí být před zakrytím převzaty a zkontrolovány stavebním dozorem resp. stavbyvedoucím.

Technologické podmínky a postupy:

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby při jejich odborném provádění nedošlo ke ztrátě stability navrhované stavby. Při provádění je třeba postupovat dle technologických postupů a technických listů daných výrobcem.

## B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - není předmětem této dokumentace

b) výčet technických a technologických zařízení - není předmětem této dokumentace

## B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

a-j) Není předmětem této dokumentace

## B.2.9		Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení - není předmětem této dokumentace.

b) energetická náročnost stavby - není předmětem této dokumentace.

- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií - není předmětem této dokumentace.

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dešťové vody jsou svedeny novými svody do stávající dešťové kanalizace.

Z hlediska životního prostředí nedojde k produkování žádných škodlivých vlivů na Ž.P. Tuhý odpad bude odkládán do popelnic, které budou k tomuto účelu připraveny  a následně bude odvážen na skládku dle upřesnění příslušného úřadu.

Objekt nebude mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity materiály a stavební procesy odpovídající normám.

Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu přírody a vodních zdrojů.

Nakládání s odpady  ze stavební činnosti

Nakládání s odpady z provádění stavebních úprav a přístavby se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů  a vyhlášky č.383/2001 Sb. “o podrobnostech nakládání s odpady”. Během stavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu.

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

- Stavební odpad bude tříděný  podle druhů

- Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad  předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb.

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

- Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad  neprodleně odstraněn  a  znečištěné místo bude vyčištěno

Tabulka:  Bilance předpokládaných odpadů ze stavební činnosti

Vysvětlivky:*  	nebezpečný odpad podle § 6 odst.  1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb.

| Kód | Druh odpadu | Kat. | Množství (t) | Z.n.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 | Odpad z používání a odstraň. barev a laků |  |  |  |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O | 0,01 | A |
| 15 01 | Obaly |  |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,05 | A |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,02 | A |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | A |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 | A |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,5 | A |
| 15 01 11* | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu vč. prázdných tlakových nádob | N | 0,01 | A |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,5 | A |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 1,0 | A |
| 17 01 07 | Směsi n. odd.frakce () neuvedené pod 17 01 06 |  | 0,5 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,2 | A |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 0,05 |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  | A |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 | O | 0,2 | A |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1 | A |

- Z.n. = způsob nakládání:    A –  předání jiné oprávněné osobě

## B.2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - není předmětem této dokumentace

b) ochrana před bludnými proudy - není předmětem této dokumentace

c) ochrana před technickou seizmicitou - není předmětem této dokumentace

- d) ochrana před hlukem - není předmětem této dokumentace

- e) protipovodňová opatření - nejsou předmětem této dokumentace

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury - není předmětem této dokumentace

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky - budou proveden nové dešťové svody 125, žlaby a vpusti. Topné kabely budou napojeny do  schéma rozvaděče RT01.

## B.4	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení  - není předmětem této dokumentace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - není předmětem této dokumentace

c) doprava v klidu - není předmětem této dokumentace

d) pěší a cyklistické stezky - není předmětem této dokumentace

## B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy –  Bude  urovnán terén okolo domu a vyspádován k hranicím parcely

- b) použité vegetační prvky -   Nejsou součástí tohoto projektu.

- c) biotechnická opatření -   Není  součástí tohoto projektu.

## B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady -  z hlediska životního prostředí nedojde k produkování žádných škodlivých vlivů na Ž.P. Tuhý odpad bude odkládán do popelnic, které budou k tomuto účelu připraveny a následně bude odvážen na skládku dle upřesnění příslušného úřadu.

- Oprava nebude mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity materiály a stavební procesy odpovídající normám.

- Oprava nevyžaduje opatření pro ochranu přírody a vodních zdrojů.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekeologických funkcí a vazeb v krajině  není součástí této dokumentace

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 - není předmětem tohoto projektu.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA - Není  součástí tohoto projektu.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle právních předpisů - nejsou předmětem tohoto projektu.

## B.7. Ochrana obyvatelstva

## – splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva - nejsou  součástí tohoto projektu.

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - nejsou součástí tohoto projektu.

b) odvodnění staveniště - není  součástí tohoto projektu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - není  součástí tohoto projektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – sanace a úprava schodiště bude probíhat na stavební parcele č. 1114.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - Práce na stavbě nebudou probíhat ve večerních a nočních hodinách, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem. Nákladní auta přijíždějící na stavbu budou plachtována a stavitel ručí za zajištění čistoty komunikace při výjezdu stavebních vozidel.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) - sanace a úprava schodiště bude probíhat na stavební parcele č. 1114.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace -

Nakládání s odpady ze stavební činnosti

Nakládání s odpady z provádění stavebních úprav a přístavby se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů  a vyhlášky č.383/2001 Sb. “o podrobnostech nakládání s odpady”. Během stavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu.

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

- Stavební odpad bude tříděný podle druhů

- Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad  předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb.

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

- Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

| Kód | Druh odpadu | Kat. | Množství (t) | Z.n.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 | Odpad z používání a odstraň. barev a laků |  |  |  |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O | 0,01 | A |
| 15 01 | Obaly |  |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,05 | A |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,02 | A |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | A |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 | A |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,5 | A |
| 15 01 11* | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu vč. prázdných tlakových nádob | N | 0,01 | A |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,5 | A |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 1,0 | A |
| 17 01 07 | Směsi n. odd.frakce () neuvedené pod 17 01 06 |  | 0,5 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,2 | A |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 0,05 |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  | A |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 | O | 0,2 | A |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1 | A |

Vysvětlivky:*  	nebezpečný odpad podle § 6 odst.  1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb.

- Z.n. = způsob nakládání:    A –  předání jiné oprávněné osobě

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - nejsou  součástí tohoto projektu.

i) ochrana prostředí při výstavbě - práce na stavbě nebudou probíhat ve večerních a nočních hodinách, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem.

- Nákladní auta přijíždějící na stavbu budou plachtována a stavitel ručí za zajištění čistoty komunikace při výjezdu stavebních vozidel.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů-

- Veškeré stavební práce a úpravy musejí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy:

- Zák. č. 167-91 - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 125/1977 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích.

- k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - Nebudou žádné výstavbou dotčené stavby.

- l) zásady pro dopravně inženýrské opatření - Příjezd na staveniště je zajištěn ze stávající komunikace

- m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) - Nebudou nutné žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

zahájení stavby 	dle investora

ukončení stavby	dle investora