Příloha č. 1 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro veřejnou zakázku

„Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina II“

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. -1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění částí veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy ke každé části veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list 
o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

Část I: ZOBRAZENÍ ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC

Základní popis:

Částicová kamera umožňuje zachytit a zobrazit všechny druhy radioaktivního záření (alfa, beta, gama) a další elementární částice, jako jsou například miony. Zobrazení a ovládání kamery se provádí pomocí příslušného software z připojeného PC. Kamera umožňuje, kromě měření přirozeného radioaktivního pozadí, sledovat záření alfa-zářiče a analyzovat různé experimenty s tímto zářičem. Například pohlcování alfa – záření různými materiály (vzduch, voda, olovo, hliník, atd.).

Technické podmínky: ČÁSTICOVÁ KAMERA

| č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Název | Výrobce | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zdroj záření | 241Am, 9,5 kBq, alfa Clona uzavření zářiče 4 polohy clony Mechanický adaptér pro zasunutí do lavice |  |  |  |  |  |
| 2. | Kamera | 300 µm detekční čip, 256 x 256 pixelů s roztečí 55 µm Snímková frekvence aspoň 80 Hz Napájení prostřednictvím USB portu Propojení s PC přes USB 2.0 Mechanický adaptér pro zasunutí do lavice |  |  |  |  |  |
| 3. | Lavice | Posuvná lavice s přípravky pro upevnění zdroje záření, kamery a materiálových filtrů |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostatní | Software pro ovládání kamery a zobrazení snímků na PC Materiálové filtry – Al, Pb, mosaz Vzorek uranového skla Propojovací USB kabel Manuál s navrhovanými experimenty Kufřík na celou sadu |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaškolení |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

NUTNÉ ZAŠKOLENÍ

Část II: FOTOELEKTRICKÝ JEV

Základní popis:

Fotoelektrický jev je důkazem částicové povahy záření. Sada umožňuje sledovat fotoelektrický jev při různých vlnových délkách dopadajícího záření a měřit takzvané brzdné napětí. Dále musí sada umožnit ukázat nezávislosti fotoelektrického jevu na intenzitě dopadajícího záření, závislost fotoelektrického jevu na vlnové délce dopadajícího záření, stanovení hodnoty Planckovy konstanty 
a nalezení výstupní práce materiálu fotodiody.

Technické podmínky:

| č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Název | Výrobce | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zdroje světla | pět diod s různými vlnovými délkami (611 nm, 588 nm, 525 nm, 505 nm, 472 nm) |  |  |  |  |  |
| 2. | optická lavice | panel s integrovaným voltmetrem a ampérmetrem, možnost regulace intenzity osvětlení fotodiody |  |  |  |  |  |
| 3. | fotodioda | součást hlavního panelu |  |  |  |  |  |
| 4. | napájení | síťový adaptér |  |  |  |  |  |
| 5. | návod k pokusům | návod a vyhodnocení dat v tabulkovém editoru |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

Školení není nutné – stačí návod a metodický postup u pokusu.

ČÁST III: ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU

Základní popis:

Sada umožňuje vytvoření a zviditelnění elektronového paprsku. Dále umožňuje studovat vliv elektrického a magnetického pole na elektronový paprsek. Sada obsahuje dvě trubice s elektronovým svazkem. Při použití první trubice lze z měření a následného výpočtu určit měrný náboj elektronu. Při experimentu s druhou trubicí s grafitovou mřížkou lze prokázat vlnové vlastnosti elektronů, potvrdit de Broglieho hypotézu a určit vlnovou délku elektronu.

Technické podmínky:

| č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Název | Výrobce | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demonstrační elektronová trubice | s vysokým vakuem a polykrystalickou grafitovou mřížkou, ohřev katody Rozměry: celková délka minimálně 260 mm, průměr skleněné baňky minimálně 130 mm |  |  |  |  |  |
| 2. | Trubice s křížem | trubice s vysokým vakuem s divergentní elektronovou tryskou, stínítkem a maltézským křížem Rozměry: celková délka minimálně 260 mm, průměr skleněné baňky: minimálně 130 mm, průměr stínítka 85 mm |  |  |  |  |  |
| 3. | Držák trubice | k uchycení všech trubic elektronového svazku. S upínací vidlicí otočnou o 360°. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zdroj vysokého napětí | 6 kV DC, 2 mA; kontinuálně regulovatelný stejnoproudo napětí 0 až 6000 V digitální ukazatel napětí 0,00–6,00 kV; vstup 230 V střídavé napětí 50 Hz; omezení elektrického proudu: 2 mA (při zkratu) ochrana proti přepětí: 3 A-pojistka |  |  |  |  |  |
| 5. | Zdroj napětí | 3 V - 15V/40A: regulovatelné výchozí napětí od 3 do 15 V při 40 A při stálém provozu; 4mm bezpečnostní konektory; vstupní napětí: 230V střídavé napětí; |  |  |  |  |  |
| 6. | vodič propojovací, 8 kusů | Délka 75 cm, 32 A, 4 mm banánky, poniklované v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |  |  |  |  |  |
| 7. | Návod a metodický postup |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

Školení není nutné – stačí návod a metodický postup u pokusu.

ČÁST IV.  Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5

| č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Název | Výrobce | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nový měřící reflexní nástavec ATR | Nový měřící reflexní nástavec ATR (Attenuated Total Reflection) pro střední IČ oblast musí být plně kompatibilní se stávajícím FTIR spektrometrem Nicolet iS5 a řídícím softwarem OMNIC |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

Nástavec musí splňovat následující parametry:

- Při použití měřícího ATR nástavce, tj. po vložení do vzorkového prostoru FTIR spektrometru, musí dojít k automatickému nastavení experimentálních parametrů (tzn. nástavec musí umožňovat automatickou rekognoskaci a následné nastavení parametrů v příslušném programu)

- Automatická diagnostika intenzity IČ signálu procházející ATR nástavcem

- Musí být zajištěna snadná reprodukovatelnost měření při vkládání nástavce do vzorkového prostoru FTIR spektrometru (tzv. usazení Pinned in place)

- ATR nástavec musí mít robustní konstrukci s nízkým vnitřním objemem

- Součástí dodávky musí být plochý jednoodrazový ATR ZnSe krystal se spektrálním rozsahem min. 7.800-650 cm-1

- Součástí dodávky musí být momentová vysokotlaká přítlačka s uživatelsky vyměnitelnými hroty (špičkami) pro měření materiálů s rovným, sešikmeným i kulovitým povrchem

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro měření těkavých a málo viskózních kapalných látek

- Součástí dodávky musí být špachtle s teflonovou špičkou a nerezová špachtle pro snadné nanášení a měření kusových, práškových, pastovitých, gelových a kapalných vzorků

- ATR nástavec musí umožňovat jednoduchou uživatelskou výměnu ATR krystalů (např. při budoucím dovybavení o ATR krystaly z optických materiálů Ge, diamant, Si…)

- Záruční doba 12 měsíců

- Doba dodání do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy

- Součástí dodávky musí být dodání na místa plnění uvedená v příloze 6 zadávací dokumentaci a zaškolení v českém jazyce

- Dodávka musí obsahovat celkem 5 ks ATR nástavců s příslušenstvím dle výše uvedených parametrů

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.