Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

Část 6

ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE

Popis přístroje, jeho přínos a využití

UZV je přínosný pro základní diagnostiku patologických stavů nitrohrudních a nitrobřišních a dále slouží k bezpečné kanylaci velkých žil, či pokročilým technikám žilního přístupu formou Midline a PICC katetrů. Tyto techniky jsou široce v návazné péči využívány. Tato technologie bude využitelná pro široké spektrum chirurgických i nechirurgických oborů návazné péče v Nemocnici Jihlava. Je určena především k využití na jednotkách intenzívní péče a ARO.

- UZV PŘENOSNÝ  UP – 2 KS

(Celková maximální cena za 1 ks v.č. DPH:  810 164,33 - Kč)

Technická specifikace 1 ks:

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přenosný ultrazvukový přístroj |  |
| 2 | Hi-Res LCD obrazovka (otočná/sklopná) min. 12“ |  |
| 3 | Snadná mobilita, váha vč. baterie max. 6 kg |  |
| 4 | Aktivní módy B-mód, M-mód, CF - barevný rychlostní Doppler, PDI - výkonový Doppler, PW - pulzní Doppler |  |
| 5 | Harmonické zobrazení |  |
| 6 | Tkáňová optimalizace |  |
| 7 | Postprocesingové technologie pro zvýšení kvality UZ obrazu |  |
| 8 | DICOM 3.0- Store/Send, Print, Worklist |  |
| 9 | Export dat v běžných formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, apod.) |  |
| 10 | Doba použití na interní baterii min. 60 minut |  |
| 11 | Síťové napájení 230V/50 Hz |  |
| 12 | Rychlý start z vypnutého stavu max. 50 s |  |
| 13 | Kapacita interní paměti min. 6 GB |  |
| 14 | Konektor RJ45 pro připojení k LAN |  |
| 15 | Min. 2 USB porty |  |
| 16 | Možnost připojení na NIS/PACS včetně odesílání dat do těchto SW v kompatibilním formátu (DASTA, HL7) |  |
| 17 | 1ks abdominální sonda |  |
| 18 | 1 ks intrakavitální sonda (vaginální rektální) |  |
| 19 | Minimální záruka na přístroj i sondy 3 roky |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní uchazeč hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Nepovinné  parametry

Tyto parametry nemusí nabízený přístroj splňovat, ale v případě splnění bude lépe hodnocen v kritériu technická úroveň. Popis hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| A | Platforma OS |  |
| B | Automatické měření biometrických parametrů (BPD, HC, AC, FL) |  |
| C | Knihovna referenčních obrazů a videí, automatizovaný protokol měření |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ potvrdí účastník splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

- UZV PŘENOSNÝ  ARO – 1 KS

(Celková maximální cena  za 1 ks v.č. DPH:  1 157 341,33 Kč )

Technická specifikace:

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přenosný ultrazvukový přístroj |  |
| 2 | Integrovaný displej o velikosti minimálně 12“, možnost rozšíření o druhý libovolně velký displej |  |
| 3 | Minimální dynamický rozsah 165 dB |  |
| 4 | 2D, M-mód, Průtokový barevný Doppler / Barevný silový Dopler, PW, CW, tkáňový Doppler, speciální SW pro zvýraznění jehly. Možnost TCD (transcranial Doppler) |  |
| 5 | Min. 2 USB porty |  |
| 6 | Minimálně 256 odstínů šedi |  |
| 7 | Multi-beam processing (compound zobrazení |  |
| 8 | Funkce AutoGain či ekvivalent: Automatická optimalizace 2D |  |
| 9 | Automatická optimalizace dopplerovských parametrů |  |
| 10 | Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase |  |
| 11 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu |  |
| 12 | Měření v živém i ve zmrazeném obraze, min. 8x zoom |  |
| 13 | Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, ...) |  |
| 14 | Přístroj nebsahuje žádné mechanické komponenty (HDD, atd.) z důvodu vysoké mechanické odolnosti |  |
| 15 | Minimální velikost vnitřní flash paměť 8 GB |  |
| 16 | Možnost bezdrátové komunikace a DICOM/PACS management, včetně odesílání dat z přístrojů do NIS/PACS v kompatibilním formátu (DASTA, HLZ) |  |
| 17 | Možnost měření EKG |  |
| 18 | Export dat na USB média (např. formát MPEG4, JPEG) |  |
| 19 | Maximální doba startu ultrazvuku ze zcela vypnutého stavu 50 vteřin |  |
| 20 | Síťové napájení 230V, a bateriový provoz min. 60 minut |  |
| 21 | Mobilní pracovní vozík pod přístroj se současným zapojením min. 3 sond |  |
| 22 | Minimální záruka na přístroj i sondy 5 let |  |
| 23 | 1 ks vysokofrekvenční lineární sonda pro dětské pacienty s frekvenčním rozsahem minimálně 13-6 MHz s hloubkou vyšetření min. 6 cm |  |
| 24 | 1 ks Phased array sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1,6-4,5 MHz s hloubkou vyšetření min. 30 cm |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Nepovinné parametry

Tyto parametry nemusí nabízený přístroj splňovat, ale v případě splnění bude lépe hodnocen v kritériu technická úroveň. Popis hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| A | Platforma OS |  |
| D | Certifikát odolnosti proti pádu z výšky minimálně 3/4 metru (garance výrobce) |  |
| E | Integrovaná elastomerová, voděodolná qwerty klávesnice i touch-pad proti zatečení např. dezinfekce, minimálně dvě programovatelné klávesy |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ potvrdí účastník splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.