Akce:	ČOV – KSÚSV Jihlava

ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku

u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877

# Rekonstrukce technologické části CM Jihlava

Stupeň :			DPS

Investor : 	KSÚS Vysočiny

Zpracovatel :			Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Datum :                           	prosinec 2016

B – Souhrnná technická zpráva

Telefon: 56 730 79 59, 56 730 77 79					IČO:	18197621

DIČ:	CZ – 18197621						email:  atelier.alfa@ji.cz

B.1 – Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o areál investora, kde se nachází stávající objekty a manipulační plochy. Podél jižní části jsou plochy lemovány nízkou zídkou a travnatými svahy. Pod areálem se ve svahu nachází zahradní kolonie se soukromými vlastníky.

Všechny dotčené pozemky jsou v majetku investora.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Pro potřeby dokumentace nebyly prováděny žádné průzkumy ani rozbory. Byla provedena vizuální prohlídka území, k dispozici bylo výškopisné a polohopisné zaměření. Je uvažováno se standardními základovými podmínkami běžnými v okolních lokalitách. Nebyl zpracován předchozí stupeň dokumentace.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Řešené území nepodléhá žádnému stupni ochrany. Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, chráněné území ani území záplavové.

Bude pouze nutno respektovat ochranná pásma jednotlivých vyskytujících se inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Řešené objekty se nenachází v žádném záplavovém, poddolovaném ani jinak specifickém území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Navržené úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí. Území zůstane nadále plně odvodněno přes odlučovače ropných látek – stejně jako doposud.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Navrženou rekonstrukcí dojde k osazení nových účinnějších odlučovačů ropných látek a ke snadnějšímu odstraňování usazených mechanických nečistot.

Není navrženo žádné kácení stávajících stromů, žádné stromy se zde nevyskytují.

- demolována bude téměř celá žb dešťová nádrž s kapacitou 58 m2 (pod opěrnou stěnou) – bude z ní ponecháno pouze dno a jihovýchodní stěna, demolován bude i lapák písku 4,25x1,75x2,45 m

- dále bude demontován stávající odvodňovací žlab z betonových žlabovek v délce cca 25,0 m, objekt lapáku splavenin a dešťová vpusť se třemi mřížemi. Lapák i vpusť budou provedeny nově – v jiném místě.

Demolován bude i lapač písku pod opěrnou stěnou a část žlabu podél opěrné stěny (cca 2,0 m)

- dále bude demolován stávající odvodňovací žlab délky cca 7,50 m a bude zasypán, zrušen a přebetonován vtokový objekt za opěrnou stěnou

- bude demontována opěrná zídka z betonových podhrabových desek podél spodní strany manipulační plochy v délce cca 28,0 m

- bude demolováno stávající betonové schodiště ve svahu (cca 1,0x2,60 m – 10 stupňů)

- budou demontovány stávající 3 lapáky GSO včetně celého objektu ( cca 6,50x4,20x2,40 m) – podzemní žb nádrž se stropem z PZD desek, nadzemní vstupní část krytá dřevěnou lehkou stavbou zateplenou pěnovým polystyrénem, krytina z pozinkovaného plechu

- demontována bude jedna betonová šachta hl. cca 2,50 m

- bude demolována část zpevněné plochy v místě koridoru K2

- bude demontováno cca 18,0 m stávajícího drátěného oplocení včetně sloupků a patek a bude demolována monolitická betonová průběžná podezdívka pod tímto plotem ve stejné délce. Oplocení bude nově ukotveno do opěrné zídky.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Navrženým řešením nedojde k záboru pozemků ZPF.

h) Územně technické podmínky:

Řešené území je součástí areálu investora, nachází se v jižní části nad zahrádkářskou kolonií ve svahu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Všechny navržené úpravy budou realizovány jako celek. Žádné podmiňující nebo související investice nejsou známy.

B.2 – Celkový popis stavby

B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Navržená rekonstrukce a všechny úpravy budou sloužit pro kvalitnější čištění dešťových vod z manipulačních ploch v areálu investora.

Kapacita řešených objektů:

- odlučovače ropných látek – 2 ks – koalescenční obtokový odlučovač z oceli   s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem, průtok 45 l/s, obtok 225 l/s DN400, třída 1 dle ČSN EN 858-1

- koridor K1 se sedimentačním prostorem – délka 37,0 m, šířka 2,50 m (v obloucích cca 2,80 m), sedimentační prostor hl. 500 mm. Prostor ohraničen opěrnými zídkami z betonových šalovacích tvárnic, výška zídky 400-1700 mm. Na opěrných zídkách osadit ocelové zábradlí v. 1,0 m.

- koridor K2 se sedimentačním prostorem – délka 13,0 m, šířka 2,20 m, sedimentační prostor hl. 500 mm. Prostor ohraničen opěrnými zídkami z betonových šalovacích tvárnic, výška zídky 400-1500 mm. Na opěrných zídkách osadit ocelové zábradlí v. 1,0 m.

- nový lapač splavenin (dle rušeného stávajícího) – 3,00x1,10 m

- 2 nové odvodňovací žlaby (dle rušeného stávajícího) – monolitické hl. 500 mm, šířky 1,00 m, délka 1x 2,20 a 1x7,50 m s litinovými mřížemi

- nová kanalizace:

– větev A – dl. 27,80 m, PP DN300

- jednotlivé propojovací části kanalizace – PP DN300 – celkem: cca 70,0 m

- PP DN400 – celkem: cca 19,0 m

- bude provedeno propojení nátoku a výtoku u stávající betonové nádrže 100 m3 – potrubí DN300 délky cca 10,0 m.

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Rekonstrukce je navržena s ohledem na potřeby a záměr investora, v dotčeném území není architektonický vzhled prioritní.

B.2.3 – Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Provozní řešení je navrženo dle požadavků investora. Technologicky nedochází k žádným změnám – přečištěná voda bude dále odtékat do Staré plovárny.

B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby:

Na stavbu tohoto typu nejsou kladeny požadavky bezbariérovosti.

B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby:

Při užívání rekonstruované technologické části CM Jihlava je třeba dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a respektovat veškerá firemní bezpečnostní nařízení.

B.2.6 – Základní charakteristika navržené rekonstrukce:

- výměna odlučovačů ropných látek: - budou demontovány 3 stávající gravitačně sorpční odlučovače včetně dřevěného objektu. V místě demolované dešťové nádrže 58 m3, ze které bude ponecháno pouze dno a východní stěna, budou osazeny 2 ks ocelových válcových velkoprůtokových odlučovačů ropných látek. Ty budou osazeny na betonovém dně rušené nádrže, je zde uvažováno počítáno se štěrkovým podsypem tl. 100 mm (podle potřeby – nutno posoudit při realizaci).

Do každého odlučovače budou svedeny vody z jednoho sedimentačního prostoru (do ODL1 z prostoru koridoru K1, do ODL 2 z prostoru koridoru K2).

- sedimentační prostory s příjezdovými koridory: - do každého odlučovače je svedena voda z jednoho sedimentačního prostoru zachycujícího případné tuhé nečistoty splavené z cca poloviny manipulační plochy. Sedimentační prostory jsou hluboké 500 mm, vedou k nim otevřené příjezdové koridory ohraničené opěrnými zídkami. Usazeniny bude možno odstraňovat pomocí kompaktního nakladače (bude odstraněno složité čištění stávajících sedimentačních prostor).

Koridor K1 je dlouhý 37,0 m, široký 2,50 m. Je tvořen opěrnými zídkami š. 500 mm z betonových šalovacích tvárnic 500/400/250 mm celkové výšky 400 – 1700 mm. Zídky budou opatřeny ocelovým zábradlím. Ze sedimentačního prostoru tohoto koridoru budou vody svedeny do odlučovače ODL 1.

Koridor K2 je dlouhý 13,0 m, široký 2,20 m. Je tvořen opěrnými zídkami š. 500 mm z betonových šalovacích tvárnic 500/400/250 mm celkové výšky 400 – 1500 mm. Zídky budou rovněž opatřeny ocelovým zábradlím. Ze sedimentačního prostoru tohoto koridoru budou vody svedeny do odlučovače ODL 2.

- skladba konstrukce koridorů K1 a K2 (úroveň porušení D1, tř.dopr.zatížení III):

- cementobeton CB III (povrch hrubý, protiskluzný)		230 mm

- obalované kamenivo OK I					 80 mm

- štěrkodrť ŠD							180 mm

zhutněné podloží

___________________________________________________________

celkem					         			490 mm

- lapač splavenin, vtokové žlaby: - bude zřízen nový lapač (posunutý před koridor K1. Dále budou zřízeny dva vtokové žlaby o celkové délce 9,70 m. Jeden žlab bude umístěn před koridorem K1 – z něj budou dešťové vody vedeny kanalizační větví A do šachty Š2 (z ní pak do odlučovače ODL 2), druhý v ploše nad koridorem K2 – z něj potrubím do sedimentačního prostoru koridoru K2 – odtud přes šachtu Š2 do odlučovače ODL 2 .

- kanalizace:

- je navržena kanalizační větev A v délce 27,80 m DN300 mezi vtokovým žlabem a novou kanalizační šachtou Š2. Na této větvi je i nová šachta Š3.

- do šachty Š2 je svedeno i potrubí DN300 ze sedimentačního prostoru koridoru K2

- šachta Š2 je propojena potrubím DN400 s nátokem odlučovače ODL2

- do sedimentačního prostoru koridoru K2 je svedeno potrubí DN300 od nového vtokového žlabu v ploše, do tohoto žlabu je svedena voda ze stávajícího žlabu nad opěrnou zdí (v současné době je tento žlab sveden do sedimentačního prostoru za stávající opěrnou zdí-ten bude zrušen)

- do sedimentačního prostoro koridoru K1 je svedeno potrubí DN300, které bude přikotveno pomocí ocelových konzol ke stávající opěrné zdi v délce cca 25,0 m (bude to vlastně prodloužení stávajícího potrubí vyúsťujícího ve východním rohu stávající opěrné stěny)

- odtok z odlučovačů je ve z potrubí DN400 přes spojnou šachtu Š1 do stávající šachty ve svahu

B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Jedená se o výměnu 3 stávajících gravitačně sorpčních odlučovačů za 2 nové ocelových válcových velkoprůtokových odlučovačů ropných látek s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem, průtok 45 l/s, obtok 225 l/s DN400, třída 1 dle ČSN EN 858-1 .

B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení:

Zpracováno podrobně v samostatné technické zprávě.

B.2.9 – Zásady hospodaření s energiemi:

Navrhovaných úprav se zmíněná kritéria a požadavky netýkají.

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Na objekty tohoto typu nejsou kladeny žádné speciální hygienické požadavky.

Řešený prostor je ve střeženém areálu investora, veřejnost sem nemá přístup.

B.2.11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Žádné negativní účinky vnějšího prostředí se nepředpokládají.

U tohoto typu staveb není výskyt radonu v podloží nutno řešit.

Dotčené území se nenachází v seismických oblastech, není ohroženo ani povodněmi a jinými přírodními vlivy.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno. Dešťové vody budou odváděny přes odlučovače ropných látek do nádrže Stará plovárna

Přeložky žádných inženýrských sítí se nepředpokládají.

B.4 – Dopravní řešení

Řešené území je součástí areálu investora, ten je napojen na ulici Kosovská.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terén. úprav

Navržené řešení si nevyžádá kácení žádných stávajících stromů, není zde ani žádná náletová zeleň.

B.6 – Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- navržená rekonstrukce nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí z žádného jmenovaného hlediska (tj. ovzduší, hluk, voda, odpady, půda)

- navržená rekonstrukce nebude mít nepříznivý vliv na přírodu a krajinu (nevyskytují se žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové), nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině

- k navrženému řešení není třeba zpracovávat Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

- žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena, je třeba pouze brát zřetel na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí

B.7 – Ochrana obyvatelstva

Ve smyslu ochrany obyvatelstva nejsou na rekonstruované objekty kladeny žádné požadavky.

B.8 – Zásady organizace výstavby

Staveniště bude zařízeno pouze buňkou stavbyvedoucího, skládky materiálu budou pouze minimální a krátkodobé – veškerý materiál se bude navážet operativně dle potřeby stavby. Přístup na staveniště bude ze stávající manipulační plochy v areálu.

Buňka stavbyvedoucího bude napojena pouze na elektrickou energii z nejbližšího zdroje pomocí kabelu, jiné energie nebudou řešeny. Telefonické spojení bude mobilní sítí. Voda a plyn nebudou řešeny.

Během výstavby nebudou vznikat odpady vyžadující zvláštní likvidaci. Během výstavby bude docházet ke krátkodobému ukládání vytěžené zeminy a odstraňovaných skladeb stávajícího chodníku. Uvedený materiál bude ukládán vždy mimo stávající cesty na přilehlých nezpevněných plochách. Přebytečná zemina a odstraňované materiály budou odváženy a ukládány na k tomuto účelu určené skládce.

Vlastní výstavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba se nenachází v chráněné přírodní či krajinné lokalitě a je mimo pásma ochrany vodních zdrojů netřeba navrhovat žádná zvláštní opatření.

Během výstavby bude staveniště označeno kovovými mobilními zábranami se spodní tyčí ve výšce 100 – 250 mm a horní pevnou tyčí ve výšce 1100 mm, zábrany budou v kontrastním barevném provedení.

V Jihlavě prosinec 2016	 				Vypracoval: Ing. Eva Malá