- Specifikace PC SPŠ Třebíč:

Dodávka počtu 17 ks koncových pracovních stanic dle následující minimální specifikace:

| Název komponent | Parametry |
| --- | --- |
| Skříň | Počítačová skříň bez dekorativních prvků - minimálně 2 x USB min. 2.0, 2 konektory zapojené a vyvedené v čelní části - tlačítko ON/OFF v přední čelní části - audio konektory zapojené a vyvedené v čelní části - řízený ventilátor o průměru vrtule minimálně 11 cm - veškeré perforované části budou ve vnitřní části chráněny prachovým filtrem - maximální rozměry: šířka: 18 cm, výška: 36cm, hloubka: 42cm - kabeláž ve skříni bude vedena, tak - aby nebránila proudění vzduchu. - nebude se dotýkat chladících prvků základní desky - nebude lámána do ostrých úhlů - bude vedena, tak aby nehrozilo poškození izolace kabeláže, především o ostré části skříně. |
| Zdroj | Zdroj s napájecím konektorem v zadní horní části skříně - vypínací přepínač, bez přepínání na 110V - ventilátor o průměru vrtule minimálně 11cm - účinnost min. 80%, MTBF min. 100 000 hodin - Odpovídající normě 2005/32/EU (příkon v pohotovostním režimu <1 W) |
| Základní deska | Podpora virtulizace na základní desce a procesoru, podpora maximálních výkonnostních parametrů CPU na základní desce (např. rychlost FSB, HTT), USB 3.0 na základní desce |
| Procesor | Procesor schopný provádět 12 nezávislých instrukčních toků - taktovací frekvence min. 3.20 GHz, FSB minimálně 2667 MHz, minimálně 16 MB L cache celkem nebo v testu na www.cpubenchmark.net hodnota CPU MARK minimálně 12300 bodů - instrukční sada x86, včetně podpory SSE2 a 64-bit instrukcí - tepelný výkon (TDP) max. 65W |
| Paměť | Minimálně 8GB RAM, minimálně DDR4, rychlost dle maximální podporované rychlosti sběrnice základní desky, DualChannel |
| Grafická karta | Video – kombinovaný výstup analogový (D-SUB) a DVI nebo HDMI, podpora aspect ratio 16:9 minimálně do rozlišení 1920x1080 pixelů - může být integrovaná na MB či v CPU a sdílená paměť |
| Zvuková karta | Zvuková karta libovolná (akceptovatelná na základní desce) |
| Síťová karta | LAN 1Gbps/100 Mbps, podpora PXE a WOL |
| Pevný disk | HDD typ SSD, rozhraní SATA III, podpora funkce TRIM, v testu na http://www.harddrivebenchmark.net dosahuje nabízený disk minimálně 4120 bodů, min 250 GB |
| DVD mechanika | bez DVD a bez FDD mechaniky |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit nebo systém upgradovatelný na Windows 10 64bit prostřednictvím OVS ES |
| Název komponent | Parametry |
| Monitor | LCD 1) Úhlopříčka: 24", rozlišení: 1920 x 1080 bodů 2) Poměr stran: 16:9 3) Kontrast: dynamický: 10 000 000:1 4) Typ podsvícení: LED 5) Počet barev: 16,7 milionu 6) Rozhraní: VGA 15pinový D-Sub, DVI, HDMI 7) Integrované reproduktory 8) Integrovaný zdroj v těle monitoru 9) Vesa mount |

Dále ke každému PC:

- myš:

  - Typ snímání: laserové

  - Přenos signálu: kabelové

  - Počet tlačítek: 3 tlačítka

  - Optické rozlišení: 1000 dpi

  - Délka kabelu: 180 cm

  - Pro levou i pravou ruku

  - Minimální rozměry 62 x 114 x 37mm

  - Vysoká odolnost

- klávesnice:

  - Přenos signálu: kabelové

  - Ultra tenké provedení

  - Tichá tlačítka

  - Životnost tlačítek až 10 000 000 úhozů

  - Robustní sklopné nožičky pro zvýšení náklonu klávesnice o 8°

  - Zaoblený mezerník

  - Odolná proti polití

Další požadavky na nabízenou techniku:

- Na výrobky musí být vydáno prohlášení o shodě s nařízeními a normami o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

- Počítač musí splňovat směrnici Evropské unie platnou od 1. ledna 2013, známou pod označením ErP Lot 6, která reguluje maximální spotřebu počítačů v pohotovostním režimu na 0,5 W.

- Záruka 36 měsíců s opravou následující pracovní den na místě u zákazníka formou výměny vadné komponenty za nový kus.

- Zadavatel požaduje pouze nabídku (a dodávku) nového, nepoužitého zboží. Nelze tedy nabídnout zboží tzv. repasované.

Variantní řešení se nepřipouští!

Účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení.

V nabídce musí být patrné a jasně uvedené splnění všech uvedených parametrů, a to ne pouze jednou větou, ale informací o každém poptávaném technickém parametru. Pokud některý z nich uvedený nebude, bude toto považováno za nesplnění požadovaných parametrů!!!