Investor:			Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, Onšov 1, 395 01 Onšov

Název stavby:		Revitalizace terapeutické zahrady DD Onšov

Místo stavby:		pozemek p. č. 157, 158, st.1 a st. 2, k. ú. Onšov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:	Ing. arch. Adam Rujbr (architekt, odpovědný projektant)
Ing. arch. Aleš Chlad (architekt)

Ing. Miroslava Minářová (komunikace)

Ing. Martina Havlová (LAND05, vegetační úpravy)

Ing. Lucie Tlustá (studie zahrady)

OBSAH:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní technický popis staveb	6

B.2.7	Technická a technologická zařízení	8

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	17

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	17

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	17

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	17

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	18

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	19

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	19

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	19

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA	19

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	20

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek slouží v současné době jako zámecká zahrada. Tento účel bude zachován

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na místě proběhlo ohledání stávajícího stavu. Podkladem také byla studie zpracovaná AR architects Ing. arch. Adamem Rujbrem a Ing. Lucií Tlustou 01/2017.

Další podklad bylo geodetické zaměření – výškopis a polohopis.

1) Katastrální mapa, dostupné z: [http://nahlizenidokn.cuzk.cz]2) Výškopisné a polohopisné zaměření pro rekonstrukci areálu Domova důchodců p. o. Onšov č.p. 1k.ú. Onšov (Ing. František Fara , Jatecká 544, 395 01 Pacov) 16.6.20153) Výškopisné a polohopisné zaměření pro rekonstrukci areálu Domova důchodců p. o. Onšov č.p. 1k.ú. Onšov (Ing. František Fara , Jatecká 544, 395 01 Pacov) 9.12.2015 (doměření sklepa a nádvoří)

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Území se nachází v prostoru památkové zóny zámku.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry nebudou změněny.

Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

- při přípravě území dojde k výkopovým pracím. Stavební firma provede statické zajištění okolních staveb, a pokud bude docházet k prášení, stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu.

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při omítání budou použity zásobníky a omítačky a také nedojde k prášení.

- při řezání keramických tvárnic budou použity řezačky s chlazením kotouče vodou, které eliminují prašnost.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních ulic v případě znečištění vozidly stavby.

Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina. Při stavbě a montáži nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.

Z hlediska ovlivnění změny odtokových poměrů na lokalitě se nejedná o negativní zásah. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dojde ke kácení a nové výstavbě. Tato část je předmětem samostatné dokumentace SO02

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Není požadavek.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Veškeré napojení ponecháno stávající

### Věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Bez podmiňujících investic. Optimálně by před realizací mělo dojít ke zpevnění opěrné zdi dle pokynů NPŮ a napojení kanalizace z jímky na městkou kanalizaci. Tyto úpravy ale nejsou stavbě podmíněny.

Předpokládané zahájení stavby: 06/2017

Předpokládané ukončení stavby: 06/2019

# B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o revitalizaci zahrady, účel zůstává stejný. Dále proběhne vybudování altánu (na hraně pozemku, zároveň slouží jako vyhlídka), a sušárny (místo pro sušení prádla a kryté sezení), obě stavby po cca 40 m2.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Hlavní prostor zahrady je torzem sadu, nachází se zde několik posledních ovocných stromů. Rovinatá plocha, mírně svažitá k jihovýchodnímu cípu, je zatravněná, s drobnými nerovnostmi. Východní hranici zahrady při oplocení lemují zbytky neudržovaného porostu, v rámci přípravných prací je nutné plochu kultivovat a urovnat. V případě nutnosti je možné terén dorovnat lokálním doplněním zeminy. Plošné hrubší zásahy do úrovně terénu by neměly být zapotřebí. Charakter areálu významně definuje svah, který ho lemuje především z jihu, ale zasahuje také východní hranici zámecké zahrady. Svah je nezpevněný, roste na něm řada náletových stromů, převážně akáty a jilmy, méně habry. Významnou solitérou je dub červený, rostoucí v jihovýchodním rohu zahrady. Hlavní příjezdová plocha, stejně jako dlažba v prostoru nádvoří je provedena ze zámkové dlažby. V zahradě je umístěn menší dřevěný zahradní altán, s jehož využitím není v návrhu dále počítáno. Nádvoří slouží jako poměrně frekventovaný provozní prostor, zároveň však je místem využívaným pro posezení klientů a jejich setkávání s příbuznými. Zadní západní část s travnatou terasou pod bývalou hospodářskou budovou je prakticky nevyužita. Areál v některých úsecích ohrazuje zídka s pletivem, v některých úsecích bez pletiva nebo ohrazení chybí zcela. Před započetím prací by bylo vhodné provést nutné opravy, aby následně nedocházelo k poničení chodníků, které především v jižní a jihovýchodní části povedou podél oplocení a také nové výsadby vegetace.

## B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Úpravy zámecké zahrady je zpracovaná s cílem revitalizovat zájmové území především z následujících hledisek: maximálně zvýšit možnost využití zahrady klienty domova pro seniory, vytvořit specifický program zahrady s tematickým obohacením naplnit cíle společenského a mezigeneračního setkávání s veřejností, poskytnout prostor pro lehkou terapeutickou práci, rozvíjet smysly, vnímání prostředí. Vzhledem k respektované památkové ochraně areálu byl návrh konzultován se zástupkyní Národního památkového ústavu v Telči, se specializací na historické zahrady a parky.

Celková plocha zahrady: 7 173,02 m2

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

pohyb je bezbariérově řešen s max. výškovým rozdílem podlah 20 mm.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání..

Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

## B.2.6	Základní technický popis staveb

Bourací práce

Nejsou součástí

#### Základy

Základy sušárny a altánu jsou ze ztraceného bednění nebo pilířů. Kotvení plotů je realizováno vrtanými kotvami.

#### Nosné konstrukce

Nosné konstrukce jsou realizovány z hraněného i nehraněného dřeva, sloupy z kulanů. Všechno dřevo musí být impregnováno, aby lépe odolávalo venkovnímu prostředí a případným škůdcům

Zastřešení

K zastřešení altánu a sušárny užito oplechování, položeno na plný konstrukční záklop z CPL desek tl. 80 mm.

#### Podlahy

Podlaha sušárny je betonová zámková dlažba, pokračující ze stávající přeskládané zpevněné plochy. Podlaha altánu je prkenný záklop na konstrukci podlahy, viz. PD.

#### Klempířské výrobky

Budou provedeny především z pozinkované oceli. Veškeré výpisy a materiály viz PD. Tl. 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.

#### Oplocení

Kolem zahrady se svahem vzhledem k bezpečnosti provedeno zábradlí, kotveno vrtanou patkou.

## B.2.7	Technická a technologická zařízení

Bude instalována technologie jezírka do šachty vedle něj. Účinná filtrace pro 10 000 l. Kompletní set obsahuje mechanicko-biologický filtr, UV lampu, čerpadlo a hadici. Rozměry a kapacita min - 350 x 350 x 450, 9 W, 10000 l.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Není součástí

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Bez zvýšené potřeby energií

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných technologických předpisů. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č.86/1982 Sb. o zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb.). Stavba bude v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb.

## B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není třeba chránit

- Ochrana před bludnými proudy

Součástí stavby nejsou ocelové konstrukce, které by mohly podléhat korozi vlivem bludných proudů.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Provozem stavby budou vznikat pouze minimální dynamické jevy.

- Ochrana před hlukem

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, stejně jako okolí na stavbu. Nebudou použita žádná zařízení, která by při provozu přesahovala povolené hodnoty hluku.

- Protipovodňová opatření

Ochrana není navržena.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

V dané lokalitě není nutno se touto problematikou zabývat.

# B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### Napojovací  místa technické infrastruktury, přeložky

Budou použiti stávající instalované kapacity dostupné z objektu zámku.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Budou použiti stávající instalované kapacity dostupné z objektu zámku.

# B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

### Popis dopravního řešení

Dopravní řešení je stávající.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající.

### Doprava v klidu

Zůstává stávající, kapacity se nemění

# B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Je předmětem samostatné dokumentace SO02

# B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při realizaci stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení (např. skrápěním, vodní clonou, mlžícím zařízením apod.). Stavba je posouzena v hlukové studii.

### Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V dané lokalitě se nevyskytuje žádné chráněné území soustavy Natura 2000

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani ohlašovací povinnosti.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba bude probíhat v uzavřeném areálu bez stálého přístupu osob. Stávající oplocení bude tvořit ochranné pásmo.

# B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není stavbou pro civilní ochranu ani stavbou dotčenou civilní ochranou dle vyhl.č. 380/2002 Sb.

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na:

- stálé úkryty

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

# B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Budou zpracovány specializovanou dodavatelskou firmou vzhledem k závislosti na vegetační období, viz samostatná část dokumentace SO02