- ČÁST 1 - REHABILITACE, 1. část

CPV 33155000-1  přístroje pro fyzioterapii

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Elektroléčebný terapeutický přístroj s vakuovou jednotkou | 2 kusy |  |
| Aktivně pasivní léčebný trenažer pro horní a dolní končetiny | 1 kus |  |
| Terapeutické elektricky polohovatelné lehátko | 1 kus |  |
| Infralampa | 7 kusů |  |
| Magnetoterapeutický přístroj | 1 kus |  |
| Přístroj pro myostimulaci | 1 kus |  |
| Transkutánní elektroterapeutický přístroj | 3 kusy |  |
| Závěsný systém | 1 kus |  |

Elektroléčebný  terapeutický přístroj s vakuovou jednotkou

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| 2 nezávislé kanály pro elektroterapii |  |
| barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ |  |
| otočná a naklápěcí hlava přístroje |  |
| možnost přenesení dat a terapií na USB |  |
| přednastavené klinické protokoly s terapiemi |  |
| volné uživatelské pozice pro ukládání vlastních terapií |  |
| široká škála elektrolelektroléčebných proudů: např. dvou- a čtyřpólová interference, proudy TENS, ruská stimulace, diadynamické proudy, Träbertovy proudy, pravoúhlé a šikmé stimulační pulzy, galvanický proud, mikroproudy, vysokonapěťová terapie, elektrodiagnostika |  |
| možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou |  |
| možnost kombinovat měření s elektrostimulací |  |
| grafické znázornění svalové aktivity |  |
| anatomická knihovna |  |
| příslušenství pro provoz elektroterapie |  |
| zabudovaný modul vakuové jednotky pro aplikaci 2 kanálové elektroterapie |  |
| kontinuální i pulzní režim |  |
| možnost nastavení intenzity přisátí |  |
| příslušenství pro provoz vakuové jednotky (vakuové elektrody, kabely k elektrodám, houbičky pro vakuové elektrody) |  |
| pojízdný stolek s kolečky |  |
| příslušenství: kabely k elektrodám, samolepící elektrody 5cm kruhové (4ks), dvoudílné rehabilitační lehátko s pevnou výškou 60cm, (d x š) min. 1950 x 700 mm s nosností 170 Kg (2ks) |  |

Aktivně pasivní léčebný trenažer pro horní a dolní končetiny

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| rehabilitační přístroj pro cvičení pacientů s omezenou pohyblivostí horních a dolních končetin a poruchami motoriky paží a rukou |  |
| možnost procvičovat horní i dolní končetiny současně |  |
| elektromotor umožňující pasivní pohyb končetin |  |
| zpětný chod jako reakce na spasmus |  |
| dotykový barevný displej min. 11“ s možností otáčení i sklopení |  |
| možnost aktualizace softwaru pomocí USB |  |
| příslušenství pro fixaci končetin |  |
| program pro uvolnění pohybu |  |
| motivační programy |  |
| aktivní trénink s volitelnou zátěží |  |
| cvičení symetrie nohou |  |
| regulování hranice síly motoru v rozsahu min. 1 - 15 Nm |  |
| nastavení doby terapie min. 0 - 120 min |  |
| nastavitelné dva poloměry otáčení |  |
| autotest systému pro větší bezpečnost |  |
| bezpečnostní chodidlové podložky |  |
| vodidla pro dolní končetiny s nastavitelnou výškou a podložkami pod lýtka |  |
| přidržovala pro chodidla |  |
| podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou |  |
| velká kolečka pro snadné přesunutí |  |

Terapeutické elektricky polohovatelné lehátko

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| elektrické 3 - dílné lehátko s polohovatelnou hlavovou částí |  |
| rozměry (d x š) min. 195 x 80 cm |  |
| obličejový otvor s krytem |  |
| polohovatelnost hlavové části plynovou vzpěrou |  |
| elektrický zdvih lehátka, rozsah zdvihu v rozpětí min. 50 - 90 cm |  |
| minimální nosnost 170 kg |  |
| 4 manipulační kolečka |  |
| rámový ovladač elektrického zdvihu |  |
| přídavné područky podél ložné části lehátka |  |
| držák na hygienický papír |  |

Infralampa

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| elektronický ovládací panel |  |
| stabilní brzditelný podstavec s kolečky |  |
| možnost polohování zářičů |  |
| min. 3 zářiče s výkonem každého min. 175 W |  |
| regulace výkonu záření |  |
| nastavení času terapie |  |
| nastavitelná výška infrazářiče |  |
| ochranné brýle |  |

Magnetoterapeutický přístroj

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| barevný dotykový displej |  |
| 4 samostatné nezávislé výstupy pro terapii až 4 pacientů současně |  |
| vestavěná knihovna aplikací |  |
| individuální nebo společné ovládání |  |
| indikace připojených aplikátorů |  |
| zobrazení čísla programu na displeji |  |
| individuálně volitelný čas a intenzita |  |
| rozmítané aplikace |  |
| pulzní vlna |  |
| kontinuální aplikace |  |
| frekvenční rozsah od 2-200Hz |  |
| aplikátory s koženkou |  |
| ovládání v českém jazyce |  |
| možnost vypnutí reproduktoru pomocí menu |  |
| aplikátory: dvoucívkový ohebný pro aplikaci na ramena, velký kruhový průměr 70 cm, kruhový průměr 30 cm, aplikátor na páteř a záda s podhlavníkem |  |
| magnetoterapeutické lehátko s pojízdným systémem |  |

Přístroj pro myostimulaci

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| přístroj pro léčbu inkontinence s tlakovým feedbackem, elektroterapií a elektrodiagnostikou |  |
| přístroj umožňuje EMG a tlakový feedback s možností nastavení minimálních a maximálních hodnot |  |
| přístroj s barevným displejem a ovládáním v češtině |  |
| 2- kanálový EMG feedback |  |
| 2-nezávislé elektroterapeutické kanály |  |
| 1- kanálový tlakový feedback |  |
| rozsah měření tlaku v rozmezí min. 0-350 hPa |  |
| přednastavené programy pro léčbu inkontinence |  |
| vlastní programovatelná paměť |  |
| vaginální elektrostimulační a tlaková sonda |  |

Transkutánní elektroterapeutický přístroj

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| Neinvazivní transkutánní elektroterapeutický přístroj |  |
| Přístroj obsahující proudy TENS |  |
| Min. 2 kanálový přístroj |  |
| Léčba akutní a chronické bolesti pohybového aparátu a neurologických onemocnění |  |
| Bezdrátová technologie |  |
| Amplituda až 120 mA |  |
| Frekvence v rozsahu 1 – 150 Hz |  |
| Snadná obsluha a údržba |  |
| Napájecí jednotka + adaptér |  |
| Hmotnost přístroje pro snadnou mobilitu max. 1 kg |  |

Systém pro závěsnou terapii

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| sestava lan, pásů a popruhů pro cvičení v odlehčení cvičení s odporem i bez odporu |  |
| možnost částečného nebo kompletního zavěšení pacienta |  |
| závěsný systém zabudovaný do stropu |  |
| příslušenství: sada lan, pásů, závaží, popruhů |  |

- ČÁST 2 - REHABILITACE, 2. část

CPV 33155000-1  přístroje pro fyzioterapii

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Elektroléčebný a ultrazvukový terapeutický přístroj | 1 kus |  |
| Lymfodrenážní přístroj 12ti kanálový | 1 kus |  |
| Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii | 1 kus |  |
| Ramenní motodlaha | 1 kus |  |
| Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky a horní končetiny | 1 kus |  |
| Trakční systém | 1 kus |  |

Elektroléčebný a ultrazvukový terapeutický přístroj

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| 2 nezávislé kanály pro elektroterapii |  |
| barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 7“ |  |
| připojení k PC pro upgrade softwaru |  |
| přednastavené klinické protokoly s terapiemi |  |
| volné uživatelské pozice pro ukládání vlastních terapií |  |
| široká škála elektrolelektroléčebných proudů: např. dvou- a čtyřpólová interference, proudy TENS, ruská stimulace, diadynamické proudy, Träbertovy proudy, pravoúhlé a šikmé stimulační pulzy, galvanický proud, mikroproudy, vysokonapěťová terapie |  |
| multifrekvenční terapeutický ultrazvuk 1 a 3 Mhz |  |
| multifrekvenční ultrazvuková hlavice 5 cm2 |  |
| akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice |  |
| anatomická knihovna |  |
| pojízdný stolek s kolečky |  |
| bezobslužná ultrazvuková hlavice s technologií rotujícího pole |  |

Lymfodrenážní přístroj 12ti kanálový

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| kalibrovaný přístroj s elektronickou kontrolou tlaku v komorách |  |
| min. 24 na sobě nezávislých, tlakových komor |  |
| možnost nastavení tlaku pro každou komoru zvlášť |  |
| LCD displej ukazující všechny důležité informace o proceduře |  |
| nastavitelný tlak v min. rozmezí 20 do 160 mmHg |  |
| jednoduché a intuitivní ovládání |  |
| možnost ošetření dvou končetin najednou |  |
| aplikátory na klasický zip: kalhoty, aplikátor na dolní končetinu, aplikátor na horní končetinu |  |

Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii |  |
| termické a atermické působení |  |
| pojízdný stojan |  |
| různé provozní režimy (kontinuální, pulzní apod.) |  |
| dotykový displej min. 5“ |  |
| kapacitní a rezistivní elektrody |  |
| neutrální elektrody kovové i nalepovací |  |
| pracovní výkon min. 300 W |  |
| min. 500kHz provozní frekvence |  |
| možnost měření a zobrazení impedance v průběhu terapie |  |
| příslušenství: ergonomická madla aplikátorů s vizuální kontrolou kontaktu, kapacitní a rezistivní elektrody různých velikostí (min. 3 velikosti), neutrální kovová a nalepovací elektroda, přístrojový stolek, dvoudílné rehabilitační lehátko s pevnou výškou 60cm, (d x š) min. 1950 x 700 mm s nosností 170 Kg (3ks) |  |

Ramenní motodlaha

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| dálkově ovládaná programovatelná motorová dlaha pro CPM terapii ramenního kloubu |  |
| možnost ukládaní údajů o pacientech (monitoring rehabilitace) např. flash disk |  |
| možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci |  |
| opěrka hlavy |  |
| bezpečnostní prvek - zpětný chod |  |
| pauzy v krajních polohách |  |
| abdukce/addukce v rozsahu min. 20° – 160° |  |
| vnitřní/vnější rotace v rozsahu min. - 60° - 90° |  |
| elevace v rozsahu min. 20° – 180° |  |
| horizontální abdukce min. -30° - 110° |  |
| synchro pohyb – kombinace ABD/ADD 20° – 160° + ROTACE - 30° - 90° |  |

Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky a horní končetiny

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| přístroj provádějící pasivní mobilizaci prstů ruky prostřednictvím motorů přístroje |  |
| pro dospělé i dětské pacienty od 7 let |  |
| možnost použití u pacientů již v akutní fázi na lůžku |  |
| pro pacienty s parézou nebo plegií ruky |  |
| možnost použití vestoje, vsedě i vsedě na vozíku |  |
| snadná manipulace s přístrojem |  |
| PC s dotykovým monitorem |  |
| umožňuje provádět nácvik úchopových funkcí ruky s reálnými předměty |  |
| příslušenství pro se střední až vysokou spasticitou |  |
| ergonomická podpora extenčního držení zápěstí |  |
| snadná přestavba z levé na pravou horní končetinu |  |
| pacientské stop tlačítko |  |
| motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuální realitě |  |
| stimulační audio a video efekty |  |
| libovolně přizpůsobitelné hlasové vedení, které dává pacientovi přesné instrukce |  |
| simulovaná 3D animace ruky, která může být zobrazena v libovolných pozicích a z různých úhlů pohledu |  |
| video-náhled terapie (video s reálnou rukou) podporující plánování pohybu |  |
| nastavení rozsahů pohybu jednotlivých prstů |  |
| kombinace různých variací pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti špetky, opozice |  |
| přednastavené terapie, možnost individualizace hlavně pro funkční cvičení |  |
| databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů |  |

Trakční systém

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| souprava trakčního stolu a trakční jednotky |  |
| výška zdvihu u trakčního stolu nastavitelná elektromotorem |  |
| nastavitelná hlavová část trakčního stolu |  |
| nosnost stolu min. 170 kg |  |
| trakční jednotka s displejem pro snadné nastavení parametrů terapie |  |
| vhodná pro kontinuální nebo pulzní cervikální a lumbální trakci |  |
| příslušenství: pásy pro bederní a cervikální trakci, podložka pod kolena, pacientské bezpečnostní tlačítko |  |

- ČÁST 3 - miktrotom

CPV 33100000-1 zdravotnické přístroje

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rotační mikrotom | 1 kus |  |

Manuální rotační mikrotom

| Technické parametry |  | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Způsob krájení | manuální |  |
| Tloušťka řezů | 1,0 - 60,0 µm |  |
| Nastavení kroků tloušťky řezů | v rozsahu 1,0 - 10,0 µm (krok 1,0 µm) |  |
|  | v rozsahu 10,0 - 20,0 µm (krok 2,0 µm) |  |
|  | v rozsahu 20,0 - 60,0 µm (krok 5,0 µm) |  |
| Horizontální posuv | min. 24 mm |  |
| Vertikální posuv | 70 mm |  |
| Zkrajování preparátu | ano |  |
|  | minimálně ve 2 krocích |  |
| Retrakce | 40 µm |  |
| Vertikální orientace vzorku | 8° |  |
| Horizontální orientace vzorku | 8° |  |
| Precizní orientace vzorku s vizuální indikací nulového bodu | ano |  |
| Držák mikrotomových žiletek | ano |  |
| Bezpečnosti prvky | ano |  |
| Odpadní vana na parafín | ano |  |
| Hmotnost | min. 37 kg |  |

- ČÁST 4 – urodynamický systém

CPV 33125000-2 urologické vyšetřovací přístroje

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| urodynamický systém | 1 kus |  |

Multikanálový počítačový urodynamický systém pro vyšetření dolních cest močových:

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| počet kanálů min. 3x tlak, 2x objem, 1x EMG |  |
| multikanálovou plnicí cystometrii (s přesnou infúzí a vážením plnící tekutiny) |  |
| multikanálovou profilometrii – klidovou i stresovou (s přesnou perfúzí plnicí tekutiny) |  |
| uroflowmetrii (UFM) |  |
| průtokomanometrické studie (PQ resp. Flow-Pressure) |  |
| Elektromyografie (klasické měření nebo biofeedback) |  |
| Filling/Voiding cystometrii |  |
| automatickou analýzu výsledků (diagramy, grafy, výpočty) |  |
| automatickou diagnózu |  |
| uchování a vyhodnocení výsledků |  |
| barevný tisk protokolů |  |
| Součástí dodávky musí být: |  |
| základní měřící systém |  |
| výkonná výpočetní technika, počítač typu All-in-one (orientační běžná konfigurace: 19" TFT LCD s dotykovým ovládáním, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD±RW, reproduktory, čtečka karet), vč. aplikačního SW pro dotykové ovládání a operačního systému |  |
| bezdrátová laserová síťová multifunkční barevná tiskárna |  |
| infúzní/perfúzní pumpa |  |
| infuzní vážící jednotka |  |
| snímače tlaku (vodní), (možnost rozšíření použití vzduchových snímačů) |  |
| počítačově řízený profilometrický modul (puller) se stojanem/ s ramenem |  |
| bezdrátový uroflowmetrický modul s váhovým snímačem |  |
| nastavitelný nerezový mikční stojan UFM mužů i žen |  |
| mikční židle |  |
| systém možno rozšířit o modul VIDEO (rozšíření SW, video modul pro PC, digitální camera, externí velkokapacitní HDD) |  |

- ČÁST 5 – vybavení pro urologii

CPV 33128000-3 lékařské lasery mimo chirurgické

CPV 33161000-6 elektrochirurgická jednotka

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| YAG laser pro endo-urologické výkony | 1 kus |  |
| Záznamové zařízení videa endo | 1 kus |  |
| Polypektomická jednotka pro endoskopie | 1 kus |  |

Holmium: YAG laser pro endo-urologické výkony

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| Holmium: YAG laser, medicínský atest |  |
| vlnová délka pulzů cca 2.1µm |  |
| mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu |  |
| uzavřený, vodou chlazený, systém |  |
| maximální pulzní výkon minimálně 30W |  |
| maximální pulzní energie minimálně 3,5 Joule |  |
| maximální frekvence pulzů minimálně 20/s |  |
| proměnlivá šířka pulzů pro dosažení různých účinků na konkrement / tkáň |  |
| nastavení parametrů přes dotykový displej |  |
| výrobcem přednastavené módy pro maximální efektivitu využití (například módy pro dusting, fragmentaci, řez měkké tkáně….) |  |
| možnost použití jednorázových i opakovatelně použitelných vláken |  |
| nožní pedál s minimálně 2 spínači |  |
| uvedení generátoru do stavu Stand-by pomocí nožního pedálu bez nutnosti ovládání obsluhou na generátoru (zabránění nechtěné aktivaci) |  |
| nastavitelný vodicí paprsek |  |
| široké spektrum připojitelných flexibilních vláken 200-1000µm |  |
| Součástí nabídky: |  |
| 3ks ochranné brýle |  |
| 3ks opakovatelně použitelné vlákno pro flexibilní ureteroskopie (200-300µm) |  |
| 1ks odizolátor nabízeného laserového vlákna |  |
| 1ks nástroj pro řez nabízeného laserového vlákna |  |

| Flexibilní video-ureterorenoskop s čipem v distálním konci endoskopu |  |
| --- | --- |
| CCD nebo CMOS čip v distálním konci endoskopu |  |
| pohyb distálního konce nahoru / dolu minimálně: 180° / 270° |  |
| přímý směr pohledu 0° |  |
| zorné pole minimálně 90° |  |
| zevní průměr zaváděcího tubusu maximálně 9.9 Fr. |  |
| hloubka ostrosti v rozmezí min. 2 - 50 mm |  |
| průměr pracovního kanálu minimálně 3,6 Fr. |  |
| dva pracovní kanály (průměry min. 3,6 Fr. a min. 2,4 Fr.) (Zadavatel připouští možnost dodání 2ks videoureterorenoskopů s jedním pracovním kanálem o průměru min. 3,6 Fr. v rámci tohoto plnění) |  |
| integrovaná funkce úzkopásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění |  |
| endoskop musí být plně kompatibilní se stávajícím video-systémem používaným na endo-urologickém sále (ViseraPro). V opačném případě Zadavatel připouští, aby Dodavatel, v rámci jím poskytnutého plnění, dodal navíc procesor (kamerovou jednotku), která jím nabízený typ video-endoskopu podporuje. Nabídnutá kamerová jednotka musí splňovat minimální požadavky: |  |
| HDTV rozlišení |  |
| podpora nabízeného video-ureteroskopu - včetně zachování funkčnosti integrovaného úzkopásmového zobrazení (funkce procesoru i endoskopu) |  |
| Součástí nabídky: |  |
| 1ks tester na zkoušku těsnosti endoskopu |  |
| 1ks sada čisticích kartáčků pro endoskop |  |
| startovací set příslušenství (jednorázové) |  |
| 5ks hydrofilní zavaděč pro nabídnutý endoskop, délka 38 cm |  |
| 5ks hydrofilní zavaděč pro nabídnutý endoskop, délka 54 cm |  |
| 5ks nitinolový košík Ø 1,8 Fr. se 4 dráty |  |

Záznamové zařízení videa endo

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| modul digitalizace umožňuje převádět video signál (SD i FullHD) do DICOM formátu v podobě statických snímků, sekvence snímků nebo video záznamu včetně digitalizace zvuku. Zároveň je možno převádět fotografie z digitálních fotoaparátů či video soubory z kamer přímo do formátu DICOM. |  |
| data do hlaviček DICOM objektů je možné získat prostřednictvím Modality worklist i zadat ručně. Digitalizovaná data pak lze přímo odeslat na PACS. |  |
| možnost volitelné funkce kategorizace, která umožňuje přiřadit každému vyšetření štítky, které jsou zapsány do vytvořených DICOM objektů a pomocí kterých je pak možné vyšetření filtrovat. |  |
| instalace a zprovoznění v rámci systémů Nemocnice (PACS, archivační server apod.) |  |
| kompatibilita se stávajícím serverovým a záznamovým zařízením (SW DICOMPASS) |  |
| 1ks licence SW pro další pracoviště včetně AllInOne PC stanice: |  |
| 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z endoskopu/kamerové hlavy |  |
| AiO PC (s medicínskou certifikací) s 21“ dotyk. LCD monitorem, Windows 7PRO 64-bit, intel i7, 12 GB RAM, 500 GB SSD, BlackMagic Design DeckLink karta, voděodolný kryt IPX1, přední čelo IP65 |  |
| Obrazové výstupy: DVI/HDMI |  |
| Obrazový vstup: HD-SDI (videoprocesor) či HDMI |  |
| Export obrazových záznamů na USB externí |  |
| paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači |  |
| Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist |  |
| Automatické načítání pacientů z NIS pomocí HL7/worklist/DICOM |  |
| Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM |  |
| Umožňuje přímé zobrazování předoperačních vyšetření z PACS, NIS (např. CT, RTG) |  |
| Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist |  |
| Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4 |  |
| Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080, 16:9 JPEG |  |
| Ovládání z tlačítek endoskopu/kamerové hlavy |  |

Polypektomická jednotka pro endoskopie

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| ovládání jednotky přes dotykový displej |  |
| dotykový odporový displej barevný – možnost ovládat i s chirurgickými rukavicemi |  |
| menu lokalizováno do českého jazyka |  |
| možnost přepínání jednotlivých nastavení jednotky přímo pomocí pedálu |  |
| možnost uložení min. 10 nastavení |  |
| jednotka je snadno rozšiřitelná o argonovou jednotku pro použití v endoskopii |  |
| maximální výstup min. 120W |  |
| systém pro trvalé sledování kontaktu neutrální elektrody s případnou audiovizuální signalizací a výstupem na displej u špatně přilepených elektrod |  |
| podpora okamžitého řezu - optimalizuje řezání bez počátečního zpoždění, bez nežádoucího termálního šíření |  |
| automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |
| sensor sledující úniky proudů tzv. „falešné proudy“ |  |
| zobrazení chybových hlášení s postupem k nápravě v českém jazyce |  |
| zvukový alarm chybových hlášení |  |
| min. 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: |  |
| - Čistý řezací mód |  |
| - Smíšený řezací mód |  |
| Speciální módy pro endoskopické výkony |  |
| - Pulsní pomalý mód |  |
| - Pulsní rychlý mód |  |
| Minimálně 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity: |  |
| - Jemná koagulace |  |
| - Silnější koagulace |  |
| - Nejsilnější koagulace |  |
| - Sprejová koagulace |  |
| min. základní mód pro bipolární řezání s nastavitelným efektem: |  |
| - bipolární řez |  |
| min. 2 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: |  |
| - bipolární koagulace |  |
| - bipolární koagulace s autostartem |  |

- ČÁST 6 – holterovské systémy

CPV 33120000 – záznamové systémy a vyšetřovací přístroje

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Holterovský záznamník EKG, NIBP | 1 kus |  |

| Technické parametry | Požadovaná hodnota ANO/NE | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní požadavky na Holter EKG: |  |  |
| Vyhodnocovací SW pro holter EKG v Českém jazyce | ano |  |
| 3 kanálový EKG holter záznam minimálně 7 dní | ano |  |
| Kompatibilita SW s moderními OS WIN 7/10 64 bit | ano |  |
| 2 ks pacientských jednotek včetně příslušenství součástí dodávky | ano |  |
| Vyhodnocovací PC včetně OS součástí dodávky Vyhodnocovací jednotka v provedení „All in One“ pro ušetření místa s minimální velikostí LCD 23“ a rozlišením min. FullHD pro pohodlné zobrazení všech dat o záznamu. | ano |  |
| detekce pacemakeru (kardiostimulátoru) | ano |  |
| Zobrazeni EKG křivky na LCD záznamové jednotky před spuštěním záznamu | ano |  |
| přenos zaznamenaných dat do PC kabelem USB (nikoli bezdrátově, nebo paměťovou kartou) | ano |  |
| ukládání záznamu do vnitřní paměti pacientské jednotky (žádná vyměnitelná paměťová media média CF/SD …) | ano |  |
| pacientské tlačítko pro záznam událostí | ano |  |
| možnost použití klasických jednorázových nebo voděodolných elektrod | ano |  |
| váha včetně baterií | max. 40 g |  |
| Napájení jednotky vyměnitelnou AAA baterií | max. 1 ks |  |
| Pacientská databáze umožňující přiřadit více záznamů k jednomu pacientovi | ano |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Součástí dodávky budou 2 samostatné síťové licence vyhodnocovacího systému, které umožní hodnocení pořízených EKG holterovských záznamů z jiných PC zapojených do počítačové sítě. | ano |  |
| Holter TK |  |  |
| Monitorace minimálně 48 hodin | ano |  |
| 2ks pacientských jednotek součástí dodávky | ano |  |
| hodnotící SW pro kompletní analýzu (v českém jazyce), kompatibilní s Windows 7/10 64 bit | ano |  |
| přenos zaznamenaných dat do PC | ano |  |
| Oscilometrická metoda měření | ano |  |
| Možnost měření PWA | ano |  |
| pacientské tlačítko pro záznam událostí | ano |  |
| možnost použití alespoň 4 velikostí manžet (součástí dodávky alespoň jeden kus od každé velikosti) | ano |  |
| Možnost použití dobíjecích baterií (akumulátorů) | ano |  |
| ochranného pouzdro s možností připevnění na opasek | ano |  |
| možnost hodnocení záznamu ze vzdáleného PC | ano |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Součástí dodávky budou 2 samostatné síťové licence vyhodnocovacího systému, které umožní hodnocení pořízených TK holterovských záznamů z jiných PC zapojených do počítačové sítě. | ano |  |

- ČÁST 7 – rozvěrač TEP

CPV 33162000-3 –  přístroje a nástroje pro operační sály

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rozvěrač TEP systém orto | 1 kus |  |

Rozvěrač TEP systém orto

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| Retraktorový systém TEP včetně nástavby pro operace kolene |  |
| Pro operace pacienta v poloze na zádech i na boku jako univerzální systém |  |
| možnost umístění na stávající operační stoly na COS ORT a všechny běžné operační stoly |  |
| možnost nastavení systému trojrozměrně nad operačním polem |  |
| uchycení na eurolištu |  |
| rychlý a stabilní upevňovací systém |  |
| stabilní a rigidní řešení rozvěrače |  |
| vzájemné uchycení komponent pomocí rychloupínacích přípravků |  |
| provedení v nerezové chirurgické oceli |  |
| plně sterilizovatelný, autokláv při 134°C |  |
| použití kompletně ve sterilním prostředí, uchycení přes operační rouškování |  |
| jednoduchá instalace a manipulace s komponenty |  |
| jednoduchá manipulace a čištění v rámci údržby |  |
| celý systém musí plně zastoupit alespoň jednu asistenci operatéra |  |
| Systém musí obsahovat následující komponenty a specifikace pro dosažení požadovaných vlastností: |  |
| hlavní sloupek |  |
| - vhodný pro instalaci na všechny OP stoly |  |
| - shora ovladatelné svěrné čelisti k uchycení na OP stoly |  |
| spojovací ramena |  |
| - systém ramen pro libovolné umístění nad operačním prostorem, |  |
| - ramena s dorazy |  |
| - ramena nahrazující spodní zátěž |  |
| - všechna ramena umožňují rychloupínací mechanismus uchycení háků v celé ploše |  |
| - anatomicky přizpůsobitelná geometrie |  |
| svorky |  |
| - rychloupínací mechanismus |  |
| - plochá geometrie svorek |  |
| - variabilita pro zavádění otvorem svrchu či zespoda upínacího těla svorky |  |
| - upnutí probíhá pomocí páky |  |
| - rychlé nasazení a sejmutí, možnost nasunutí, dostatečné zabezpečení proti pádu nebo uvolnění |  |
| háky a držáky Hohmann instrumentária |  |
| - k dispozici nejrůznější formy háků, kuliček pro nasazení Hohmann instrumentária, háky musí disponovat verzí tyče s kloubem a i rovné provedení, s možností precizního nastavení v operačním prostoru |  |
| komponenty na uchycení v poloze 4 pro operace TEP |  |
| - nástavec držení pro přístup do femorální části |  |
| - nástavec pro držení v libovolné poloze kolene |  |
| - nástavec na držení spodní části nártu |  |
| - flexibilní ve 3 D |  |
| nástavba kolene |  |
| - nástavec flexibilní k uchycení nártu |  |
| - nástavec k uchycení Hohmann elevátorů k rozevření tkání kolene nastavitelný ve 3D |  |
| - ramena k uchycení Hohmann instrumentárií |  |

- ČÁST 8 – porodní elektrické lůžko

CPV 33192100-3 –  lůžka ve zdravotnictví

|  |  | Název + typ (označení) nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Porodní lůžko el. | 1 kus |  |

Porodní lůžko

| Technické parametry | Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry |
| --- | --- |
| univerzální porodní lůžko, využitelné i pro delší pobyt rodičky před i po porodu jako standardní nemocniční lůžko, vhodné pro okamžitou a rychlou přepravu mezi odděleními nemocnice |  |
| lůžko s komfortní a antidekubitní matrací nemocničního standardu min. výšky 10cm, šířka min. 85cm alespoň v kompletním prostoru horní části těla |  |
| prodyšný, multistrečový a vodoodpudivý potah matrace, uživatelsky vyměnitelný |  |
| autocontour sedací části při zvedání zádové části - automatický náklon pánevní části až do 15 o, pro redukci posunu (sjíždění) rodičky. Oba díly elektricky ovládané |  |
| čelní panel u hlavy, snímatelný pro snadnou resuscitaci |  |
| elektrické nastavení výšky. Nejnižší poloha včetně matrace max. 60 cm |  |
| ovládací panely pro obsluhu a vlastní pro rodičku (s možností blokování funkce) na obou stranách lůžka integrované do postranic |  |
| možnost nastavení Trendelenburgovy polohy pro celou „ložnou“ plochu lůžka až do 8 o |  |
| okamžitá KPR poloha lůžka s ovládáním z obou stran, pro bezpečnost požadujeme nezávislé mechanické ovládací prvky na KPR polohu (dle platné normy pro nemocniční postele) |  |
| hmotnostní limit - maximální zatížení lůžka min. 225 kg pro ložnou plochu a min.180kg jen pro nožní část |  |
| integrovaná pomocná porodní madla, sklopná pod lůžko |  |
| IV stojan výškově nastavitelný a nezvětšující půdorys lůžka umístěný u hlavy rodičky s fixním umístěním, využitelný při všech polohách lůžka |  |
| integrovaná nádoba s objemem minimálně 8 litrů |  |
| možnost samostatného/nezávislého nastavení výšky nožní části elektrickým pohonem |  |
| automatické bezpečnostní noční podsvícení |  |
| neomezená manévrovatelnost opěrek chodidel a lýtek s elektrickým výškovým nastavením a s ovládáním jednou rukou, s možností opěrky sklopit pod ložnou plochu |  |
| integrované sklápěcí postranice, po sklopení bez mezery při transferu, ovladatelné jednou rukou |  |
| šířka lůžka, včetně příslušenství redukovatelné na méně než 100 cm |  |
| dvojitá brzda (otáčení + směrování) všech 4 koleček s centrálním ovládáním |  |
| hlavový čelní panel s madly, které usnadní manipulaci s lůžkem během transportu a přemístění |  |
| nožní část zcela odnímatelná pro porodní fázi použití lůžka |  |
| integrovaný záložní akumulátor s indikátorem stavu |  |
| veškeré příslušenství lůžka jako jeho nedílná součást, transportovatelná vždy spolu s lůžkem i když není příslušenství aktuálně použito |  |
| ochranné dorazové prvky na konci lůžka při transportu a umístění u stěny |  |