D.1.1 	Technická zpráva - architektonicko stavební řešení

a) Účel objektu

Projekt řeší přístavbu ke stávajícímu objektu a stavební úpravy stávajícího stavu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,jiná stavba“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

b) Architektonické řešení stavby

Jedná se o stavební úpravy stávající části objektu a přístavbu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Nová přístavba bude navazovat na stávající objekt a bude umístěna ve dvorní ploše. Přístavba svou výško nepřevyšuje stávající objekt ani okolní zástavbu. Přístavba má tvar obdélníku o rozměrech 7,75x6,3m, výška přístavby je 3,65m od projektové nuly. Konstrukce střechy má pultový tvar o sklonu 3,66° - jedná se o plochou nepochozí střechu s nosnou konstrukcí pomocí dřevěných vazníků.

Vnější povrchové úpravy objektu jsou voleny s ohledem na krajinný ráz dané lokality, na pohledové řešení stávající části objektu a na stavebně konstrukční možnosti objektu. Střešní krytina přístavby je provedena jako plechová z trapézového plechu o výšce vlny 30mm. Klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu odpovídající barvě střešního pláště RAL8019. Povrchová úprava zdiva nově navrhovaného stavu objektu bude provedena jako vnější tepelněizolační omítka s malbou v barevném odstínu bílé. Bude odlišena soklová část zdiva použitím buď jiného odstínu výmalby popřípadě použitím jiného materiálnu např. marmolitu. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

K nové přístavbě bude provedeno zadláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci stěn. Jako doplňkové stavební práce z hlediska architektonického bude proveden nátěr římsy stávající části objektu a nátěr popřípadě výměna stávajících klempířských prvků do barvy RAL8019.

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC omítky s malbou v barevném odstínu dle volby investora. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr určený k parkování vozidel. Nosná konstrukce zastřešení bude ponechána viditelná vzhledem k technickému účelu stavby. Finální barevné výmalby budou provedeny na základě výběru investora.

Odstupy objektu od hranic pozemku se nemění. Přístavba bude navazovat na stávající část objekt a bude umístěna ve dvorní části objektu. Stávající část objektu je tedy beze změn, nová přístavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,50m od jihozápadní hranice pozemku, 8,50m od severozápadní hranice pozemku, 32,5m od severovýchodní hranice pozemku a 18,75m od jihovýchodní hranice pozemku. Výška nové přístavby je 3,65m od projektové nuly. Přístavba nepřevyšuje stávající objekt ani okolní zástavbu.

c) Materiálové řešení stavby

Použité základní materiály:

Prostý beton pevnostní třídy C25/30 a podkladní C12/15

Ocel B500 - 10 505 (R)

Zdivo vnější keramické 450 a 300mm

Ztracené bednění 300mm

Doplňkové keramické zdivo tl. 150mm

Překlady keramickobetonové a ocelové z válcovaných profilů I

Trapézový plech

Hydroizolační asfaltový pás

Pojistná difúzní hydroizolace střechy

Nopová folie

Vnější omítka

Vnitřní VC omítka

Lepidla a perlinka CEMIX

Malta PTH TM P5 MPa

Dřevěné materiály a prvky, dřevěné vazníky

Deska OSB3

Klempířské

Plastová okna

Plechová vrata

Sekční lamelová vrata

Barvy a laky

Tmely, akryláty

Nátěrové hmoty

PUR pěna

Štěrky 0/4, 0/32

Cementový potěr

Nová přístavba bude realizována jako zděná z keramických bloků na P+D tl. 300mm. Část stěny přilehlé k nájezdu (severozápadní stěna) bude provedena do výšky 1,35m od založení zdiva ze ztraceného bednění s vyztužením betonářskou ocelí a zabetonováním betonem pevnostní třídy C25/30. Tato část stěny bude eliminovat případné tlaky přilehlé zeminy a nájezdu, který je využíván pouze ojediněle. Zazdívky stávající části objektu pak budou provedeny z keramického zdiva na P+D tl. 450 a 300mm dle výkresové části PD.

Základová konstrukce bude provedena jako základové pasy z betonu prostého pevnostní třídy 25/30. Podkladní beton pak bude proveden z betonu prostého třídy C12/15. Odizolování nové přístavby bude proveden těžkým asfaltovým pásem prosti zemní vlhkosti, radonu, popřípadě tlakové vodě na základě výskytu podzemních vod. Jako další ochranný prvek konstrukce základu a hydroizolace bude po obvodě základu provedena nopová folie, která bude těsně nad úrovní terénu ukončena lištou.

Překlady budou provedeny jako prefabrikované keramickobetonové v systémové sestavě dle výrobce použitého zdiva. Překlady nad vraty pak budou provedeny z ocelových válcovaných profilů Ič.18. Pod konstrukcí střechy se bude nacházet ztužující ŽB věnec z betonu pevnostní třídy C25/30, vyztužený betonářskou ocelí B500-10 505R, podélné výztuže 4ø12, třmínky ø6 á 300mm. Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Uložených na nosné obvodové zdivo. Záklop bude proveden z desek OSB3 tl. 22mm, na bednění pak položena pojistná difúzní hydroizolace střešního pláště. Střešní krytina z trapézového plechu o výšce vlny 30mm pak kotvena na latě 40/60mm a kontralatě 60/40mm. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu dle barvy střešní krytiny RAL8019.

Vnější povrchová úprava provedena z tepelněizolační vnější omítky. Výmalba dle volby investora. Bude provedeno barevné odlišení soklové části zdiva, popřípadě použit jiný materiál např. marmolit. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC omítky s malbou v barevném odstínu dle volby investora. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr určený k parkování vozidel o tl. 100mm.

Okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

K nové přístavbě bude provedeno zadláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci stěn. Jako doplňková stavební práce bude proveden nátěr římsy stávající části objektu a nátěr popřípadě výměna stávajících klempířských prvků.

V poslední fázi budou provedeny dokončovací práce s osazením soklů a lišt podlah, umístění světel, vypínačů a zásuvek. Ještě před provedením povrchových úprav proběhne montáž nových vnitřních rozvodů elektroinstalace.

d) Dispoziční a funkční řešení

Dispoziční řešená stávající části objektu je neměnné – dojde pouze k takovým stavebním zásahům, které nebudou mít žádný vliv na změnu dispozičního řešení stavby.

Nová přístavba bude mít půdorysný obdélníkový tvar o rozměrech 7,75x6,3m, výška přístavby je 3,65m od projektové nuly. Konstrukce střechy má pultový tvar o sklonu 3,66° - jedná se o plochou nepochozí střechu s nosnou konstrukcí pomocí dřevěných vazníků. Vnitřní prostor není členěn dělícími konstrukcemi na více místností. Jedná se o jeden samostatný prostor, který bude sloužit jako část hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Vstup do nové přístavby je zajištěn dvěma sekčními vraty na elektrický pohon, popřípadě vedlejším dveřním křídlem na jihovýchodní fasádě objektu. Vsup do stávající části objektu je pak zajištěn stávajícími vnějšími dveřmi, popřípadě vnitřkem budovy.

e) Kapacita objektu

Počet nadzemních podlaží - 1

Počet podzemních podlaží - 0

Podlahová plocha přístavby 1NP:  	101 – sklad 1 – 22,92 m2

102 – sklad 2 – 14,04 m2

103 – garáž – 42,90 m2

celkem – 79,86m2

Užitná plocha celkem – 79,86 m2

Zastavěná plocha – 110 m2

Obestavěný prostor – 430 m3

Počet funkčních jednotek - 1

f) Bezbariérové užívání stavby

Podmínky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se na předmětnou stavbu nevztahují.

g) Konstrukční a stavebně technické řešení objektu

Vytyčení stavby

Vytyčení bude probíhat vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměření bude provádět kvalifikovaná osoba. V případě jakýchkoliv stavebních prací lze předpokládat vytyčení stavby od stávající části objektu. Vytyčení stavby bude probíhat stavební čárou probíhající stávající severovýchodní fasádou objektu a je dáno dvěmi polohopisnými a jedním výškovým bodem stanoveným dle potřeb například na projektové nule stávajícího objektu.

Zemní práce

Byla prověřena existence stávajících sítí technického vybavení. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu.

V místě nové přístavby bude provedena demontáž podlahy současného zázemí, které bude v plném rozsahu demontováno, dále dojde k rozebrání vnější kamenné zádlažby v rozsahu 0,5m od vnějšího líce nově navrhované přístavby. V místě nové přístavby se nenachází zelený pás, kde by bylo nutno provádět skrývka ornice.

Následně bude probíhat vytěžení zeminy v místě základové konstrukce nové přístavby v šíři 600mm, do hloubky 1100mm od projektové nuly. Kanalizace, vodovod a plynovod se v nově navrženém objektu nenachází, není nutné těžit zeminu pro uložení svodných potrubí či přípojek. Vedení NN bude zajištěno napojení z prostoru interiéru stávající části objketu přes vnitřní domovní rozvaděč. Zemina bude postupně odvážena a uložena na skládku.  Po dostatečném vytěžení zeminy dojde k vytýčení stavby, které bude provedeno kvalifikovanou osobou.

Základové konstrukce

Nová základová konstrukce bude provedena jako základové pasy, a to z betonu prostého C25/30 možno proložit lomovým kamenem. Prostor mezi pasy je zhutněn štěrkopískovým ložem v tl. 150mm frakce 0/32. Podkladní beton z peronu prostého C12/15 v tl. 150mm. Na podkladní beton provedena hydroizolační vrstva z asfaltového pásu. Šířka základových pasů provedena v závislosti na tloušťce nosné stěn, a to 600mm. Základová konstrukce provedena do nezámrzné hloubky 1 100mm od projektové nuly.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Nová přístavba bude realizována jako zděná z keramických bloků na P+D tl. 300mm. Část stěny přilehlé k nájezdu (severozápadní stěna) bude provedena do výšky 1,35m od založení zdiva ze ztraceného bednění s vyztužením betonářskou ocelí a zabetonováním betonem pevnostní třídy C25/30. Tato část stěny bude eliminovat případné tlaky přilehlé zeminy a nájezdu, který je využíván pouze ojediněle. Zazdívky stávající části objektu pak budou provedeny z keramického zdiva na P+D tl. 450 a 300mm dle výkresové části PD.

Nenosné dělící svislé konstrukce se v objektu nenachází.

Stropní konstrukce

Objekt je jednopodlažní – stropní konstrukce se v objektu nové přístavby nenachází.

V rámci vodorovných nosných a ztužujících prvků bude po celém obvodě nové přístavby proveden ztužující železobetonový věnec z betonu pevnostní třídy C25/30, vyztužený betonářskou ocelí B500-10 505R, podélné výztuže 4ø12, třmínky ø6 á 300mm. Věnec je umístěn ihned pod úrovní střešní nosné konstrukce, takže slouží jako řádný podklad nosné dřevěné vazníkové konstrukce střechy.

Překlady budou provedeny jako prefabrikované keramickobetonové v systémové sestavě dle výrobce použitého zdiva. Překlady nad vraty pak budou provedeny z ocelových válcovaných profilů Ič.18.

Schodiště

Schodiště se v předmětné části objektu a nové přístavbě nenachází.

Konstrukce krovu  a střešní krytina

Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, uložených na nosné obvodové zdivo. Záklop bude proveden z desek OSB3 tl. 22mm, na bednění pak položena pojistná difúzní hydroizolace střešního pláště. Střešní krytina z trapézového plechu o výšce vlny 30mm pak kotvena na latě 40/60mm a kontralatě 60/40mm. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu dle barvy střešní krytiny RAL8019.

Výplně otvorů

Stávající výplně otvorů jsou již nevyhovující, degradované, netěsní, nefunkční kování. V rámci bouracích prací dojde k demontáží veškerých okenních výplní předmětné části stávajícího objektu.

Nové okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

Tepelné izolace

Součástí nově navrženého stavu nejsou tepelné izolace. Objekt slouží k technickým účelům – hospodářské zázemí. Není nutné zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy s ohledem na posouzení jednotlivých konstrukcí a jejich částí na součinitel prostupu tepla U. V předmětné části objektu a nové přístavbě se nenachází žádný zdroj tepla ani vedení ÚT, ani koncové elementy – předmětná část objektu není vytápěna.

Jediným lokálním místem, kde se nachází tepelná izolace, která slouží jako součást sestavy překladů nad otvory. Jedná se pěnový expandovaný polystyren EPS o tl. 90mm.

Konstrukce komínu

Předmětná část objektu a nová přístavba není vytápěna. Nenachází se zde žádný zdroj tepla, ani stávající či nově navrhované komínové těleso.

Vnitřní omítky, malby, podlahy, podhledy

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC štukové omítky s malbou v barevném odstínu bílé. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr o tl. 100mm, určený k parkování vozidel či k účelu prostoru stanoveným investorem stavby nebo provozním plánem části budovy.

Vnější povrchové úpravy

Vnější povrchová úprava provedena z tepelněizolační vnější omítky VC štukové omítky. Výmalba v barvě bílé. Bude provedeno barevné odlišení soklové části zdiva, popřípadě použit jiný materiál např. marmolit v barvě tmavé hnědé. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Hydroizolace

V rámci nových základových konstrukcí dojde k aplikaci těžkého hydroizolačního asfaltového pásu proti zemní vlhkosti, radonu, popřípadě tlakové vodě na základě výskytu podzemních vod. Dále bude provedena svislé odizolování základové konstrukce s vytažením až nad úroveň přilehlého terénu, taktéž pomocí asfaltového pásu. Jako další ochranný prvek konstrukce základu a hydroizolace bude po obvodě základu položena nopová folie na svislo přiléhající k vnějšímu lící základové konstrukce, která bude těsně nad úrovní terénu ukončena lištou. Nopová folie bude sloužit jako ochranná a separační vrstva oddělující přilehlou zeminu od základové konstrukce.

h) Stavební fyzika

Tepelně technické řešení

Jedná se o technický objekt hospodářského zázemí – není nutné zpracovávat PENB a splnit podmínky součinitele prostupů tepla jednotlivých skladeb konstrukcí v rámci ČSN730540.

Osvětlení a oslunění

Většina místností je osvětlena denním světlem okenními otvory ve vnějších obvodových stěnách. Prostory kde není zajištěno denní světlo, bude řešeno umělým osvětlením

Akustika, hluk, vibrace

Objekt a jeho užívání nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba musí být prováděna v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace díla, se stavebním povolením, bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví.

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy.

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

- D.1.1 Technická zpráva -               Architektonicko stavební řešení