Dřevěné kyvné střešní okno

Popis:

- Oblíbená konstrukce oken se závěsy umístěnými v polovině výšky okna.

- Pohodlná obsluha okna s využitím kliky umístěné v dolní části křídla.

- Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách. Pojistka blokující křídlo v poloze pootočené o 180° umožňuje umytí vnější strany zasklení a stažení markýzy.

- Široké spektrum vnitřních i předokenních doplňků a příslušenství.

- Okna lze dovybavit elektrickým systémem ovládání.

- Rozsah montáže 15-90°.

Technické vlastnosti:

- součinitel prostupu tepla celým oknem Uw = 1,2 W/m2K

- součinitel prostupu tepla sklem Ug = 1,0 W/m2K

- vzduchová neprůzvučnost Rw=32 dB

- zasklení: 4H-16-4T, argon

- vnější tvrzené sklo

- automatická ventilační klapka (49 m3/hod)

- povrch dřeva: lakované, 2 vrstvy

- čtyřnásobné těsnní

- spárové větrání okna

- rozměr 780x1180 mm

Interiérová zatemňovací roleta

Standardní roleta chrání před světlem a zároveň představuje dodatečný dekorativní prvek interiéru. Roleta redukuje množství světla pronikajícího do místnosti a pestrá barevnost materiálů (jednobarevných a se vzorem) umožňuje sladění stínícího doplňku s libovolně řešeným interiérem.

Roleta je vyrobena z polyesterové tkaniny a je srolována na válečku s pružinou. Váleček rolety je zakryt estetickou hliníkovou lištou. Tři páry háčků, umístěné na rámu okna, umožňují nastavení rolety ve zvolených polohách.

## Charakteristika

- postupná regulace intenzity dopadajícího světla,

- široká škála barevných odstínů, která naplní individuální potřeby klienta,

- částečná ochrana před slunečním teplem. Jako ochranu před horkem je nutno použít vnější markýzu,

- možnost nastavení rolety ve třech zvolených polohách,

- poskytuje pocit soukromí pro uživatele při celkovém zatažení rolety.

## Ovládání

- roleta s manuálním ovládáním (k ovládání rolety u výše osazených oken je určená univerzální ovládací).

Barevný odstín rolety bude určen při KD provozovatelem na základě předloženého vzorníku!