- Technická specifikace serveru:

Dodávka 1 ks serveru dle následující minimální specifikace:

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení |  |
| Dvousocketový server v provedení pro montáž do 19" racku | Ano |
| Velikost zařízení max. 2U | Ano |
| kolejnice pro instalaci do racku | Ano |
| Počet napájecích zdrojů v šasí (osazených) | 2 |
| Procesory |  |
| Počet osazených CPU | 2 ks |
| Hodnota výsledku testu CPU MARK na www.cpubenchmark.net (per CPU) | 17 900 bodů |
| Počet jader (per CPU) - z důvodu licencování OS Windows Datacenter 2016 | 8 - jedná se o přesně požadovaný parametr |
| Paměť |  |
| počet DDR4 DIMM slotů | 24 |
| podporovaná celková kapacita RAM | 3 TB |
| osazená RAM | 768 GB pomocí registered DDR4 2666 MT/s DIMM modulů |
| podpora osazení NVDIMM modulů | Ano, 192 GB |
| Konektivita a porty |  |
| možnost rozšíření o 2 interní sloty pro M.2 SSD | ANO |
| PCI-e sloty | 3, z toho min. 2 volné |
| Možnost rozšíření počtu PCI-e slotů | Ano, na min. 6 slotů |
| konektivita Ethernet LAN | 4 porty 1Gb 2 porty 10Gb SFP+ |
| konektivita Fibre Channel | 2 porty 16Gb FC, včetně SFP modulů |
| Diskový systém |  |
| Diskový řadič | hardwarový 12Gb SAS RAID s podporou RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| velikost cache diskového řadiče | 2 GB |
| Cache řadiče zálohovaná baterií pro zapsání dat z DRAM části cache RAID řadiče do flash paměti zajišťující ochranu nezapsaných dat po neomezeně dlouhou dobu | Ano |
| RAID řadič umožnuje současný provoz v RAID i HBA módu | Ano |
| Podpora řadiče pro šifrování dat na standartních HDD s rozhraním SAS a SATA | Ano |
| Funkce šifrování umožňuje lokální i centrální uložení šifrovacích klíčů | Ano |
| Pozice pro osazení HDD | 8 SFF s možností rozšíření až na 30 SFF |
| Možnost osazení NVMe disky | Ano, až 20 SFF |
| Osazené HDD | 2ks 240GB SSD, za chodu vyměnitelné |
| Rámečky disků vybaveny indikátorem proti vytažení disku, které by znamenalo nedostupnost RAID LUNu, nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován | Ano |
| Management nástroje |  |
| Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, napájecí zdroje a ventilátory | Ano |
| Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu | Ano |
| Vzdálené vypínání a zapínání serveru | Ano |
| Integrovaná grafická konzole s možností sdílení více uživateli současně | Ano |
| Připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) | Ano |
| Podpora standardů SNMP/SSL/SSH/IPMI | Ano |
| Integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možnosti automatické aktualizace od výrobce HW | Ano |
| Nástroj pro plnohodnotnou konfiguraci RAID řadiče v grafickém prostředí | Ano |
| Integrované logovaní stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů | Ano |
| Podporované systémy (podpora musí být uvedená na oficiálních stránkách výrobce) |  |
| MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016 | Ano |
| VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5 , 6.7 | Ano |
| Záruka |  |
| Záruka na HW v délce 60 měsíců s odezvou do druhého pracovního dne, veškerý záruční servis bude řešen v místě instalace serveru technikem certifikovaným k provádění záručního servisu výrobcem serveru | Ano |
| Licence operačního systému |  |
| Microsoft Windows Server Datacenter Core 2016 | licence pro 16 core |
| licence trvalá, nevázaná k hardware, pořízená z licenčního programu pro státní správu, evidovaná na licenčním portále MS VLSC na jméno kupujícího | Ano |
| Implementace |  |
| kompletace serveru | Ano |
| montáž a zapojení do současné serverové infrastruktury a management nástrojů | Ano |
| instalace a konfigurace hypervizoru | Ano - licenci VMware ESXi a Veeam dodá zadavatel |
| nastavení režimu vysoké dostupnosti | Ano |
| migrace virtuálních serverů na nový server | Ano |
| konfigurace zálohování serveru ve stávajícím prostředí VEEAM Backup | Ano |

Další požadavky na nabízenou techniku:

- Zadavatel požaduje pouze nabídku (a dodávku) nového, nepoužitého zboží. Nelze tedy nabídnout zboží tzv. repasované a to ani licenci operačního systému.

Variantní řešení se nepřipouští!

Účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení.

V nabídce musí být patrné a jasně uvedené splnění všech uvedených parametrů, a to ne pouze jednou větou, ale informací o každém poptávaném technickém parametru. Pokud některý z nich uvedený nebude, bude toto považováno za nesplnění požadovaných parametrů!!!