HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLADŮ HVDT

HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení zdrojů tepla od otopné soustavy. Podmínkou správné funkce HVDT je poměr průtoků topné vody mezi kotlovým okruhem a topnou soustavou. Průtok kotlovým okruhem by měl být o 5-10% větší, než-li průtok otopnou soustavou

Technické parametry:

- Přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy se vyruší

- Oddělí se otopná soustava bez zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu

- Průtok vody kotlovým okruhem není ovlivněn otopnou soustavou