# ZPĚTNÝ VENTIL

Zpětný ventil se používá k zamezení zpětného toku v rozvodech topení a sanity

Provozní teplota média  max.130 °C

Průtok jednosměrný

Funkce:

Ventil se skládá z mosazného těla, sedla a plastového uzavíracího dílu opatřeného těsnící gumou. Tento díl je tlačen pružinou proti sedlu, tak aby v klidovém stavu byl uzavřen. Pokud začne voda proudit ve směru šipky na těle ventilu, tak tlak vody překoná sílu pružiny a voda začne protékat ventilem. Pokud ovšem dojde k opačnému směru proudění, tak tlak vody uzavře  průchod ventilem a voda nemůže protékat.