VZ IT 075

Příloha č. 1 Výzvy – Technická specifikace

- Technická specifikace:

Dodávka 2ks diskových polí, každé z nich bude splňovat následující požadavky:

- provedení do racku, výška 2U/box

- minimálně 10ks disků 6TB 12G SAS 3,5" (10ks/box)

- redundantní napájení každého boxu

- redundantní řadiče pracujícími v režimu active-active podle standartu ALUA,

- diskové pole musí být vybaveno min.4x port 1GbE/10GbE iSCSI rozhraním s možností rozšíření na 8

- upgrade na novější generaci řadičů je možné provést jako „data-in-place“ tj. pouze výměnou řadičů

- diskové pole musí podporovat poslední generaci SAS disků (12Gb)

- cache paměť musí být zálohována bateriemi, vysokokapacitními kondenzátory nebo podobnou technologií s životností min. 5 let

- diskové pole musí být vysoce dostupné a podporovat přidávání a náhradu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a větráky, podporovat upgrade firmware řadičů bez odstávky celého pole

- požadujeme podporu těchto RAID geometrií: 1, 5, 6 a 10

- diskové pole bude umožňovat vytvoření alespoň 512 logických disků (LUN). Velikost jednoho LUNu min.140TB nebo větší

- diskové pole bude škálovatelné na více než 95 3,5" disků SSD/SAS

- všechny typy disků (SSD, SAS a případně SATA) musí být možno kombinovat v jedné diskové polici.

- podpora wide striping (Disk Pool) tj. umět sdružovat disky stejných parametrů do logických celků.

- podpora včetně plně zalicencované funkcionality Thin Provisioningu včetně podpory T-10 SCSI UNMAP funkcionality na celou kapacitu pole

- požadujeme podporu funkcionality (integrální) s měřením výkonnosti pole na úrovni jeho jednotlivých komponent

- diskové pole musí umět nastavit spare disky dedikované (pro určitou RAID skupinu) i globální pro celé pole

- diskové pole podporuje standardy typu MPIO pro připojení LUNů více cestami. Pokud je k tomu zapotřebí specializovaný SW, požadujeme přiložit licence pro neomezený počet server

- diskové pole musí být možné spravovat i z vCenter rozhraní (vytváření nových datastore, templates)

- diskové pole musí podporovat VAAI primitiva pro VMware integraci

- 4ks 10Gb SR iSCSI SFP XCVR

- záruka 5 let roky s reakcí do 4 hodin a opravou následující pracovní den v místě zákazníka, záruka musí být garantována výrobcem diskového pole

Komponenty pro doplnění konektivity mezi diskovým polem, přepínači a servery:

- 2ks HP Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ Adptr (z důvodu zachování kompatibility se stávajícím serverem je požadován konkrétní typ)

- 4ks 10Gb SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, kompatibilní s kartou pro server

- 8ks  10Gb SFP do switchů HPE 5700 typu SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm LC dup. (HP comp.)

- 8ks  10Gb SFP do switchů HPE 5700 typu SFP+ transceiver 10GBASE-SR/W, multirate, MM, OM3-300/OM2-85

- 4ks  QSFP+ do switchů HPE 5700 typu QSFP+ transceiver 41,2Gbps,40GBASE-LR4,SM,10km,(4x10G CWDM DFB, 4x10G PIN), 3,3V,3,5W, LC Duplex, HP kompatibilní, 0 až 70°C

- 4ks - Optický patch kabel duplexní, LC-LC 9/125um SM, 5m

- 12ks - Optický patch kabel duplexní, LC-SC/APC  9/125um SM, 10m

- 8ks  -  Optický patch kabel duplex LC-LC 50/125 MM 5m OM3

Specifikace instalačních prací:

- instalace dodaného hardware včetně aktualizací firmware a nastavením zasílání upozornění z monitoringu hardware

- vypracování dokumentace konfigurace k dodanému řešení a základní zaškolení administrátorů

- zajištění telefonické podpory v pracovní dny po dobu záruky

Další požadavky na řešení:

- požadujeme pouze nabídku (a dodávku) nového, nepoužitého zboží. Nelze tedy nabídnout zboží tzv. repasované